- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Lactose Free Flowing dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pemeriksaan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Lactose Free Flowing sesuai dengan Instruksi Kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI (2020) hal. 977 - 979;

  - PT. Kimia Farma;

  - Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 16. | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 17. | Botol Timbang |
| 3. | Tabung Reaksi | 18. | Cawan Pijar |
| 4. | Labu Ukur | 19. | Furnace |
| 5. | Spektrofotometer IR | 20. | Vortex |
| 6. | Inductively Coupled Plasma | 21. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 7. | TLC Silika Gel GF254 | 22. | Polarimeter |
| 8. | Buret | 23. | Karl Fischer |
| 9. | Chamber TLC | 24. | Ultrasonic |
| 10. | Desikator | 25. | Pipet Tetes |
| 11. | Gelas Ukur | 26 | Waterbath |
| 12. | Mesh No. 230, 80, 40, 30 | 27. | TLC Visualizer Camag |
| 13. | Kertas Saring Whatman No. 42 | 28. | Syringe Filter 0.45 µm |
| 14. | Sieve Shaker | 29. | Hot Plate |
| 15. | Termometer | 30. | Mikropipet |

  - Bahan

| 1. | Air Murni dan Air Murni bebas CO2 | 11. | Asam sulfat P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol P | 12. | NaOH 0,1 N |
| 3. | Baku Kerja Laktosa Monohidrat | 13. | Multi-element Standar ICP |
| 4. | Kalium Bromida | 14. | Amonium Hidroksida |
| 5. | Natrium Tartrat Dihidrat | 15. | Reagent Karl Fischer |
| 6. | Etilen Diklorida P | 16 | Timol P |
| 7. | Asam Asetat Glasial | 17. | Fenolftalein |
| 8. | Baku Kerja Sukrosa | 18. | Asam nitrat P |
| 9. | Baku Kerja Dekstrosa | 19. | Metanol P |
| 10. | Baku Kerja Fruktosa |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

FI VI (2020) hal. 977-979

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Free Flowing (S-QC-01-214)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptis)

  - Kelarutan

    - Referensi:

FI VI (2020) hal. 977-979

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Free Flowing (S-QC-01-214)

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 gram zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Etanol P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi

    - Referensi:

FI VI (2020) hal. 977-979

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Free Flowing (S-QC-01-214)

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Lactose dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pelet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Lactose Free Flowing dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pelet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Kromatografi Lapis Tipis)

- Larutan Baku A

- Timbang 2.5 mg Reference Standar Laktosa Monohidrat masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Tambahkan Metanol P : Air Murni (3 : 2) hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

# (Konsentrasi Standar Laktosa Monohidrat : 0.5 mg/ml)

- Larutan Baku B

- Timbang masing-masing 2.5 mg Reference Standar Dektrosa, Reference Standar Laktosa Monohidrat, Reference Standar Fruktosa dan Reference Standar Sukrosa, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Tambahkan Metanol P : Air Murni (3 : 2) hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

# (Konsentrasi Dekstrosa: 0.5 mg/ml, Laktosa Monohidrat: 0.5 mg/ml, Fruktosa: 0.5 mg/ml, Sukrosa: 0.5 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 25 mg zat uji dan masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan Metanol P : Air Murni (3 : 2) hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

# (Konsentrasi Larutan Uji : 0.5 mg/ml)

- Fase Gerak

- Buat campuran Etilen Diklorida P : Asam Asetat Glasial P : Metanol P : Air Murni 
(50 : 25 : 15 : 10)

- Kocok hingga homogen

- Metode Penetapan

- Plat				= TLC Silika gel GF254

- Volume penotolan		= 2 μL

- Jarak Elusi			= 15 cm

- Jarak antar noda		= 1 cm

- Larutan penampak noda	= 0.5 g Timol P dalam campuran Etanol P : Asam

# Sulfat P (95 : 5)

  - Detektor			= UV 366 nm

- Cara Kerja

- Lapisi chamber dengan kertas saring

- Masukkan fase gerak ke dalam chamber.

- Jenuhkan hingga seluruh kertas saring terbasahi ± 1 jam.

- Totolkan larutan baku dan larutan uji di atas plat.

- Elusi plat hingga ¾  tinggi plat.

- Keluarkan plat dari chamber, keringkan dalam aliran udara hangat.

- Elusi kembali plat dengan fase gerak baru yang telah dijenuhkan hingga mencapai jarak elusi yang telah ditentukan.

- Semprot plat dengan larutan penampak noda hingga rata.

- Panaskan plat dalam oven pada suhu 130°C selama 10 menit.

- Amati letak, warna, ukuran noda yang diperoleh.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian alat TLC Visualizer Camag.

- Identifikasi C (Reaksi Warna)

- Larutkan 250 mg zat uji dengan 5 ml Air Murni.

- Tambahkan 3 ml Amonium Hidroksida P, panaskan dalam water bath pada suhu 80°C selama 10 menit: terjadi warna merah.

  - Susut Pengeringan

    - Referensi:

# FI VI (2020) hal. 977-979

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Free Flowing (S-QC-01-214)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit , kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 80°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa - WbWa - Wo×100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar Air

    - Referensi:

# FI VI (2020) hal. 977-979

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Free Flowing (S-QC-01-214)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Logam Berat

    - Referensi:

# Modifikasi USP 47 NF 42 (2024)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Free Flowing (S-QC-01-214)

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Pipet 38,46 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml air murni

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Deret Standar (Standar Induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0.100 | 0.10 | 100 |
| 0.200 | 0.20 | 100 |
| 0.400 | 0.40 | 100 |
| 0.800 | 0.80 | 100 |
| 1.000 | 1.00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0.2000 g sampel padatan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dan genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan asam nitrat 2.5%.

- Saring larutan dengan kertas Whatman No.42.

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP – OES.

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0.45 µm dan masukkan ke dalam sampel Tube ICP.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| # No | # Parameter | # Syarat |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Koefisien Korelasi | # r ≥ 0.9900 |
| # 2 | # %Error | # % Error ≤ 20% |
| # 3 | # QC Check (Standar tengah multi elements) | # % Recovery : 80 – 120% |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kejernihan dan warna larutan

    - Referensi:

# FI VI (2020) hal. 977-979

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Free Flowing (S-QC-01-214)

    - Cara Kerja:

      - Larutkan 1 gram zat uji dalam 10 ml Air Murni mendidih, terbentuk larutan jernih, tidak berwarna atau hampir tidak berwarna.

      - Ukur serapan larutan uji menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400 nm dengan Air Murni sebagai blanko.

  - Rotasi Jenis

    - Referensi:

# FI VI (2020) hal. 977-979

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Free Flowing (S-QC-01-214)

    - Cara Kerja:

- Timbang 10 gram zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 80 ml Air Murni, dengan pemanasan hingga 50oC.

- Dinginkan, tambahkan 0,2 ml Ammonium Hidroksida 6 N.

- Diamkan selama 30 menit, encerkan dengan Air Murni hingga 100 ml, sonikasi hingga larut.

- Rendam labu ukur dengan es hingga suhu 20oC.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 20oC sesuai prosedur tetap pemakaian alat Polarimeter.

    - Perhitungan:

α= PW×100L×Fp100×100100-KA×100

Keterangan :

| α | = | Rotasi spesifik terhadap panjang gelombang (deg) |
| --- | --- | --- |
| W | = | Berat zat uji (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (ml) |
| P | = | Pembacaan hasil polarimeter (deg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |

  - Keasaman atau Kebasaan

    - Referensi:

# FI VI (2020) hal. 977-979

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Free Flowing (S-QC-01-214)

    - Cara Kerja:

      - Larutkan 6 gram zat uji dalam 25 ml Air Murni bebas CO2 dengan pemanasan, tambahkan 0,3 ml Phenolphtalein LP.

      - Larutan tidak berwarna, tambahkan NaOH 0,1 N hingga terjadi warna merah.

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi:

# FI VI (2020) hal. 977-979

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Free Flowing (S-QC-01-214)

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600° ± 25°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit. kemudian timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600° ± 25°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600° ± 25°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn	=  Sisa pemijaran (%)

Wa	=  Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	=  Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	=  Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Protein dan Zat-zat yang Menyerap Cahaya

    - Referensi:

# FI VI (2020) hal. 977-979

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Free Flowing (S-QC-01-214)

    - Cara Kerja:

      - Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Tambahkan ± 50 ml Air Murni, kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut.

      - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

      - Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang  210 – 300 nm dengan Air Murni sebagai blanko.

      - Absorbansi tidak lebih dari 0,25 pada ʎ 210 – 220 nm. Dan absorbansi tidak lebih dari 0,07 pada ʎ 270 – 300 nm.

  - Ukuran Partikel

    - Referensi:

# PT Kimia Farma

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Free Flowing (S-QC-01-214)

    - Cara Kerja:

      - Gunakan Mesh No. 230; No. 80; No. 40; dan No. 30.

      - Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Sieve Shaker.

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

# FI VI (2020) hal. 977-979

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactose Free Flowing (S-QC-01-214)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-212 | 00 | 04 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-212 | 01 | 17 MAR 2023 | - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada proses Instruksi Kerja | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-212 | 02 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Instruksi Kerja Identifikasi ; Logam Berat; dan Rotasi Jenis - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA