- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Asifit Kaplet Salut Selaput  dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Asifit Kaplet Salut Selaput sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - USP 43 NF 38 (2020)

  - PerBPOM No. 24 Tahun 2023

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Timbangan Analitis | 15. | Water Bath |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jangka Sorong | 16. | Ultrasonic Bath |
|  | Hardness Tester | 17. | Vortex Mixer |
|  | Friability Tester | 18. | Vial HPLC |
|  | Disintegration Tester | 19. | Kolom Waters @ Sunfire 5µm; 4,6 mm x 25 cm |
|  | Lumpang dan Alu | 20. | HPLC |
|  | Pinset | 21. | Pompa Vacum |
|  | Spatula | 22. | Gelas Kimia |
|  | Kertas saring No. Kat.3001917 | 23. | Pipet seukuran |
| 10. | Tabung Nessler | 24. | ICP |
| 11. | Pipet Tetes | 25. | Kjeldahl |
| 12. | Cawan Pijar | 26. | Moisture Analyzer SatoriusMA160 |
| 13. | Furnace |  |  |
| 14. | Oven |  |  |

  - Bahan

|  | Asam Nitrat pekat | 9. | Matanol pro HPLC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asam sulfat pekat | 10. | Natrium 1-Heksansulfonat |
|  | Asetonitril | 11. | Natrium Hidroksida 1 N |
|  | Akuades | 12. | pH Universal |
|  | Baku Kerja Cyanocobalamine | 13. | Baku Kerja Riboflavin |
|  | Baku Kerja Pyrodixine HCl | 14. | Baku Kerja Thiamine HCl |
|  | Asam Asetat Glasial |  |  |
|  | Baku kerja Rutin |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Sebelum melaksanakan pemeriksaan produk Asifit Kaplet Salut Selaput, analis wajib menggunakan APD sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja APD dan Pakaian Kerja (I-HS-01-022)

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput  (S-QC-03-064).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan  Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput  (S-QC-03-064).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan  Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput  (S-QC-03-064).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan  Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Keseragaman Bobot (PerBPOM No. 24 Tahun 2023)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput  (S-QC-03-064).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan  Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput  (S-QC-03-064).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan  Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Waktu Hancur (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput  (S-QC-03-064).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan  Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Kadar Air (PerBPOM No. 24 Tahun 2023)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput  (S-QC-03-064).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengujian sesuai dengan Prosedur Pengoperasian Alat Karl Fisher 
(I-QC-00-047).

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput  (S-QC-03-064).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan  Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Identifikasi (USP 43 NF 38 Hal. 5512; PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput  (S-QC-03-064).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Identifikasi Ekstrak Daun Katuk (Rutin)

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Asetat 1%

- Pipet 10 mL Asam Asetat glasial, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan air murni hingga 1000 mL.

- Kocok hingga homogen.

- Masukan ke dalam botol pereaksi.

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Asam Asetat 1% : Asetonitril (75 : 25) dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring larutan fase gerak dengan penyaring membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Rutin replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom 		: L1 (C18); 4.6 mm x 250 mm; 5 m

Suhu kolom	: 25oC

Detektor		: UV 370 nm

Laju alir		: 1.0 mL/menit

Volume injeksi	: 20 μL

Fase gerak		: Asam Asetat 1% : Asetonitril (75:25)

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 5 mg baku kerja Rutin, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL.

- Tambahkan etanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan etanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Rutin = 0.01 mg/mL)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 700 mg sampel asifit, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan menggunakan kertas saring no. katalog 3001917, tampung filtrat dalam vial coklat.

- Saring filtrat dengan saringan membran organik 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis.

- Identifikasi Thiamini Hydrochloridum, Riboflavinum dan Pyridoxini Hydrochloridum

- Pembuatan Larutan

- Larutan Pengencer

- Masukkan 50 mL Asetonitril Pro HPLC, 10 mL Asam Asetat Glasial dan 940 mL Akuades ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Kocok hingga homogen.

- Laturan Natrium Asam Heksansulfonat

- Timbang 1,40 g Natrium Asam Heksansulfonat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL Akuades, kocok hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Masukkan 350 mL Metanol Pro HPLC, 1 mL Asam Asetat Glasial dan 650 mL larutan Natrium Asam Heksansulfonat ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Thiamini Hydrochloridum, Riboflavinum dan Pyridoxini Hydrochloridum replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: Waters µBondapak; 3,9 x 300 mm; C-18; L1 ; 10 µm

Detektor		: UV 280 nm

Laju Alir 			: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: Metanol Pro HPLC  : Asam Asetat Glasial : Larutan    
    Natrium Asam Heksansulfonat (350:1:650)

Pelarut	: Asetonitril pro HPLC : Asam Asetat Glasial : Akuades 
    (50:10:940)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 2 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 5 | Waktu Retensi (rt) | RSD ≤ 2,0 % |
| 6 | Resolusi ( R ) | R ≥ 2 |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 20,00 mg baku kerja Thiamini HCl, 5 mg Riboflavinum dan 30 mg Pyridoxini HCl.

- Masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Tambahkan ±50 mL pengencer dan panaskan pada waterbath 60 oC selama 5 menit dengan dikocok sesekali.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan menggunakan pelarut hingga tanda batas.

- Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Genapkan menggunakan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku Thiamini HCl : 0,1 mg/mL; Riboflavinum : 0,025 mg/mL dan Pyridoxini Hydrochloridum: 0,15 mg/mL).

- Larutan Uji

- Gerus sejumlah 20 tablet Asifit Kaplet Salut Selaput  sampai halus dan homogen.

- Timbang 694,50  mg Asifit Kaplet Inti; Timbang 715,5 mg Asifit Kaplet Salut Selaput  (setara dengan 10 mg Thiamini HCl, 2,5 mg Riboflavinum dan 15 mg Pyridoxini Hydrochloridum).

- Masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Tambahkan ±25mL pengencer dan panaskan pada waterbath 60 oC selama 5 menit dengan dikocok sesekali.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan menggunakan pelarut hingga tanda batas.

- Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Genapkan menggunakan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku Thiamini HCl : 0,1 mg/mL; Riboflavinum : 0,025 mg/mL dan Pyridoxini Hydrochloridum: 0,15 mg/mL).

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC.

- Identifikasi Cyanocobalaminum

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Masukkan 350 mL Metanol Pro HPLC ke dalam botol fase gerak 1000 mL

- Tambahkan 650 mL Akuades, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 110 menit.

- Larutan siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Cyanocobalaminum replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: Waters Sunfire; 4,6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 550 nm

Laju Alir		: 0,8 mL/ menit

Volume Injeksi	: 100 μL

Fase gerak		: Metanol Pro HPLC  : Akuades (350:650)

Pelarut		: Akuades

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 2 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 5 | Waktu Retensi (rt) | RSD ≤ 3,0 % |

- Pembuatan Larutan standar

- Timbang 10,00 mg baku kerja Cyanocobalaminum.

- Masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Tambahkan ±50 mL akuades, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan menggunakan aquadest hingga tanda batas.

- Ambil 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Genapkan menggunakan akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,002 mg/mL).

- Pembuatan Larutan uji

- Gerus sejumlah 20 tablet Asifit Kaplet Salut Selaput  sampai halus dan homogen.

- Timbang 694,50 mg Asifit Kaplet Inti; Timbang 715,5 mg Asifit Kaplet Salut Selaput  (setara dengan 0,02 mg Cyanocobalaminum).

- Masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Tambahkan ±6 mL akuades, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan menggunakan akuades hingga tanda batas.

- Saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,002 mg/mL).

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC

  - Kadar (USP 43 NF 38 Hal. 5512; PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput  (S-QC-03-064).

    - Cara Kerja :

- Penetapan Kadar Pyridoxini Hydrochloridum

- Pembuatan Larutan

- Larutan Pengencer

- Masukkan 50 mL Asetonitril Pro HPLC, 10 mL Asam Asetat Glasial dan 940 mL Akuades ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Kocok hingga homogen.

- Laturan Natrium Asam Heksansulfonat

- Timbang 1,40 g Natrium Asam Heksansulfonat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL Akuades, kocok hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Masukkan 350 mL Metanol Pro HPLC, 1 mL Asam Asetat Glasial dan 650 mL larutan Natrium Asam Heksansulfonat ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Pyridoxini Hydrochloridum replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: Waters µBondapak; 3,9 x 300 mm; C-18; L1 ; 10 µm

Detektor			: UV 280 nm

Laju Alir			: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak		: Metanol Pro HPLC  : Asam Asetat Glasial : Larutan   
                        Natrium Asam Heksansulfonat (350:1:650)

Pelarut			: Asetonitril pro HPLC : Asam Asetat Glasial : Akuades   
                        (50:10:940)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 2 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 5 | Waktu Retensi (rt) | RSD ≤ 2,0 % |
| 6 | Resolusi (R) | R ≥ 2 |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang baku kerja Pyridoxini HCl sebanyak 30 mg.

- Masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Tambahkan ±50 mL pengencer dan panaskan pada waterbath 60 oC selama 5 menit dengan dikocok sesekali.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan menggunakan pelarut hingga tanda batas.

- Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Genapkan menggunakan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,15 mg/mL).

- Larutan Uji

- Gerus sejumlah 20 tablet Asifit Kaplet Salut Selaput  sampai halus dan homogen.

- Timbang 694,50  mg Asifit Kaplet Inti; Timbang 715,5 mg Asifit Kaplet Salut Selaput  (setara dengan 15 mg Pyridoxini HCl)

- Masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Tambahkan ±25mL pengencer dan panaskan pada waterbath 60 oC selama 5 menit dengan dikocok sesekali.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan menggunakan pelarut hingga tanda batas.

- Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 mL.

- Genapkan menggunakan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,15 mg/mL).

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC.

Perhitungan :

Cu= Lu Ls ×WsDosis × WrWu × FuFs  B%

Keterangan :

Cu	: Kadar Pyridoxini Hydrochloridum yang telah diperhitungkan   
    terhadap baku pembanding   (%)

Lu	: Luas area larutan uji

Ls	: Luas area larutan baku

Ws	: Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Wr	: Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Dosis	: 15 mg

Fu	: Faktor Pengenceran Zat Uji (100)

Fs	: Faktor Pengenceran Standar (200)

B%	: % baku pembanding

  - Kadar Protein (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput  (S-QC-03-064).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Protap Pemeriksaan Kadar Protein (I-QC-00-138)

  - Logam Berat (PerBPOM No. 24 Tahun 2023)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput  (S-QC-03-064).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Logam Berat Serbuk dan Tablet (I-QC-01-188)

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Asifit Kaplet Salut Selaput  (S-QC-03-064).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-066 | 00 | 05 JAN 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-066 | 01 | 20 JUL 2022 | - Penambahan metode pemeriksaan identifikasi ekstrak daun katuk menggunakan metode HPLC - Penghapusan pengemasan dan penyimpanan | Belum tersedia metode pemeriksaan identifikasi ekstrak daun katuk |
| I-QC-03-066 | 02 | 06 MAR 2023 | Perubahan penamaan Asifit Tablet Salut Selaput menjadi Asifit Kaplet Salut Selaput | Menyesuaikan dengan NIE |
| I-QC-03-066 | 03 |  | Perubahan templet dokumen, Perubahan pada poin referensi, Penambahan referensi pada setiap parameter | Menyesuaikan dengan referensi PerBPOM No. 24 Tahun 2023 |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SOVMA

- SVPP

- SPB

- AMPR

- SPMP