- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Neutral Pellets dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Neutral Pellets sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma

- Alat dan bahan

  - Alat

|  | Timbangan Analitik | 7. | Pipet ukur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Botol timbang | 8. | #### Gelas ukur |
|  | Oven | 9. | Gelas kimia |
|  | #### Tabung Nessler | 10. | Sarung tangan anti panas |
|  | #### Hotplate | 11. | Sieve Shaker |
|  | Desikator | 12. | Mesh 16 |

  - Bahan

|  | Air Murni | 4. | Natrium Hidroksida |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iodium | 5. | Asam Klorida |
|  | Tembaga (II) Sulfat |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Neutral Pellets (S-QC-01-104).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Neutral Pellets (S-QC-01-104).

    - Cara Kerja:

      - Identifikasi A (Amilum)

- Timbang seksama 500 mg zat uji yang telah digerus, masukkan ke dalam Tabung Nessler.

- Larutkan dengan 20 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Panaskan larutan hingga mendidih kemudian dinginkan.

- Tambahkan 0.1 ml Larutan Iodium 0.005 M.

- Amati pemerian larutan; larutan berwarna biru tua.

      - Identifikasi B (Sucrose)

- Timbang seksama 500 mg zat uji yang telah digerus, masukkan ke dalam Tabung Nessler.

- Larutkan dengan 20 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 20 ml Natrium Hidroksida 2 M dan 0.15 ml Tembaga (II) Sulfat 0.5 M.

- Panaskan hingga mendidih; larutan tetap berwarna biru.

- Tambahkan 4 ml Asam Klorida 2 M saat larutan masih panas.

- Amati pemerian larutan; terbentuknya endapan merah bata atau warna merah jingga pada larutan.

  - Susut Pengeringan:

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Neutral Pellets (S-QC-01-104).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

Sp=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Ukuran Partikel

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Neutral Pellets (S-QC-01-104).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Sieve Shaker menggunakan Mesh 16.

    - Perhitungan:

Wse=Wa-Wo

Tertahan=WseWu×100%

Keterangan:

Wa = Berat Mesh + zat uji setelah pengayakan (gram)

Wo = Berat Mesh kosong (gram)

Wu = Berat zat uji yang ditimbang (gram)

Wse = Berat zat uji yang tertahan di Mesh (gram

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Neutral Pellets (S-QC-01-104).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

8.     Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

9.     Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-099 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-099 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Instruksi Kerja - Penambahan Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |

# 10. Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

11.   Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA