- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sorbitolum Liquidum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI (2023), Hal. 32 – 34;

  - Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

  - Modifikasi USP (2025).

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1 | Conductivity Meter | 15 | Karl Fischer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Batu didih | 16 | Pipet ukur |
| 3 | Buret | 17 | pH Meter |
| 4 | GC (Detektor FID) | 18 | Tabung Nessler |
| 5 | Gelas kimia | 19 | Timbangan analitik |
| 6 | Inductively coupled plasma | 20 | Ultrasonic bath |
| 7 | Labu erlenmeyer | 21 | Waterbath |
| 8 | Labu ukur | 22 | HPLC (detektor Refractive Indeks) |
| 9 | Tabung reaksi | 23 | Kolom L34; 7.8 mm x 10 cm |
| 10 | Micropippet | 24 | Kolom DB-1701; 15 m x 0.32 mm; 0.25 µm |
| 11 | Vortex | 25 | Filter syringe 0.20 µm; 0.45 µm |
| 12 | Membrane filter 0,20 µm | 26 | Cawan Pijar |
| 13 | Hot Plate | 27 | Desikator |
| 14 | Furnace |  |  |

  - Bahan

| 1 | Air murni | 14 | Asam Klorida |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Air murni bebas CO2 | 15 | Asam Nitrat P |
| 3 | Alkohol 96 % | 16 | Asam Sulfat P; 1 M |
| 4 | Amilum 2% | 17 | Asam Sitrat |
| 5 | Asam Asetat Glasial; 1 N | 18 | ICP Multi-element Standard IV |

| 6 | Etanol | 19 | Natrium Bikarbonat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Iodium 0.05 N LV | 20 | Natrium Karbonat |  |
| 8 | Baku Kerja Mannitol | 21 | Natrium Tiosulfat 0.05 N LV |  |
| 9 | Standar Etilen Glikol | 22 | Tembaga (II) Sulfat |  |
| 10 | Aseton | 23 | Reagen Karl Fisher |  |
| 11 | Gliserin | 24 |  | Katekol P (1 dalam 10) |  |
| 12 | Propilen Glikol | 25 |  | Baku Kerja Sorbitol |  |
| 13 | Gas Helium | 26 |  | Standar Dietilen Glikol |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi :

Suplemen II FI VI (2023), Hal. 32 – 34

    - Syarat :

Sesuai dengan standar Spesifikasi Bahan Baku Sorbitolum Liquidum (S-QC-01-115).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi :

Suplemen II FI VI (2023), Hal. 32 – 34

    - Syarat :

Sesuai dengan standar Spesifikasi Bahan Baku Sorbitolum Liquidum (S-QC-01-115).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10-30 ml Air murni ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol 96%

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10-30 ml Etanol 96% ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Gliserin

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10-30 ml Gliserin ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Propilen Glikol

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10-30 ml Propilen Glikol ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Referensi :

Suplemen II FI VI (2023), Hal. 32 – 34

    - Syarat :

Sesuai dengan standar Spesifikasi Bahan Baku Sorbitolum Liquidum (S-QC-01-115).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A

- Timbang 1.4 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 75 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Pipet 3 ml larutan Katekol P (1 dalam 10) segar, campurkan ke dalam larutan.

- Tambahkan 6 ml Asam Sulfat P, aduk hingga homogen.

- Panaskan perlahan di atas hot plate selama 30 detik : Terjadi warna merah muda gelap atau merah anggur.

- Serapan Ultraviolet

Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti diperoleh pada Penetapan Kadar.

- Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

- Pelarut

Buat campuran Aseton dan Air murni (96:4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Stok Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

- Timbang 40 mg Standar Etilen Glikol dan Standar Dietilen Glikol, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan ± 25 ml Pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Etilen Glikol dan Dietilen Glikol : 0.8 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 1 ml Larutan Stok Etilen Glikol dan Dietilen Glikol, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Etilen Glikol dan Dietilen Glikol : 0.08 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Larutkan dengan 1 ml Pelarut, vortex selama 3 menit.

- Tambahkan kembali 8 ml Pelarut, vortex selama 3 menit.

- Tambahkan kembali 8 ml Pelarut, vortex kembali selama 3 menit.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, vortex kembali selama 3 menit.

- Ambil lapisan supernatan dan saring menggunakan syringe filter 0.45 µm. Buang 2 ml filtrat pertama, dan ambil filtrat setelah itu sebagai larutan sampel.

(Konsentrasi : 80 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Kolom		: DB-1701; 15 m x 0.32 mm; 0.25 µm

- Gas pembawa	: Helium

- Laju alir		: 3.0 ml/menit

- Split ratio		: 10:1

- Detektor		: FID

- Vol. injeksi		: 1.0 µl

- Suhu detektor	: 300°C

- Suhu injektor	: 240°C

- Suhu kolom		:

| Waktu (°C/menit) | Temperatur (°C) | Holding time (menit) |
| --- | --- | --- |
| - | 70 | 2 |
| 50 | 300 | 5 |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi (R) | R ≥ 30 antara puncak Etilen Glikol dan puncak Dietilen Glikol |
| Luas area Etilen Glikol | - %RSD area Etilen Glikol 6 larutan standar awal ≤ 5.3% - %RSD area Etilen Glikol standar awal dan standar akhir ≤ 5.3% |
| Luas area Dietilen Glikol | - %RSD area Dietilen Glikol 6 larutan standar awal ≤ 5.3% - %RSD area Dietilen Glikol standar awal dan standar akhir ≤ 5.3% |

- Perhitungan :

- Etilen Glikol :

CEG=LuLs×WsWu×FuFs×P

Keterangan :

| CEG | = | Kadar cemaran Etilen Glikol (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Etilen Glikol pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Etilen Glikol pada Larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran Larutan uji (25) |
| Fs | = | Faktor pengenceran Larutan baku (1000) |
| P | = | Potensi dari baku kerja Etilen Glikol |

- Dietilen Glikol :

CDEG=LuLs×WsWu×FuFs×P

Keterangan :

| CDEG | = | Kadar cemaran Dietilen Glikol (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Dietilen Glikol pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Dietilen Glikol pada Larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran Larutan uji (25) |
| Fs | = | Faktor pengenceran Larutan baku (1000) |
| P | = | Potensi dari baku kerja Dietilen Glikol |

  - Kadar Air

    - Referensi :

Suplemen II FI VI (2023), Hal. 32 – 34

    - Syarat :

Sesuai dengan standar Spesifikasi Bahan Baku Sorbitolum Liquidum (S-QC-01-115).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi :

Suplemen II FI VI (2023), Hal. 32 – 34

    - Syarat :

Sesuai dengan standar Spesifikasi Bahan Baku Sorbitolum Liquidum (S-QC-01-115).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 mL Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahkan residu dengan 1 mL Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 mL Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Uji Batas Nikel

    - Referensi :

Modifikasi USP 2025

    - Syarat

Sesuai dengan standar Spesifikasi Bahan Baku Sorbitolum Liquidum (S-QC-01-115)

    - Cara Kerja

- Larutan Asam Nitrat 2.5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38.46 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah larutan induk standar 100 ppm sesuai table dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0.050 | 0.05 | 100 |
| 0.150 | 0.15 | 100 |
| 0.250 | 0.25 | 100 |
| 0.500 | 0.50 | 100 |
| 1.00 | 1.00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 1,00 gram bahan baku Sorbitol Liquidum, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan asam nitrat P 10 ml, dan 20 ml air murni ke dalam labu Erlenmeyer.

- Sonikasi sampel selama ± 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Masukkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml secara kuantitaif.

- Encerkan dengan asam nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.45µm, tamping filtrat.

- Larutan siap untuk dianalisis.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Gula Mereduksi

    - Referensi :

Suplemen II FI VI (2023), Hal. 32 – 34

    - Syarat :

Sesuai dengan standar Spesifikasi Bahan Baku Sorbitolum Liquidum (S-QC-01-115).

    - Cara Kerja :

      - Larutan Tembaga (II) sitrat

- Larutkan 2.5 gram Tembaga (II) Sulfat; 5 gram Asam sitrat; dan 14.4 gram Natrium Karbonat Anhidrat.

- Larutkan dan encerkan dengan Air murni sampai 100 ml.

      - Prosedur

- Timbang 5.2 gram zat uji (setara dengan 3.3 g Sorbitol Anhidrat), masukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml bertutup.

- Tambahkan 20 ml larutan Tembaga (II) sitrat serta beberapa batu didih panaskan dengan mengatur suhu, waktu yang dibutuhkan untuk mendidih adalah 4 menit.

- Didihkan selama 3 menit tepat.

- Dinginkan segera dan tambahkan 40 ml larutan Asam Asetat 1 N, 60 ml Air murni dan 20 ml larutan Iodium 0.05 N LV, lakukan pengocokan terus menerus.

- Tambahkan 25 ml campuran Asam Klorida dan Air murni (6:94) sampai larut.

- Tambahkan 2 ml larutan Amilum 2% sebagai indikator.

- Titrasi kelebihan Iodium dengan Natrium Tiosulfat 0.05 N LV.

  - Konduktivitas

    - Referensi :

Suplemen II FI VI (2023), Hal. 32 – 34

    - Syarat :

Sesuai dengan standar Spesifikasi Bahan Baku Sorbitolum Liquidum (S-QC-01-115)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Conductivity Meter.

  - Kadar

    - Referensi :

Suplemen II FI VI (2023), Hal. 32 – 34

    - Syarat :

Sesuai dengan standar Spesifikasi Bahan Baku Sorbitolum Liquidum (S-QC-01-115)

    - Cara Kerja :

- Fase Gerak

- Masukkan 1000 ml Air murni ke dalam botol fase gerak.

- Saring menggunakan membrane filter 0.20 µm.

- Awaudarakan dalam ultrasonic bath selama ±10 menit.

- Larutan Stok Mannitol

- Timbang saksama 480 mg baku kerja Mannitol, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan air murni hingga ¾ labu, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Mannitol: 48 mg/ml)

- Pembuatan Larutan Stok Sorbitol

- Timbang saksama 480 mg baku kerja Sorbitol BPFI, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan air murni hingga ¾ labu, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Sorbitol: 48 mg/ml)

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 1 ml larutan stok Mannitol dan 1 ml larutan stok Sorbitol, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Saring menggunakan saringan membrane 0.2 um, tamping filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Mannitol dan Sorbitol : 4.8 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 1 ml larutan stok sorbitol, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membrane 0.2 µm, tamping filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk di analisis.

(Konsentrasi Sorbitol: 4.8 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 60 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membrane 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Sorbitol: 6 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L34; 7.8 mm x 10 cm, 9 µm

Laju alir		: 0.7 ml/menit

Volume injeksi	: 10 µl

Detektor		: Refraktif indeks

Suhu detektor	: 35°C

Suhu kolom		: 50°C

Fase gerak		: Air murni

Pelarut		: Air murni

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Area | Nilai simpangan baku relatif ≤ 2.0% |
| Waktu retensi | Nilai simpangan baku relatif ≤ 2.0% |
| Resolusi (R) | R ≥ 2.0 antara puncak Sorbitol dan Mannitol |
| Waktu retensi relatif | RRT Mannitol dan Sorbitol berturut-turut adalah 0.6 dan 1.0 |

    - Perhitungan :

C=LuLs×CsCu×B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Sorbitol Liquidum yang diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak utama Sorbitol pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak utama Sorbitol pada larutan baku |
| Cs | = | Konsentrasi Sorbitol pada larutan baku (mg Stok sorbitol10×110) mg/ml |
| Cu | = | Konsentrasi Sorbitol pada larutan uji (mg zat uji sorbitol10×110) mg/ml |
| B% | = | Kadar baku kerja Sorbitol (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi :

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

    - Syarat :

Sesuai dengan standar Spesifikasi Bahan Baku Sorbitolum Liquidum (S-QC-01-115)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-088 | 00 | 08 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-088 | 01 | 13 FEB 2023 | Perubahan templet dokumen, Poin 1, Poin 3, Poin 5, Poin 6, Poin 7, daftar distribusi | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-088 | 02 | 10 APR 2023 | - Penambahan parameter, HPLC,bahan amilum dan spesifikasi parameter - Penghilangan parameter Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol - Perubahan cara kerja parameter | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-088 | 03 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Instruksi Kerja - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

  - AMPM

  - SPBB

  - SPML

  - SOVMA