- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Aripiprazole dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Aspartame sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 152 – 153;

Modifikasi USP (2025);

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 14. | Tabung Nessler |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Botol timbang | 15. | #### Oven |  |
| - 3 | Desikator | 16. | Mikropipet |  |
| - 4 | #### Timbangan analitik | 17. | Pipet tetes |  |
| - 5 | #### Ultrasonic bath | 18. | Pipet Ukur |  |
| - 6 | #### Gelas kimia | 19. | #### Pipet Seukuran |  |
| - 7 | #### Gelas ukur | 20. | #### Spektrofotometer IR |  |
|  | #### HPLC | 21. | #### Furnace |  |
|  | #### Labu ukur | 22. | #### Cawan Pijar |  |
|  | #### Penjepit Cawan | 23. | #### Membran filter |  |
|  | #### Labu Erlenmeyer | 24. | #### Syringe filter |  |
|  | #### Sarung tangan anti panas | 25. | #### Hotplate |  |
|  | #### Kolom C18 (L1); 10 cm x 4.6 mm; 3 µm |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 8. | Asetonitril |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Diklorometana | 9. | Asam Asetat Glasial |  |
| - 3 | Toluen | 10. | Asam Trifloroasetat |  |
|  | Metanol | 11. | RS Senyawa Sejenis F Aripiprazole |  |
|  | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 12. | Asam Sulfat |  |
|  | Asam Nitrat | 13. | ICP Multi-element Standard Solution IV |  |
|  | Baku Kerja Aripiprazole |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 152 – 153.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole (S-QC-01-294).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 152 – 153.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole (S-QC-01-294).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni  dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Metanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Diklorometana

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Diklorometana dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Toluen

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Toluen dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 152 – 153.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole (S-QC-01-294).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Aripiprazole dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

  - Susut Pengeringan

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 152 – 153.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole (S-QC-01-294).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 152 – 153.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole (S-QC-01-294).

    - Cara Kerja:

      - Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

      - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

      - Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

      - Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

      - Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

      - Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

      - Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

      - Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

      - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

      - Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapan, basahkan lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

      - Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

      - Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC  selama 30 menit.

      - Dinginkan cawan pijar dalam desikator 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo x 100%

Keterangan :

SPn	= Sisa Pemijaran (%)

Wa	= Berat Cawan Pijar + zat uji sebelum Pemijaran (gram)

Wb	= Berat Cawan Pijar + zat uji setelah Pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Referensi:

Modifikasi USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole (S-QC-01-294).

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38.46 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar (Standar Induk 1000 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk standar 1000 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Kosentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0.5 | 100 |
| 10 | 1.0 | 100 |
| 20 | 2.0 | 100 |
| 40 | 4.0 | 100 |
| 60 | 6.0 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 10 ml Asam Nitrat dan 20 ml Air Murni.

- Destruksi sampel dengan memanaskan sampel di atas hotplate hingga mendidih dan asap kuning menghilang, aduk sesekali.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Masukkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap untuk dianalisis

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power			:1.2 kW

Stabilization time		: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0.7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow			: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220.353 nm

Replikasi			: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Cemaran Organik

    - Referensi:

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 152 – 153.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole (S-QC-01-294).

    - Cara Kerja:

- Larutan Asam Trifloroasetat 0.05%

- Pipet 0.5 ml Asam Trifloroasetat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan A

- Buat campuran Acetonitril P – Asam Trifloroasetat 0.05% dengan perbandingan (10 : 90), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Larutan B

- Buat campuran Acetonitril P – Asam Trifloroasetat 0.05% dengan perbandingan (90 : 10), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran Acetonitril P – Methanol – Air Murni – Asam Asetat Glasial dengan perbandingan (30 : 10 : 60 : 1), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

Gunakan variasi campuran Larutan A dan Larutan B dalam system HPLC.

- Larutan Stok Senyawa Sejenis F Aripiprazole

- Timbang seksama 2.5 mg Senyawa Sejenis F Aripiprazole masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ ml labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis F Aripiprazole: 0.1 mg/ml)

- Larutan Stok Baku

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Aripiprazole, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ ml labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Aripiprazole: 0.1 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 10 ml Larutan Stok Baku, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Aripiprazole: 0.01 mg/ml)

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 1 ml Larutan Stok Baku dan 1 ml Larutan Stok Senyawa Sejenis F Aripiprazole, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Aripiprazole dan Senyawa Sejenis F Aripiprazole: 1 μg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ ml labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Aripiprazole: 0.01 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: C18 (L1); 10 cm x 4.6 mm; 3 µm

Suhu			: 25 oC

Detektor			: UV 254 nm

Flow rate			: 1.2 ml/ menit

Volume Injeksi	: 20 μl

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 2 | 80 | 20 |
| 10 | 65 | 35 |
| 20 | 10 | 90 |
| 25 | 10 | 90 |
| 26 | 80 | 20 |
| 35 | 80 | 20 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) untuk Aripiprazole dan SSF Aripiprazole ≤ 1.0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) untuk Aripiprazole dan SSF Aripiprazole ≤ 1.0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1.5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | Resolusi antara Aripiprazole dan SSF Aripiprazole ≥ 2.0 |
| 6 | Waktu Retensi Relatif | RRT Aripiprazole dan SSF Aripiprazole masing masing 1.0 dan 1.1 |

- Tabel Relative Response Factor

| Nama Puncak | Waktu Retensi Relatif (menit) | Faktor Respons Relatif | Batas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Senyawa Sejenis G Aripiprazole | 0.9 | 0.72 | 0.1 |
| Aripiprazole | 1.0 | - | - |
| Senyawa Sejenis F Aripiprazole | 1.1 | 1.0 | 0..1 |
| Aripiprazole 4,4’-Dimer | 1.3 | 1.0 | 0.1 |
| Cemaran Lain | - | 1.0 | 0.1 |
| Total Cemaran | - | - | 0.5 |

    - Perhitungan

  - Cemaran Senyawa Sejenis F Aripiprazole

Cr= LuLs×CsCu×B%

Keterangan :

Cr	= Kadar SSF Aripiprazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area SSF Aripiprazole pada larutan uji

Ls	= Luas area SSF Aripiprazole pada larutan UKS

Cs	= Konsentrasi SSF Aripiprazole pada larutan UKS

Cu	= Konsentrasi SSF Aripiprazole pada larutan uji

B%	= Kadar RS SSF Aripiprazole (%)

  - Cemaran Senyawa Sejenis F Aripiprazole

Cr= LuLs×1F×B%

Keterangan :

Cr	= Kadar cemaran yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area masing-masing cemaran pada larutan uji

Ls	= Luas area Aripiprazole pada larutan baku

F	= Faktor Respons Relatif

B%	= Kadar RS SSF Aripiprazole (%)

  - Kadar

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 152 – 153.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole (S-QC-01-294).

    - Cara Kerja:

- Larutan Asam Trifloroasetat 0.05%

- Pipet 0.5 ml Asam Trifloroasetat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan A

- Buat campuran Acetonitril P – Asam Trifloroasetat 0.05% dengan perbandingan (10 : 90), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Larutan B

- Buat campuran Acetonitril P – Asam Trifloroasetat 0.05% dengan perbandingan (90 : 10), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran Acetonitril P – Methanol – Air Murni – Asam Asetat Glasial dengan perbandingan (30 : 10 : 60 : 1), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

Gunakan variasi campuran Larutan A dan Larutan B dalam system HPLC.

- Larutan Stok Senyawa Sejenis F Aripiprazole

- Timbang seksama 2.5 mg Senyawa Sejenis F Aripiprazole masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ ml labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis F Aripiprazole: 0.1 mg/ml)

- Larutan Stok Baku

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Aripiprazole, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ ml labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Aripiprazole: 0.1 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 10 ml Larutan Stok Baku, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Aripiprazole: 0.01 mg/ml)

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 1 ml Larutan Stok Baku dan 1 ml Larutan Stok Senyawa Sejenis F Aripiprazole, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Aripiprazole dan Senyawa Sejenis F Aripiprazole: 1 μg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ ml labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Aripiprazole: 0.01 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: C18 (L1); 10 cm x 4.6 mm; 3 µm

Suhu			: 25 oC

Detektor			: UV 254 nm

Flow rate			: 1.2 ml/ menit

Volume Injeksi	: 20 μl

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 2 | 80 | 20 |
| 10 | 65 | 35 |
| 20 | 10 | 90 |
| 25 | 10 | 90 |
| 26 | 80 | 20 |
| 35 | 80 | 20 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1.0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1.0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1.5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi | Resolusi antara Aripiprazole dan SSF Aripiprazole ≥ 2.0 |
| 6 | Waktu Retensi Relatif | RRT Aripiprazole dan SSF Aripiprazole masing masing 1.0 dan 1.1 |

    - Perhitungan:

C= LuLs×CsCu×100%(100%-SP)×B%

Keterangan:

C	= Kadar Aripiprazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area Aripiprazole pada larutan uji

Ls	= Luas area Aripiprazole pada larutan baku

Cs	= Konsentrasi larutan baku

Cu	= Konsentrasi larutan uji

SP	= Susut Pengeringan

B%	= Kadar Baku Kerja

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-294 | 00 | 05 JAN 2024 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-294 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubaahan Referensi - Perubahan Alat dn Bahan - Perubahan Instruksi Kerja Identifikasi; Sisa Pemeijaran; Logam Berat; Cemaran Organik dan Kadar - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA