- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Piroxicam tablet 10 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Piroxicam tablet 10 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Shallow Convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih Kekuningan | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | PIR 10 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 6,90 – 7,10 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,15 – 3,40 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 128,25 - 141,75 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 30,00 – 130,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI V (2014) hal. 1031 |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml asam klorida 0,01 N Alat : Paddle, 75 rpm Waktu : 40 menit | % | Tidak kurang dari 75 (Q=70) | FI V (2014) hal. 1031 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103(2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-126 | 00 | 06 DES 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-126 | 01 | 13 JAN 2023 | Perubahan templet; Penghapusan kemasan & komposisi per tablet, pengemasan dan penyimpanan, Jumlah sample; Penambahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan hasil validasi, kondisi dilapangan dan Review Dokumen karena dokumen sudah lebih dari 3 tahun |
| S-QC-03-126 | 02 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan daftar distribusi dokumen - Penambahan parameter uji batas mikroba | Review dokumen dan Siplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 209) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

10.SPMP