- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Piroxicam tablet 10 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (Persero)  Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Piroxicam Tablet 10 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 209) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1.; Timbangan analitik; 10.; Vaccum. 2.; Jangka sorong; 11.; Ultrasonic bath. 3.; Hardness Tester; 12.; Vial tertutup. 4.; Friability Tester; 13.; Membran 0,20 µm. 5.; Mortin dan stemper; 14.; Labu ukur 25 mL, 20 mL, 100 mL, 1000 mL. 6.; Spatula; 15.; Kertas saring. 7.; Pipet ukur 1 mL. 8.; Dissolution Tester. 9.; HPLC. - Bahan |
| --- |
| 1. | Baku Kerja Piroxicam |  |  |
| 2. | Asam klorida P. |  |  |
| 3. | Metanol |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Sebelum melaksanakan pemeriksaan produk Piroxicam Tablet 10 mg, analis wajib menggunakan APD sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja APD dan Pakaian Kerja (I-HS-01-022).

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk piroxicam tablet 10 mg (S-QC-03-126).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk piroxicam tablet 10 mg (S-QC-03-126).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk piroxicam tablet 10 mg (S-QC-03-126).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk piroxicam tablet 10 mg (S-QC-03-126).

    - Cara Kerja  :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Waktu Hancur (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk piroxicam tablet 10 mg (S-QC-03-126).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)  (I-QC-00-187).

  - Identifikasi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk piroxicam tablet 10 mg (S-QC-03-126).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Pembuatan Larutan Asam klorida-metanol 0,1 N

- Masukkan 40 mL Kuadest ke dalam labu ukur 1 L.

- Tambahkan 8,3 mL HCl pekat, genapkan menggunakan metanol hingga tanda batas.

- Larutan baku

- Timbang 10,5 mg baku kerja Piroxicam, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N  dalam labu ukur 100 mL kocok hingga homogen.

- Sonikasi selama ± 10 menit, dinginkan dan genapkan hingga tanda batas.

- Pipet 1 mL larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 mL, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N  dalam labu ukur 20 mL kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,00525 mg/mL).

- Larutan uji

- Timbang 20 tablet piroxicam 10 mg. Hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang saksama sejumLah 135 mg serbuk tablet (setara dengan lebih kurang 10 mg piroxicam).

- Masukkan ke dalam labu 100 mL

- Tambahkan ±50 mL asam klorida-metanol 0,1 N, sonikasi selama ± 10 menit.

- Dinginkan dan encerkan hingga tanda batas dengan asam klorida-metanol 0,1 N, lakukan sentrifuga.

- Ambil filtrat sebanyak 1 mL larutan masukkan ke dalam labu volumetrik 20 mL.

- Encerkan menggunakan asam klorida-metanol 0,1 N hingga tanda.

- Lakukan pengulangan preparasi sebanyak dua kali (duplo).

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,005 mg/mL).

- Pengukuran

- Lakukan scanning pada panjang gelombang 200 – 400 nm.

- Spektrum serapan larutan Spektrometer UV-Vis menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang 243 nm dan 334 nm.

  - Kadar (FI V (2014) Hal. 1031)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk piroxicam tablet 10 mg (S-QC-03-126).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Asam klorida-metanol 0,1 N

- Masukkan 40 mL Kuadest ke dalam labu ukur 1 L.

- Tambahkan 8,3 mL HCl pekat, genapkan menggunakan metanol hingga tanda batas.

- Larutan baku

- Timbang 10,5 mg baku kerja Piroxicam, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N  dalam labu ukur 100 mL kocok hingga homogen.

- Sonikasi selama ± 10 menit, dinginkan dan genapkan hingga tanda batas.

- Pipet 1 mL larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 mL, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N  dalam labu ukur 20 mL kocok hingga homogen.

- Konsentrasi piroxicam sebesar 0,00525 mg/mL

- Larutan uji

- Timbang 20 tablet piroxicam 10 mg. Hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang saksama sejumLah 135 mg serbuk tablet (setara dengan 10 mg piroxicam).

- Masukkan ke dalam labu 100 mL .

- Tambahkan ±50 mL asam klorida-metanol 0,1 N, sonikasi selama ± 10 menit.

- Dinginkan dan encerkan hingga tanda batas dengan asam klorida-metanol 0,1 N, lakukan sentrifuga.

- Ambil filtrat sebanyak 1 mL larutan masukkan ke dalam labu volumetrik 20 mL.

- Encerkan menggunakan asam klorida-metanol 0,1 N hingga tanda.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,005 mg/mL)

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 334 nm. Menggunakan asam klorida metanol 0,1 N sebagai blanko.

- Perhitungan

Cu= AuAs ×WsDosis×WrWu ×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar piroxicam yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Serapan larutan uji |
| Ls | = | Serapan larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 10 mg |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (2000) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (2000) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk piroxicam tablet 10 (S-QC-03-126).

    - Cara Kerja  :

- Larutan baku

- Timbang 10,5 mg baku kerja Piroxicam, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N  dalam labu ukur 100 mL kocok hingga homogen.

- Sonikasi selama ± 10 menit, dinginkan dan genapkan hingga tanda batas.

- Pipet 1 mL larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 mL, larutkan dengan asam klorida-metanol 0,1 N  dalam labu ukur 20 mL kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,00525 mg/mL).

- Larutan uji

- Masukkan masing-masing 1 tablet ke dalam labu ukur 100 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan ±50 mL asam klorida-metanol 0,1 N dan sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan dan encerkan hingga tanda batas dengan asam klorida-metanol 0,1 N, lakukan sentrifuga.

- Ambil filtrate sebanyak 1 mL larutan masukkan ke dalam labu volumetric 20 mL.

- Encerkan menggunakan asam klorida-metanol 0,1 N hingga tanda.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,005 mg/mL)

- Pengukuran

Cu= AuAs ×WsDosis×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar piroxicam yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Serapan larutan uji |
| Ls | = | Serapan larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 10 mg |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (2000) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (2000) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi L1 = 1,0 |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi L2 = 25,0 |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk piroxicam tablet 10 mg (S-QC-03-126).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (I-QC-00-187).

  - Disolusi (FI V (2014) Hal. 1031)

    - Syarat   :

Sesuai dengan spesifikasi produk piroxicam tablet 10 mg (S-QC-03-126).

    - Cara Kerja  :

Media disolusi	: 900 mL asam klorida 0,01 N

Alat disolusi		: tipe 2 (dayung)

Alat tipe 1		: 75 rpm

Waktu		: 40 menit

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Syarat		: Tidak kurang dari 75 % (Q=70%)

- Larutan Baku

- Timbang saksama 14,575 mg baku kerja piroxicam, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL methanol, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Pipet 1 mL larutan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutkan baku siap digunakan untuk analisis (Konsentrasi larutan baku : 0,00583 mg/mL).

- Pembuatan larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan.

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi.

- Setelah 40 menit alat dijalankan, pipet 25 mL larutan dari masing-masing labu disolusi, masukkan ke dalam vial.

- Pipet 10 mL larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap digunakan untuk analisis (Konsentrasi larutan baku : 0,00556 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 40 menit harus larut tidak kurang dari 70% (Q) dari jumLah yang tertera pada etiket

| Tahap | JumLah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Ukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 334 nm dengan media disolusi sebagai blanko

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar piroxicam yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/mL) | : | mg zat baku100 × 125 |
| Cr (mg/mL) | : | Dosis*900 × 1020 |
| Dosis | : | 10 mg |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Piroxicam Tablet 10 mg (S-QC-03-126).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-126 | 00 | 06 DEC 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-126 | 01 | 13 JAN 2023 | Perubahan templet dokumen, perubahan redaksi, identifikasi, kadar, keseragaman kandungan, disolusi, daftar distribusi; penghapusan pengemasan dan penyimpanan | Menyesuaikan dengan hasil validasi, kondisi dilapangan dan Review Dokumen karena dokumen sudah lebih dari 3 tahun |
| I-QC-03-126 | 02 |  | - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan pada poin penanggung jawab, referensi - Perubahan daftar distribusi dokumen | Review dokumen dan Menyesuaiakn dengan Suplemen I FI VI Tahun 20 (Hal. 209) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP