- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemakaian dan pembersihan mesin ink jet printer Anser dilakukan dengan baik dan benar

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja Inkjet Printer Anser untuk area Warehouse Gedung Pharma dan Gedung Herbal PT. Kimia Farma (Persero) Tbk Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan  instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Penyimpanan & Supervisor Penandaan Bahan Pengemas dan Obat Jadi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar

  - Pelaksana Gudang bertanggung jawab melaksanakan instruksi kerja inkjet Printer Anser sesuai dengan instruksi kerja yang ditetapkan.

- Definisi

        - Thermal Inkjet printer Anser disebut sebagai inkjet printers, menggunakan energi thermal atau listrik untuk memanaskan tinta dan menerapkannya pada media

        - ED adalah Expired  Date

        - HET adalah Harga Eceran Tertinggi

        - Conveyor adalah mesin yang memiliki fungsi utama untuk memindahkan barang dalam jumlah banyak dari suatu tempat ke tempat yang lain

        - Ink cartridge adalah tempat untuk penampungan tinta yang kemudian dialirkan menuju head sehingga terjadi proses percetakan

        - Barcode adalah kode batang, yaitu representasi visual data yang dapat dibaca oleh mesin

        - LACAQ" merupakan nama sebuah aplikasi sistem yang dikembangkan oleh PT Kimia Farma untuk membantu mengecek identitas keaslian produk farmasi serta melacak distribusinya

        - CPKB 	: Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik

        - ISO	: The International Organization for Standardization

        - SMK3	: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Referensi

  - Pedoman CPOB 2024

  - Pedoman CPOBAB 2021

  - ISO 9001, 15001 dan ISO 45001

  - Pedoman CPKB 2020

  - SMK3

- Alat dan Bahan

    - Alat dan bahan

- Lap bersih / tissue tidak berserat

- Instruksi Kerja

- Persiapan

  - Pastikan  mesin ink jet printer dan conveyor sudah dalam keadaan bersih.

  - Pastikan label “SUDAH DIBERSIHKAN” sudah menempel pada mesin yang sudah dibersihkan.

  - Hubungkan mesin dengan sumber arus listrik

  - Siapkan bahan kemas yang akan ditandai

  - Mesin sudah siap untuk digunakan

- Pengoperasian Alat penandaan tanpa barcode

- Tekan tombol ON/OFF dibawah layar, tunggu sampai muncul tulisan Anser di layar

- Masukkan Password, tekan Log In

- Pasang Ink Cartridge

- Sentuh gambar kotak ceklist untuk memanggil data (nama produk, ED dan HET yang telah tersimpan dalam memori mesin).

- Sentuh gambar pensil dan garis untuk mengganti/edit data yang sudah tersimpan dalam mesin

- Sentuh gambar save untuk menyimpan hasil pengaturan data baru

- Sentuh gambar kotak plus untuk membuat data baru

- Sentuh Quick Edit, pilih General untuk mengatur posisi print

- Sentuh Quick Edit, pilih Counter untuk melihat hasil bahan kemas yang sudah diprint/diberi penandaan

- Jalankan convenyor dengan kecepatan tertentu,maka penandaan akan berlangsung

- Sentuh START, tunggu sampai warna hijau untuk melakukan penandaan

- Sentuh STOP untuk melakukan pembersihan Ink cartridge

- Pengoperasian Alat dengan penandaan dengan barcode

- Tekan tombol ON/OFF computer,tunggu sampai nyala.

- Masuk ke web lacaq https://lacaq.kimiafarma.co.id/login sesuai Instruksi Kerja Lacaq No.I-EM-01-063

- Lakukan Pembuatan exel 2 line di mesin Anser.

- Lanjutkan ke Langkah 7.2

- Cara Pembersihan

- Pastikan cartridge tinta selalu ditutup dengan cover yang telah disediakan.

- Sebelum dan sesudah pemakain,bersihkan nozzle dengan tisuue kering atau kain halus dengan nozzle menghadap kebawah

- Secara berkala ,atau saat dibutuhkan ,bersihkan bagian kontak tinta dengan tissue dan beberapa tetes alkohol, namun hindari menyeka nozzle dengan alkohol.

- Jika terjadi penyumbatan lakukan 3S berikut :

- Seka nozzle dengan tissue atau kain halus kering

- Sedot nozzle dengan vacuum khusus tinta answer

- Switch Nozzle melalui menu function > Prinhead > Nozzle > Leaft/Right

- Pembersihan dilakukan apabila hasil penandaan tidak jelas/bagus

- Bersihkan seluruh bagian convenyor dengan lap bersih/kanebo

- Cara mematikan Alat

- Matikan ink cartridge dengan menyentuh STOP

- Matikan mesin ink jet Anser dengan menekan tombol ON/OFF dibawah layar

- Keluarkan ink cartridge, tutup dan simpan ditempat yang telah disediakan

- Matikan convenyor dengan menekan tombol ON/OFF

- Cabut semua aliran listrik yang kemesin dan conveyor

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-WR-00-021 | 00 | 04 DEC 2023 |  | Dokumen Baru |
| I-WR-00-021 | 01 |  | - Perubahan pada definisi dan Referensi - Perubahan pada point Instruksi Kerja |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMS

- SPKS