- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Aripiprazole Tablet 15 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Aripiprazole Tablet 15 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk lingkaran biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Biru Muda | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 6,50 – 7,50 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,00 – 4,00 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 140,00 – 160,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 30,00 – 80,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 9018); PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 369); PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar | % | 95,00 – 105,00 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 369); PT. Kimia Farma |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 369); PT. Kimia Farma |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 8017) |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Dapar pH 1,2; 900 mL Alat : Dayung, 60 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q = 75) | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 369); PT. Kimia Farma |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 11 | Kemurnian |  |  |  |
|  | Aripiprazole related compound F | % | Tidak lebih dari 0,3 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 369); PT. Kimia Farma |
|  | Aripiprazole related compound G | % | Tidak lebih dari 0,3 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 369); PT. Kimia Farma |
|  | Produk degradasi tidak spesifik Any individual unspecified degradation product | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 369); PT. Kimia Farma |
|  | Total degradasi produk | % | Tidak lebih dari 1,0 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 369); PT. Kimia Farma |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-129 | 00 | 20 JAN 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-129 | 01 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan daftar distribusi dokumen - Penambahan parameter uji batas mikroba | Review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP