- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Linezolid untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Linezolid yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: -    Kabizolid

- Zyvox

- Zyvoxid

- N-[[(S)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl] methyl]acetamide.

Rumus molekul		: C16H20FN3O4

Bobot molekul		: 337,35 g/mol

Kode material		:

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | USP (2025) |
|  | Warna |  | Putih hingga krem | USP (2025) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Aseton |  | Agak Sukar larut | USP (2025) |
|  | Dalam Etanol |  | Agak Sukar larut | USP (2025) |
|  | Dalam Metanol |  | Agak Sukar larut | USP (2025) |
|  | Dalam Air Murni |  | Sangat sukar larut | USP (2025) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Infra Merah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | USP (2025) |
|  | Identifikasi B (HPLC) |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti diperoleh pada Penetapan kadar. | USP (2025) |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| 4 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 0.5 | USP (2025) |
| 5 | Rotasi Optik | deg | (-9.0) – (-14.0) | R&D PT Kimia Farma |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0.2 | USP (2025) |
| 7 | Kadar (terhadap zat anhidrat) | % | 98.0 – 102.0 | USP (2025) |
| 8 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Linezolid N-oxide | % | Tidak lebih dari 0.1 | USP (2025) |
|  | Senyawa sejenis C | % | Tidak lebih dari 0.1 | USP (2025) |
|  | Desfluoro linezolid | % | Tidak lebih dari 0.1 | USP (2025) |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 0.1 | USP (2025) |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-364 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |