- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Nitrokaf Retard Kapsul untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Nitrokaf Retard Kapsul yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |
|  | Isi kapsul |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Campuran pellet | PT. Kimia Farma |  |
|  | Warna |  | Putih dan krem | PT. Kimia Farma |  |
|  | Cangkang kapsul |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Kapsul Gelatin Keras no. 3 | PT. Kimia Farma |  |
|  | Warna |  | Tutup kapsul berwarna hijau tua opaque polos dan wadah berwarna natural transparan | PT. Kimia Farma |  |
| 2 | Identifikasi |  |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Kromatografi Lapis Tipis) |  | Harga Rf bercak utama dari larutan uji sesuai dengan larutan baku | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1289) |  |
|  | Identifikasi B (HPLC) |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1289 – 1290) |  |
| 3 | Panjang Kapsul | mm | 15,30 – 16,30 | PT. Kimia Farma |  |
| 4 | Bobot rata-rata | mg | 266,00 – 294,00 | PT. Kimia Farma |  |
| 5 | Keseragaman Kandungan |  |  |  |  |
|  | Kandungan masing-masing dari 10 kapsul | % | 75,00 - 135,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1289) |  |
|  | Jika tidak lebih dari 1 kapsul mempunyai kandungan di luar rentang 75,00% dan 135,00% dan tidak ada yang di luar 60,00% dan 150,00%, lakukan uji tambahan terhadap 20 kapsul |  |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1289) |  |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |  |
|  | kandungan masing-masing dari 20 kapsul tambahan | % | 75,00 - 135,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1289) |  |
| 6 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |  |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 115,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1289 – 1290) |  |
| 8 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |  |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |  |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-001 | 00 | 19 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-001 | 01 | 06 JUL 2022 | - Perubahan syarat dan referensi kadar - Perubahan referensi keseragaman kandungan | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-001 | 02 | 01 DEC 2023 | - Perubahan pustaka pada poin kadar - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan kompendia terbaru dan penambahan stirrer pada saat proses pelarutan |
| S-QC-03-001 | 03 | 03 SEP 2024 | Perubahan templet dokumen, Perubahan daftar distribusi dokumen, Penambahan parameter uji batas mikroba | Untuk registrasi BPOM yang menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| S-QC-03-001 | 04 | 23 MAY 2025 | Penambahan Identifikasi A menggunakan KLT dan Identifikasi B menggunakan HPLC | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 1289) |
| S-QC-03-001 | 05 |  | Perubahan kriteria penerimaan dan referensi pada poin keseragaman kandungan | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 1289) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP