- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Aripiprazole untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Aripiprazole yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	:  - 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-  piperazinyl]butoxy]-3,4-  
   dihydro- 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4- dihydrocarbostyril

Rumus molekul	: C23H27Cl2N3O2

Bobot molekul	: 448.39 g/mol

Kode material		: 31001165

| No | Kategori | Satuan |  |  | Kriteria Penerimaan |  | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  |  | Serbuk hablur |  | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
|  | Warna |  |  |  | Putih atau hampir putih |  | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalam Air Murni |  |  |  | Tidak larut |  | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
|  | Dalam Metanol |  |  |  | Tidak larut |  | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
|  | Dalam Diklorometana |  |  |  | Mudah larut |  | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
|  | Dalam Toluen |  |  |  | Agak sukar larut |  | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |  |  |  |
|  | Serapan Inframerah |  |  |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. |  | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metoda HPLC |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0.5 | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
| 5 | Sisa pemijaran | % | Tidak lebih dari 0.1 | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
| 6 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 10 | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
| 7 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Senyawa Sejenis G Aripiprazole | % | Tidak lebih dari 0.1 | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
|  | Senyawa Sejenis F Aripiprazole | % | Tidak lebih dari 0.1 | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
|  | Aripiprazole 4,4’-dimer | % | Tidak lebih dari 0.1 | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 0.1 | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
|  | Total cemaran | % | Tidak lebih dari 0.5 | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
| 8 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) | % | 98.0 – 102.0 | FI VI (2020), Hal. 152 – 153 |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000 ) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-294 | 00 | 05 JAN 2024 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-294 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Perubahan Kriteria Pemerian - Perubahan Logam Berat - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA