- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sodium Ascorbate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Sodium Ascorbate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 42 (2019);

  - Suplemen I FI VI (2022), hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Batang pengaduk | 11. | pH meter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 12. | Penjepit Cawan |
| 3. | Desikator | 13. | Pipiet tetes |
| 4. | Gelas Kimia | 14. | Polarimeter |
| 5. | Ice Bath | 15. | Hot Plate |
| 6. | Labu Ukur | 16. | Refraktometer |
| 7. | Erlenmeyer | 17. | Spektrofotometer IR |
| 8. | Oven | 18. | Tabung Reaksi |
| 9. | Buret | 19 | Timbangan Analitik |
| 10.1 | Statif dan Klem |  |  |

  - Bahan:

| - A | Air Murni | 9. | Kalium Karbonat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Air Murni bebas CO2 | 10. | Kalim Pirantimontat |  |
| 3. | Alkohol | 11. | Kloroform |  |
| 4. | Baku Kerja Sodium Ascorbate | 12. | Asam Sulfat 2N |  |
| 5. | Eter | 13. | Fehling |  |
| 6. | Indikator Kanji | 14. | HCl 0.1 N |  |
| 7. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 15. | Iodine 0.1 N |  |
| 8. | Kaliium Hidroksida | 16. | Zat Uji |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi

USP 42 (2019)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Ascorbate (S-QC-01-360).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi

USP 42 (2019)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Ascorbate (S-QC-01-360).

    - Cara Kerja

- Dalam Air Murni

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Dalam Alkohol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Alkohol dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Referensi

USP 42 (2019)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Ascorbate (S-QC-01-360).

    - Cara Kerja

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Sodium Ascorbate dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 cm-1.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Kapasitas Mereduksi)

- Timbang 80 mg sampel dan masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 4 ml air murni, larutkan.

- Tambahkan 1 ml larutan HCl 0.1 N dan beberapa tetes larutan Fehling.

- Warna larutan fehling berubah perlahan dan akan lebih cepat ketika dipanaskan

- Identifikasi C (Uji Identifikasi Sodium)

- Pembuatan Kalium Karbonat

- Timbang 1.5 gram kalium karbonat, masukkan ke dalam gelas kimia 10 ml

- Tambahkan 5 ml air murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan air murni hingga volume tepat 10 ml, aduk hingga homogen.

- Pembuatan Kalium Piroantimonat

- Timbang seksama 2 gram kalium piroantimonat, masukkan ke dalam gelas beker 100 ml.

- Tambahkan 85 ml air murni panas, aduk hingga larut, dinginkan segera.

- Tambahkan 10 ml larutan kalium hidroksida (3 gram dalam 20 ml), aduk hingga homogen, biarkan selama 24 jam.

- Saring, tambahkan air murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

- Prosedur

- Timbang 200 mg sampel, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 10 ml air murni, kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 ml larutan kalium karbonat, panaskan hingga mendidih.

- Amati campuran yang terjadi, tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 4 ml larutan kalium piroantimonat, panaskan hingga mendidih, dinginkan dalam ice bath.

- Jika perlu gesek bagian dalam  tabung dengan batang  pengaduk.

- Amati campuran yang terjadi, terbentuk endapan putih.

  - Rotasi Optik

    - Referensi

USP 42 (2019)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Ascorbate (S-QC-01-360).

    - Cara Kerja

- Pembuatan larutan sampel

- Timbang dan masukkan 2500 mg sampel ke dalam labu ukur 25 ml.

- Larutkan dengan sekitar 10 ml air. Tambahkan pelarut hingga tanda batas. Kocok homogen. Segera ukur larutan ini setelah dipreparasi.

- Prosedur pengukuran

- Ukur rotasi optik dari larutan sampel menggunakan polarimeter dengan air sebagai blanko pada suhu 20oC dengan panjang gelombang 589 nm.

- Hitung rotasi optic dari sampel dengan rumus berikut :

[α]D20	= 100 × aL ×C ×(100-SP)

Keterangan :

a		= Rotasi optic yang teramati dikurangi dengan blanko

L		= Panjang tabung dalam desimeter

C		= Konsentrasi dari sampel dalam % b/v

SP		= Susut pengeringan

  - pH

    - Referensi

USP 42 (2019)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Ascorbate (S-QC-01-360).

    - Cara Kerja

- Timbang dan masukkan 1000 mg sampel ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 5 ml air murni, larutkan. Tambahkan air hingga tanda batas dan kocok homogen.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian pH meter.

- Ukur pH larutan secara duplo dan hitung rata – ratanya sebagai hasil.

  - Susut Pengeringan

    - Referensi

USP 42 (2019)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Ascorbate (S-QC-01-360).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP =Wa-WbWa-Wo ×100%

Keterangan :

SP		= Susut Pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Referensi

USP 42 (2019)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Ascorbate (S-QC-01-360).

    - Cara Kerja

- Timbang 400 mg sampel dan masukkan ke dalam labu titrasi yang kering.

- Tambahkan 100 ml air murni bebas CO2 dan 25.0 ml larutan asam sulfat 2N.

- Titrasi segera dengan larutan iodine 0.1 N hingga warna larutan memudar berwarna kuning.

- Lalu tambahkan 3 ml indikator kanji, larutkan titrasi hingga warna biru hilang. Lakukan titrasi secara duplo

- Lakukan titrasi blanko

    - Perhitungan

Kadar %=V titrasi-V blanko×9,905 ×100 ×100msampel ×(100-SP)

Keterangan

Vtitrasi	: Volume titrasi sampel (ml)

Vblank	: Volume titrasi blanko (ml)

Msampel	: Massa sampel (mg)

SP		: Susut Pengeringan (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Ascorbate (S-QC-01-360).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-360 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA