- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku FDC Yellow No. 5, Lake dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku FDC Yellow No. 5, Lake sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 7. | Furnace |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung Nessler | 8. | Penjepit cawan |
| 3. | Labu ukur | 9. | Cawan pijar |
| 4. | Pipet ukur | 10. | Desikator |
| 5. | Ultrasonic bath | 11. | Sarung tangan anti panas |
| 6. | Spektrofotometer UV-Vis |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 3. | Asam Sulfat |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ammonium Asetat |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

PT Kimia Farma

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Yellow No. 5, Lake (S-QC-01-367).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Dispersi

    - Referensi:

PT Kimia Farma

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Yellow No. 5, Lake (S-QC-01-367).

    - Cara Kerja:

- Timbang 0.1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, kocok selama 5 menit.

- Amati pemerian larutan, campuran akan mengendap

  - Identifikasi

    - Referensi:

PT Kimia Farma

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Yellow No. 5, Lake (S-QC-01-367).

    - Cara Kerja:

- Larutan Uji

- Timbang saksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Ammonium Asetat 0.02 M, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Ammonium Asetat 0.02 M hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Ammonium Asetat 0.02 M hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Uji: 2 µg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400 – 450 nm, dengan Ammonium Asetat 0,02 M sebagai blangko.

- Spektrum serapan zat uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang antara 426 dan 430 nm.

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi:

PT Kimia Farma

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Yellow No. 5, Lake (S-QC-01-367).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn 	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb 	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Yellow No. 5, Lake (S-QC-01-367).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-367 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA