- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Sodium Ascorbate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Sodium Ascorbate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: Monosodium L-ascorbate [134-03-2]

Rumus molekul	: C6H7NaO6

Bobot molekul	: 198.11 g/mol

Kode material	: 32001082

| No | Kategori | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk kristal | USP 42 (2019) |
|  | Warna |  | Putih atau kuning pucat | USP 42 (2019) |
|  | Bau |  | Bau khas lemah | USP 42 (2019) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah Larut | USP 42 (2019) |
|  | Dalam Alkohol |  | Sangat Sukar Larut | USP 42 (2019) |
|  | Dalam Kloroform |  | Praktis Tidak Larut | USP 42 (2019) |
|  | Dalam Eter |  | Praktis Tidak Larut | USP 42 (2019) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | - Identifikasi A (Serapan Infra merah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | USP 42 (2019) |
|  | - Identifikasi B (Kapasitas Mereduksi) |  | Warna larutan fehling berubah perlahan dan akan lebih cepat ketika dipanaskan | USP 42 (2019) |
|  | - Identifikasi C (Identifikasi Sodium) |  | Terbentuk endapan putih | USP 42 (2019) |
| 4 | Rotasi Spesifik |  | +103o hingga +108o | USP 42 (2019) |
| 5 | pH |  | 7.0 – 8.0 | USP 42 (2019) |
| 6 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0.25 | USP 42 (2019) |

| 7 | Kadar (terhadap zat kering) | % | 99.0 – 101.0 | USP 42 (2019) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal.290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal.290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-360 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA