- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Ferri Oxide Red untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Ferri Oxide Red yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Besi (III) Oksida - Ferric Oxide - Ferric Iron - Red Iron Oxide |
| --- | --- | --- |
| Rumus Molekul | : | Fe2O3 |
| Bobot Molekul | : | 159,687 g/mol |
| Kode Material | : | 32001355 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | USP 41 NF 36 |
|  | Warna |  | Merah atau kuning atau pencampuran warna merah - kuning | USP 41 NF 36 |
| 2. | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Praktis tidak larut | USP 41 NF 36 |
|  | Dalam Etanol |  | Praktis tidak larut | USP 41 NF 36 |
|  | Dalam Asam Klorida Panas |  | Larut, tersisa sedikit residu yang tidak larut | USP 41 NF 36 |
| 3. | Identifikasi |  | Terjadi warna merah tua yag tidak rusak oleh penambahan Asam Mineral encer | USP 41 NF 36 |
| 4. | Kadar (dihitung terhadap berat pijar) | % | 97,0 – 100,5 | USP 41 NF 36 |
| 5. | Bahan Terlarut dalam Air | % | Tidak lebih dari 1,0 (20 mg) | USP 41 NF 36 |
| 6. | Bahan Tidak Laut Asam | % | Tidak lebih dari 0,3 (6 mg) | USP 41 NF 36 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | USP 41 NF 36 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 41 NF 36 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-365 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli  : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |