- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Capsule No.2 Green/Green dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manajer Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manajer Pengawasan Mutu bertanggung jawab memeriksa dan menyiapkan instruki kerja ini.

  - Supervisor Pemeriksaan Bahan Baku bertanggung jawab memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Capsule No.2 Green/Green sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Timbangan Analitik | 7. | Pipet Seukuran |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Disintegration Tester | 8. | #### Labu Ukur |
|  | Jangka Sorong | 9. | Cawan Pijar |
|  | #### Botol Timbang | 10. | Furnace |
|  | #### Pipet tetes | 11. | Sarung tangan anti panas |
|  | Oven | 12. | Inductively Coupled Plasma |

  - Bahan

|  | Asam Air Murni | 3. | Asam Sulfat P |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asam Nitrat P | 4. | ICP Multi-element Standard Solution IV |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

PT Kimia Farma

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Capsule No. 2 Green/Green (S-QC-01-164).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Susut Pengeringan

    - Referensi:

PT Kimia Farma

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Capsule No. 2 Green/Green (S-QC-01-164).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 10 kapsul, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Masukkan ke dalam desikator dengan suhu ruang.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam desikator.

- Keringkan di atas Silika Gel P selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo

Keterangan:

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi:

PT Kimia Farma.

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Capsule No. 2 Green/Green (S-QC-01-164).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, lalu timbang (Wo).

- Timbang 6 kapsul ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambahkan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, lalu dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, lalu timbang seksama (Wb).

(Residu sisa pemijaran digunakan untuk pemeriksaan parameter Logam Berat)

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo x 100%

Keterangan :

SPn	= Sisa Pemijaran (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Waktu Hancur

    - Referensi:

PT Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Capsule No. 2 Green/Green (S-QC-01-164).

    - Cara Kerja:

- Ambil 6 cangkang kapsul.

- Masukkan masing-masing kapsul ke dalam tabung Disintegration Tester.

- Operasikan alat sesuai dengan prosedur pemakaian alat Disintegration Tester.

  - Bobot Rata-Rata

    - Referensi:

PT Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Capsule No. 2 Green/Green (S-QC-01-164).

    - Cara Kerja:

- Timbang satu per satu, sebanyak 20 kapsul.

- Hitung bobot rata-rata dari 20 kapsul tersebut.

  - Panjang Wadah Rata-Rata

    - Referensi:

PT Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Capsule No. 2 Green/Green (S-QC-01-164).

    - Cara Kerja:

- Ukur panjang wadah satu per satu, sebanyak 20 kapsul menggunakan jangka sorong.

- Hitung panjang wadah rata-rata dari 20 kapsul tersebut.

  - Panjang Tutup Rata-Rata

    - Referensi:

PT Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Capsule No. 2 Green/Green (S-QC-01-164).

    - Cara Kerja:

- Ukur panjang tutup satu per satu, sebanyak 20 kapsul menggunakan jangka sorong.

- Hitung panjang wadah rata-rata dari 20 kapsul tersebut.

  - Logam Berat

    - Referensi:

Modifikasi USP (2025).

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Capsule No. 2 Green/Green (S-QC-01-164).

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Kesesuaian Sistem

Read Time			: 8 s

Rinse Time			: 45 s

RF Power				: 1,2 kW

Stabilization Time		: 15 s

Viewing Mode			: Axial

Nebulizer Flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir

penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Capsule No.2 Green/Green (S-QC-01-164).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-159 | 00 | 27 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-159 | 01 |  | - Perubahan Tujuan - Perubahan Penanggung Jawab - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Instruksi Kerja | Menyesuaikan kondisi di lapangan |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| S-QC-01-164 | Spesifikasi Bahan Baku Capsule No.2 Green/Green |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

  - AMPM

  - SPBB

  - SPML

  - SOVMA