- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Sheffcoat White 5Y01447 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Sheffcoat White 5Y01447 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

R&D PT. Kimia Farma;

Suplemen I Farmakope Indonesia (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 6. | Furnace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Furnace | 7. | Penjepit cawan |  |
| 3. | Cawan Pijar | 8. | Sarung tangan anti panas |  |
| 4. | Desikator | 9. | Pipet ukur |  |
| 5. | Gelas Kimia | 10. | Batang pengaduk |  |

  - Bahan

| 1. | Asam Sulfat P |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Air Murni |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

R&D PT. Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sheffcoat White 5Y01447 (S-QC-01-370).

    - Syarat:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi:

R&D PT. Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sheffcoat White 5Y01447 (S-QC-01-370).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambahkan 2 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 2 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 2 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Uji Dispersi

    - Referensi:

R&D PT. Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sheffcoat White 5Y01447 (S-QC-01-370).

    - Cara Kerja:

- Timbang 2.5 g, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni, kocok sampai homogen.

- Amati pemerian larutan.

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

Suplemen I Farmakope Indonesia (2022), Hal. 290.

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sheffcoat White 5Y01447 (S-QC-01-370).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-370 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA