- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Acidum Citricum Monohidrat dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Acidum Citricum Monohidrat sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 198 - 200;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2023), Hal. 290;

Modifikasi USP (2025).

- Alat dan Bahan

  - Alat :

|  | Timbangan Analitik | 16. | Cawan Pijar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tabung Reaksi | 17. | #### Desikator |
|  | Spektrofotometer IR | 18. | Oven |
|  | #### Karl Fisher | 19. | Furnace |
|  | #### Labu Ukur | 20. | Labu Erlenmeyer |
|  | Pipet Ukur | 21. | Ultrasonic Bath |
|  | #### Tabung Nessler | 22. | #### Buret |
|  | #### Pipet Seukuran | 23. | Erlenmeyer Berasah |
|  | Lumpang dan Alu | 24. | Pipet Tetes |
|  | Waterbath | 25. | Gelas Kimia |
| 11. | Batang Pengaduk | 26. | Gelas Ukur |
| 12. | Kertas Indikator pH Universal | 27. | Tabung Reaksi |
| 13. | Botol timbang | 28. | Penjepit cawan |
| 14. | Sarung tangan anti panas | 29. | Inductively Coupled Plasma |
| 15. | Syringe filter | 30. | Membrane filter |

  - Bahan :

| - 1 | Air Murni | 11. | Asam Oksalat |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Etanol | 12. | ICP Multi-element Standard Solution XVI |
| - 3 | Asam Sulfat | 13. | Asam Asetat |
| - 4 | Asam Nitrat | 14. | Kalium Besi (III) Sianida |
| - 5 | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 15. | Zink Granul |

| - 6 | Natrium Hidroksida | 16. | Besi (III) Klorida |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asam Klorida | 17. | Kobalt (II) Klorida |
|  | Barium Klorida | 18. | Indikator Fenolftalein |
|  | Kalium Sulfat | 19. | Eter |
|  | Fenilhidrazin Hidroklorida P | 20. | Baku Kerja Acidum Citricum Monohydrate |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 198 – 200.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01 150).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 198 – 200.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01-150).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 ml Air Murni dalam Tabung Reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Eter dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 198 – 200.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01-150).

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Larutan Baku

- Masukkan ± 50 mg Baku Kerja Acidum Citricum Monohidrat ke dalam botol timbang.

- Panaskan di dalam Oven pada suhu 105°C, selama 2 jam.

- Dinginkan botol timbang di dalam Desikator selama 5 - 15 menit.

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Acidum Citricum Monohydrate dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pembuatan Larutan Uji

- Masukkan ± 50 mg zat uji ke dalam botol timbang.

- Panaskan di dalam Oven pada suhu 105°C, selama 2 jam.

- Dinginkan botol timbang di dalam Desikator selama 5 - 15 menit.

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Kadar Air

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 198 – 200.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01-150).

    - Cara Kerja:

Lakukan pengujian sesuai dengan Instruksi Kerja Penggunaan Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 198 – 200.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01-150).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wox 100

Keterangan	:

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Asam Oksalat

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 198 – 200.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01-150).

    - Cara Kerja:

- Larutan Baku

      - Timbang seksama 10 mg Asam Oksalat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Larutkan dengan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

      - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

      - Pipet 4 ml larutan, masukkan ke dalam Labu Erlenmeyer 100 ml.

- Larutan Uji

      - Timbang 800 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml.

      - Larutkan dengan 4 ml Air Murni.

- Pengamatan

      - Ke dalam masing-masing labu Erlenmeyer tambahkan 3 ml Asam Klorida P dan 1 g Zink Granul, kocok hingga homogen.

      - Didihkan selama 1 menit, kemudian diamkan selama 2 menit.

      - Ambil lapisan atas dan pindahkan ke dalam tabung Nessler yang berisi 0.2 ml larutan Fenilhidrazin Hidroklorida (1 dalam 100).

      - Kocok hingga homogen, kemudian panaskan hingga mendidih.

      - Segera dinginkan, lalu pindahkan larutan tersebut ke dalam gelas ukur.

      - Ukur volumenya, kemudian pindahkan kembali larutan ke dalam tabung Nessler.

      - Tambahkan Asam Klorida P sejumlah volume yang sama dengan larutan di atas.

      - Tambahkan 0.25 ml larutan Kalium Besi (III) Sianida (1 dalam 20).

      - Kocok dan diamkan selama 30 menit.

      - Amati pemerian larutan; intensitas warna merah muda yang terjadi pada Larutan Uji tidak lebih intensif dari Larutan Baku.

  - Sulfat

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 198 – 200.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01-150).

    - Cara Kerja:

- Larutan Baku Sulfat A

- Timbang saksama 45.25 mg Kalium Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Etanol 30%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Etanol 30% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Segera sebelum digunakan, pipet 1 ml larutan kemudian masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Etanol 30% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Baku Sulfat A: 10 µg/ml)

- Larutan Baku Sulfat B

- Timbang saksama 45.25 mg Kalium Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Segera sebelum digunakan, pipet 1 ml larutan kemudian masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Baku Sulfat B: 10 µg/ml)

- Larutan Uji Persediaan

- Timbang 1.6675 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi hingga larut .

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Uji Persediaan : 66.7 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 4.5 ml Larutan Baku Sulfat A; masukkan ke dalam Tabung Nessler.

- Tambahkan 3 ml Barium Klorida (1 dalam 4), kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 1 menit.

- Pipet 2.5 ml suspensi yang terbentuk; masukkan ke dalam Tabung Nessler yang lain.

- Tambahkan 15 ml Larutan Baku Sulfat B dan 0.5 ml Asam Asetat 5 N.

- Kocok hingga homogen, kemudian diamkan selama 5 menit.

- Larutan Uji

- Pipet 4.5 ml Larutan Baku Sulfat A; masukkan ke dalam Tabung Nessler.

- Tambahkan 3 ml larutan Barium Klorida (1 dalam 4), kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 1 menit.

- Pipet 2.5 ml suspensi yang terbentuk; masukkan ke dalam Tabung Nessler yang lain.

- Tambahkan 15 ml Larutan Uji Persediaan dan 0.5 ml Asam Asetat 5 N.

- Kocok hingga homogen, kemudian diamkan selama 5 menit.

- Pengamatan

Amati pemerian larutan; intensitas kekeruhan Larutan Uji tidak lebih keruh dari Larutan Baku.

  - Kejernihan Larutan

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 198 – 200.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01-150).

    - Cara Kerja:

- Larutan Uji

      - Timbang 20 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

      - Larutkan dengan 100 ml Air Murni.

- Pengamatan

- Pipet masing-masing 50 ml Larutan Uji dan Air Murni, masukkan ke dalam Tabung Nessler 100 ml yang berbeda (pilih Tabung Nessler dengan warna kaca yang sama).

- Bandingkan secara visual masing-masing larutan. Amati di bawah paparan sinar matahari secara vertikal dengan latar belakang hitam.

  - Warna larutan

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 198 – 200.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01-150).

    - Cara Kerja:

- Larutan Uji

- Timbang 20 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 100 ml Air Murni.

- Pengamatan

- Pipet masing-masing 50 ml Larutan Uji dan Air Murni, masukkan ke dalam Tabung Nessler 100 ml yang berbeda (pilih Tabung Nessler dengan warna kaca yang sama).

      - Bandingkan intensitas warna Larutan uji dan Air Murni secara visual di bawah paparan sinar matahari dengan latar belakang putih dari atas tabung.

  - Logam Berat

    - Referensi:

Modifikasi USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01-150).

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 35,71 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Air Murni hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Standar 10 ppm

- Pipet 10 ml ICP Multi-element Standard Solution 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah larutan induk 10 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Kosentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0.050 | 0.5 | 100 |
| 0.150 | 1.5 | 100 |
| 0.250 | 2.5 | 100 |
| 0.500 | 5 | 100 |
| 1.000 | 10 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 5 gram zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 20 ml Asam Nitrat 2.5%, sonikasi selama 20 menit.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Pindahkan ke dalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0.45 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Zat Mudah Terarangkan

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 198 – 200.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01-150).

    - Cara Kerja:

- Larutan Padanan K

- Pipet 0.5 ml Kobalt (II) klorida 0.2 M; dan 4.5 ml Besi (III) klorida 0.2 M.

- Kocok hingga homogen.

- Prosedur

  - Masukkan 1 g zat uji ke dalam tabung reaksi berukuran 175 mm x 22 mm yang telah dibilas dengan 10 ml Asam Sulfat P dan ditiriskan selama 10 menit.

  - Tambahkan 10 ml Asam Sulfat P, goyang hingga larut sempurna.

  - Celupkan tabung reaksi tersebut dalam tangas air pada suhu 90 ± 1°C selama 60 ± 0.5 menit.

  - Jaga permukaan asam di bawah permukaan air selama pemanasan.

  - Dinginkan tabung reaksi dengan air mengalir dan pindahkan larutan asam ke dalam Tabung Nessler.

  - Bandingkan warna larutan uji dengan warna larutan padanan K.

  - Tabung diamati vertikal dengan latar belakang putih.

  - Warna larutan uji tidak lebih tua dibandingkan dengan warna awal larutan padanan K.

  - Kadar

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 198 – 200.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01-150).

    - Cara Kerja:

      - Indikator Fenolftalein LP

- Timbang 1 gram Fenolftalein P, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ethanol P ¾ mL labu, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan ethanol P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

      - Larutan Natrium Hidroksida 1 N LV

- Timbang 40 gram Natrium Hidroksida P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL air murni bebas CO2.

- Aduk hingga homogen.

      - Pembakuan Larutan Natrium Hidroksida 1 N LV

- Timbang 0.5 gram Kalium Biftalat P (yang telah dikeringkan selama 2 jam pada suhu 120°C dan didinginkan dalam desikator).

- Masukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 mL.

- Larutkan dalam 75 mL air bebas CO2 dan kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 tetes indikator fenolftalein LP.

- Titrasi dengan larutan Natrium Hidroksida 1 N LV hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda.

      - Larutan Uji

- Timbang saksama 550 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dalam 50 ml Air Murni.

- Tambahkan 3 tetes indikator Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Titrasi dengan larutan Natrium Hidroksida 1 N LV hingga titik akhir titrasi berwarna merah muda.

Tiap ml Natrium Hidroksida 1 N setara dengan 64,03 mg C6H807

    - Perhitungan :

C=Vu-Vb x N NaOH x 64.03Wu x 1 x 100%(100%-KA) x 100%

Keterangan :

C	= 	Kadar Acidum Citricum Monohidrat (%)

Vu 	= 	Volume NaOH 1 N untuk Larutan Uji (ml)

N 	= 	Konsentrasi NaOH 1 N LV (Normalitas)

1	= 	Normalitas NaOH 1 N teoritis

64.03 	= 	Kesetaraan 1 ml NaOH 1 N dengan Acidum Citricum Monohidrat (mg)

Wu 	= 	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

KA	= 	Kadar Air (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01-150).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-143 | 00 | 05 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-143 | 01 | 03 JAN 2022 | - Perubahan poin 3; 5; 6; 7.2; 7.3; 7.4;7.5; 7.7; 7.10; 7.12 - Penambahan poin 7.6; 7.8; 7.9; 7.11 | Review dokumen terhadap kompendia terbaru |
| I-QC-01-143 | 02 | 14 DEC 2023 | - Perubahan poin 6; poin 7 - Penambahan pengujian aluminium - Perubahan referensi - Perubahan identifikasi, asam oksalat, sulfat, kejernihan larutan, dan warna larutan - Penambahan Uji Batas Mikroba | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-143 | 03 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Instruksi Kerja Identifikasi; Sisa Pemijaran; Asam Oksalat; Sulfat; Logam Berat dan Kadar - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA