- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Ticagrelor dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Ticagrelor sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - British Pharmacopeia 2025

  - Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 15. | pH Meter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 16. | Pipet Seukuran |  |
| 3. | Cawan Pijar | 17. | Pipet Tetes |  |
| 4. | Desikator | 18. | Pipet Ukur |  |
| 5. | Furnace | 19. | Sentrifugas |  |
| 6. | Gelas Kimia | 20. | Spektrofotometer IR |  |
| 7. | Gelas Ukur | 21. | Syringe Filter 0.2 μm |  |
| 8. | Kolom L11 ; 3.0 mm × 15 cm ; 3.0 μm | 22. | Tabung Nessler |  |
| 9. | Kolom L1 ; 4.6 mm x 15 cm ; 1.8 μm | 23. | Tabung Reaksi |  |
| 10. | Labu Ukur | 24. | Tabung Sentrifugasi |  |
| 11. | Membran Filter 0.2 μm | 25. | Timbangan Analitik |  |
| 12. | Oven | 26. | Sonikator/Ultra Sonic |  |
| 13. | Botol Pereaksi | 27. | Vortex |  |
| 14. | Pompa Vacuum | 28. | Vial HPLC |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 9. | RS Ticagrelor Impurity C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Fosfat | 10. | RS Ticagrelor Impurity D |  |
| 3. | Asam Sulfat | 11. | Heptana |  |
| 4. | Asetonitril | 12. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |
| 5. | Baku Kerja Ticagrelor | 13. | Metanol |  |
| 6. | Etanol Anhidrat | 14. | Natrium Dihidrogen Fosfat |  |
| 7. | RS Ticagrelor Impurity A | 15. | Reference Ticagrelor for System Suitability |  |
| 8. | RS Ticagrelor Impurity B | 16. | Reference Standard Ticagrelor Impurity E |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi

BP 2025

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ticagrelor (S-QC-01-368)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Kelarutan

    - Referensi

BP 2025

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ticagrelor (S-QC-01-368)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Metanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol Anhidrat

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Etanol Anhidrat dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Heptana

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Heptana dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (Serapan Inframerah)

    - Referensi

BP 2025

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ticagrelor (S-QC-01-368)

    - Cara Kerja :

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Ticagrelor dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Kadar Air

    - Referensi

PT Kimia Farma

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ticagrelor (S-QC-01-368)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi

BP 2025

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ticagrelor (S-QC-01-368)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Senyawa Sejenis E

    - Referensi

BP 2025

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ticagrelor (S-QC-01-368)

    - Cara Kerja :

- Larutan Buffer

- Timbang saksama 15.6 g Natrium Dihidrogren Fosfat, masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Larutkan dengan 100 ml Air Murni.

- Atur pH hingga 3.0 dengan penambahan Asam Fosfat.

- Larutan Fasa Gerak A

- Buat campuran larutan Dapar :  Air Murni : Asetonitril P (10 : 890 : 100).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0.20 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Fasa Gerak B

- Buat campuran larutan Dapar :  Air Murni : Asetonitril P (10 : 290 : 700).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0.20 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Blanko

Buat campuran Asetonitril : Air Murni (9 : 1), masukkan ke dalam gelas kimia, aduk hingga homogen.

- Larutan Standar Ticagrelor Impurity E

- Timbang dan masukkan 1.125 mg RS Ticagrelor Impurity E, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Tambahkan ± 15 ml Asetonitril P.

- Sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Asetonitril P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- (Simpan larutan ini dalam refrigerator untuk analisis di kemudian hari)

- Pipet 1.0 ml larutan diatas ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan air hingga tanda batas, kocok homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan Uji (Larutan harus fresh)

- Timbang saksama 300 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung sentrifugasi.

- Tambahkan 2 ml campuran Asetonitril : Air Murni (1 : 1).

- Tambahkan 8 ml Air Murni hingga volume tepat 10 ml.

- Vortex selama 1 menit untuk mendispersikan sampel.

- Sentrifugasi dengan kecepatan 1200 rcf selama 15 menit.

- Ambil supernatan, kemudian saring menggunakan syringe filter 0,20 μm.

- Masukkan ke dalam vial HPLC.

- Lakukan preparasi simplo.

- Sistem Kromatografi

Metoda		: UHPLC

Kolom		: L1 ; 4.6 mm x 15 cm ; 1.8 μm

Suhu Kolom		: 55°C

Suhu Sampel	: 5°C

Flow Rate		: 1.0 ml/menit

Detektor		: UV 222 nm

Fasa Gerak		: Gradien

| Waktu (Menit) | FG A | FG B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 94 | 6 |
| 8 | 94 | 6 |
| 9 | 0 | 100 |
| 20 | 0 | 100 |
| 25* | 94 | 6 |
| 35* | 94 | 6 |

*Mengembalikan sistem ke gradien awal

- Prosedur

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak dengan komposisi awal selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai sequence berikut:

| No | Nama Larutan | Volume Injeksi | Frekuensi Injeksi | Run Time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 10 | 1 | 35 menit |
| 2. | Larutan Standar Impurity E | 10 | 6 | 35 menit |
| 3. | Larutan Sampel | 10 | 1 | 35 menit |

- Amati persyaratan kesesuaian system dibawah ini:

| Parameter | Acceptance criteria |
| --- | --- |
| RSD | RSD puncak impurity E dalam 6x injeksi larutan standar tidak lebih dari 10.0%. |

- Identifikasi puncak impurity E dengan membandingkan kromatogram larutan sampel dan larutan standar dan larutan blanko.

| No | Waktu Relatif Retensi | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Impurity E | ± 0.6 |

    - Perhitungan :

Cr =LiLk×8 ppm

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran E (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area puncak impurity E dalam larutan sampel |
| Lk | = | Rata-rata luas puncak impurity E pada larutan standar |

  - Senyawa Sejenis

    - Referensi

BP 2025

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ticagrelor  (S-QC-01-368)

    - Cara Kerja

Gunakan glassware amber atau terlindungi dari cahaya untuk pembuatan larutan kesesuaian system, larutan standar dan larutan sampel.

- Larutan Buffer

- Timbang saksama 15.6 g Natrium Dihidrogren Fosfat (NaH2PO4), masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Larutkan dengan 100 ml Air Murni.

- Atur pH hingga 3.0 dengan penambahan Asam Fosfat.

- Pelarut

- Campurkan 350 ml asetonitril dan 650 ml air ke dalam gelas kimia.

- Stir selama 10 menit hingga homogen.

- Larutan Fasa Gerak A

- Buat campuran larutan Buffer :  Air Murni : Asetonitril P (10 : 890 : 100).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0.20 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Fasa Gerak B

- Buat campuran larutan Buffer :  Air Murni : Asetonitril P (10 : 290 : 700).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan kesesuaian system

- Timbang 2.5 mg CRS kesesuaian system Ticagrelor (mengandung impurity A, B, C, dan D)

- Masukkan ke dalam labu 5 ml

- Larutkan dengan 2 ml pelarut

- Sonikasi

- Tanda bataskan dengan pelarut hingga tepat 5 ml

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran larutan Asetonitril P : Air Murni (35 : 65), masukkan ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Uji (Larutan harus fresh)

- Timbang saksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

(Konsentrasi : 0,028 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 1 ml larutan Uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan di atas, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,028 mg/ml)

- Larutan Stock Impurity A

- Timbang masing 2.5 mg RS Ticagrelor impurity A ke dalam labu 5 ml.

- Larutkan dengan 2 ml pelarut.

- Sonikasi.

- Tanda bataskan dengan pelarut hingga tepat 5 ml.

(Konsentrasi : 500 ppm)

- Larutan Stock Impurity B

- Timbang masing 2.5 mg RS Ticagrelor impurity B ke dalam labu 5 ml.

- Larutkan dengan 2 ml pelarut.

- Sonikasi.

- Tanda bataskan dengan pelarut hingga tepat 5 ml.

(Konsentrasi : 500 ppm)

- Larutan Stock Impurity C

- Timbang masing 2.5 mg RS Ticagrelor impurity C ke dalam labu 5 ml.

- Larutkan dengan 2 ml pelarut.

- Sonikasi.

- Tanda bataskan dengan pelarut hingga tepat 5 ml.

(Konsentrasi : 500 ppm)

- Larutan Stock Impurity D

- Timbang masing 2.5 mg RS Ticagrelor impurity D ke dalam labu 5 ml.

- Larutkan dengan 2 ml pelarut.

- Sonikasi.

- Tanda bataskan dengan pelarut hingga tepat 5 ml.

(Konsentrasi : 500 ppm)

- Larutan Impurity A, B, C dan D konsentrasi 100%

- Pipet larutan stok masing-masing impurity A, B, C, dan D sejumlah berikut dan masukkan ke dalam labu sebagai berikut:

| C RC A (ppm) | Vol. Lar Stok RC A (ml) | C RC B (ppm) | Vol. Lar Stok RC B (ml) | C RC C (ppm) | Vol. Lar Stok RC C (ml) | C RC D (ppm) | Vol. Lar Stok RC D (ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.3 |

- Masukkan ke dalam labu 100 ml.

- Larutkan masing-masing labu dengan 20 ml pelarut.

- Tanda bataskan dengan pelarut, homogenkan.

- Sistem Kromatografi

Metoda			: HPLC

Kolom			: L11 ; 3.0 mm × 15 cm ; 3.0 μm

Suhu Kolom	: 40°C

Flow Rate			: 0.65 ml/menit

Detektor			: UV 242 nm

Fasa Gerak		: Gradien

| Waktu (Menit) | FG A | FG B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 2 | 80 | 20 |
| 42 | 25 | 75 |
| 47 | 25 | 75 |
| 55* | 80 | 20 |
| 65* | 80 | 20 |

- Prosedur

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak dengan komposisi awal selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No | Nama Larutan | Volume Injeksi (µL) | Frekuensi Injeksi | Run Time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 5 | 1 | 65 menit |
| 2. | Larutan Kesesuaian Sistem | 5 | 1 |  |
| 3. | Larutan Standar | 5 | 6 |  |
| 4. | Larutan impurity A konsentrasi 100% | 5 | 1 |  |
| 5. | Larutan impurity B konsentrasi 100% | 5 | 1 |  |
| 6. | Larutan impurity C konsentrasi 100% | 5 | 1 |  |
| 7. | Larutan impurity D konsentrasi 100% | 5 | 1 |  |
| 8. | Larutan Sampel | 5 | 1 |  |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi (R) | Resolusi antara peak ticagrelor dan impurity B pada larutan C kesesuaian system ≥4 |
| RSD% | RSD puncak Ticagrelor pada 6x injekan larutan standar tidak lebih dari 3.7% |

- Syarat Cemaran Organik

- Identifikasi puncak impurity dengan membandingkan kromatogram larutan sampel, larutan kesesuaian system, larutan impurity A konsentrasi 100%, larutan impurity B konsentrasi 100%, larutan impurity C konsentrasi 100%, larutan impurity D konsentrasi 100%, larutan standar dan larutan sampel.

| Nama Cemaran | RRT | RRF |
| --- | --- | --- |
| Senyawa Sejenis A Ticagrelor | ±0.15 | 0.50 |
| Ticagrelor | ±1.00 | - |
| Senyawa Sejenis B Ticagrelor | ±1.06 | 1,00 |
| Senyawa Sejenis C Ticagrelor | ±1.23 | 1,00 |
| Senyawa Sejenis D Ticagrelor | ±1.50 | 1,00 |
| Cemaran lain | - | 1,00 |

    - Perhitungan :

Cr=LiLk×0,1 %RRF

Keterangan :

| Cr | = | Kadar masing-masing cemaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji |
| Lk | = | Luas area pucak Ticagrelor pada larutan baku |
| RRF | = | Faktor respons relatif dari setiap cemaran |

- Jumlahkan seluruh impurity yang bernilai diatas 0.05%

| No | Impurity | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Impurity A | ≤ 0.2% |
| 2. | Impurity B | ≤ 0.2% |
| 3. | Impurity C | ≤ 0.1% |
| 4. | Impurity D | ≤ 0.3% |
| 5. | Masing-masing impurity lainnya | ≤ 0.1% |
| 6 | Total impurity | ≤ 1.0% |

  - Kadar

    - Referensi

BP 2025

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ticagrelor (S-QC-01-368)

    - Cara Kerja

- Larutan Buffer

- Timbang saksama 15.6 g Natrium Dihidrogren Fosfat, masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Larutkan dengan 100 ml Air Murni.

- Atur pH hingga 3.0  dengan penambahan Asam Fosfat.

- Pelarut

- Buat campuran larutan Asetonitril P : Air Murni (35 : 65), masukkan ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Larutan Buffer : Air Murni : Asetonitril (10 : 560 : 430)

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0.20 μm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem (Mengandung Impurity A, B, C, D)

- Timbang saksama 2.5 mg Reference Ticagrelor for System Suitability, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Tambahkan ± 2 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Simpan larutan ini dan juga larutan yang tersisa di vial HPLC, simpan dalam refrigerator untuk analisis di kemudian hari)

- Larutan Baku

- Timbang saksama 25 mg Baku Kerja Ticagrelor, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

(Konsentrasi : 0.028 mg/ml)

- Larutan Uji (Larutan harus fresh)

- Timbang saksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

(Konsentrasi : 0.028 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Metoda			: HPLC

Kolom			: L11 ; 3.0 mm × 15 cm ; 3.0 μm

Suhu Kolom		: 40°C

Flow Rate			: 0.65 ml/menit

Detektor			: UV 242 nm

Volume Injeksi	: 5 μl

Run Time			: 4.5 x RT Ticagrelor

Suhu autosampler	: 15 °C

- Prosedur

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| S.No | Nama Larutan | Volume Injeksi (µL) | Frekuensi Injeksi | Run Time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 5 | 1 | 4.5 kali waktu retensi Ticagrelor |
| 2. | Larutan Uji Kesesuaian Sistem | 5 | 1 |  |
| 3. | Larutan Standar | 5 | 5 |  |
| 4. | Larutan Sampel | 5 | 6 |  |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| %RSD | %RSD puncak Ticagrelor pada 5 kali penginjekan standar tak lebih dari 2.0% |
| Resolusi | Resolusi antara peak Ticagrelor & Impurity B ≥ 1.5 pada larutan kesesuaian sistem |

    - Perhitungan :

C= LuLs×WsWu×FuFs×100%(100%-KA)×B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Ticagrelor yang telah diperhitungkan terhadap zat anhidrat (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Ticagrelor pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Ticagrelor pada Larutan baku |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (50) |
| Fs | = | Faktor pengenceran standar (50) |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ticagrelor (S-QC-01-368)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

8.      Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

9.      Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-368 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

10.    Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

11.  Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA