Tujuan

Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa bangunan yang ada di plant banjaran dilakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala oleh personel yang tepat.

Ruang Lingkup

Seluruh komponen bangunan yang berada di area PT. Kimia Farma tbk. Plant Banjaran.

Penanggung jawab

Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mensahkan prosedur ini.

Plant Manager bertanggung jawab untuk memeriksa dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

Asisten Manager Utility bertanggung jawab menyusun dan memastikan prosedur ini dijalankan dengan baik dan benar, serta meninjau kembali prosedur ini secara periodik.

Supervisor Boiler, Pengolahan Air & Sipil bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan prosedur ini dilaksanakan secara konsisten.

Pelaksana Sipil bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan bangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama kegiatan pemeliharaan dan perbaikan bangunan kepada Supervisor  Boiler, Pengolahan Air & Sipil.

Definisi

  - Pemeliharaan Bangunan adalah suatu proses inspeksi bangunan secara terjadwal menghindari terjadinya kerusakan yang parah pada bangunan.

  - Perbaikan Bangunan adalah proses mengatasi masalah yang ditemukan pada bangunan.

Referensi

Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Tahun 2020

Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu

ISO 14001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan

ISO 45001 : 2018 Tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP No.50 Tahun 2012

Alat dan Bahan

Safety Helmet, Hair Cap

Safety Glasses

Ear Plug, Ear Muff

Masker Debu

Sarung Tangan Bahan (Kain, Karet, Kulit), sarung tangan yang tahan bahan kimia

Safety Shoes, Shoes Cover

Jas Lab, Wearpack, Cover all

Safety Belt, Safety Harness

Instruksi Kerja

Pemeliharaan

- Bangunan yang ada di plant banjaran harus dilakukan inspeksi dan pemeliharaan secara berkala sesuai dengan jadwal pemeliharaan bangunan tahunan. Jadwal Pemeliharaan Berkala Gedung Pharma sesuai dengan lampiran No. F-I-EM-00-022-01 dan Jadwal Pemeliharaan Berkala Gedung Herbal sesuai lampiran No.F-I-EM-00-022-02.

- Periode pemeliharaan bangunan :

      - Plafon (Ceiling Gypsum/Beton/Sandwich Panel)		: 6 bulan

      - Dinding (Partisi/ /Tembok/Sandwich Panel)		: 6 bulan

      - Lantai (Epoxi/Keramik/Floor Hardener/Dust Proof)		: 6 bulan

      - Pintu dan Kusen (Alumunium/Besi/Sandwich Panel door)   	: 6 bulan

      - Lampu dan Box Lampu		: 6 bulan

      - Rolling Door,Section Door/Compact Door, High Speed Door 	: 6 bulan

- Ketika proses inspeksi bangunan, personel yang bertugas melakukan penilaian terhadap kondisi bangunan yang di inspeksi, dan memutuskan apakah bangunan dalam kondisi Baik atau Perlu perbaikan.

- Berikut Kriteria Kondisi Bangunan.

| No | Bangunan | Kriteria Kondisi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baik | Perlu perbaikan |
| 1 | Plafon (Ceiling Gypsum / Beton / Sandwich Panel) | Plafon rata / tidak bergelombang, tidak retak-retak dan/atau berlubang, rangka plafon tidak keropos / tidak rayapan, tidak berjamur, sambungan plafon tidak retak, sandwich panel dalam keadaan baik dan kondisi cat tidak Mengelupas. | Plafon tidak rata / bergelombang, retak-retak dan/atau berlubang, rangka plafon keropos /rayapan, berjamur dan kondisi cat Mengelupas. |
| 2 | Dinding (Partisi/ Tembok/Sandwich Panel) | Dinding tembok rata / tidak kasar, mudah dibersihkan, sudut curving / dibuat kusen serong, retak-retaknya tidak terlalu besar, kondisi cat rapih dan tidak kusam, dinding tidak berjamur, partisi sudut miring, partisi dinding kaca dan tulang pokok rapat, sandwich panel dalam keadaan baik. | Dinding kasar / tidak halus, retak-retak, cat kusam dan berjamur, dinding partisi terkelupas dan banyak yang penyok, silent mengelupas. |
| 3 | Lantai (Epoxi / Keramik/Floor Hardener/Dust Proof) | Lantai dengan kondisi tidak retak-retak / pecah / bergores, tidak kusam, tidak terkelupas, lantai dengan kondisi rata dan mudah dibersihkan. | Lantai bergores, retak-retak / pecah, kusam, terkelupas dan kondisi lantai tidak rata. |
| 4 | Pintu dan Kusen (Alumunium/Besi/ Sandwich Panel) | Pintu dan Kusen horizontalnya waterpass dan vertikalnya L 90°, pintu rapat ke kusen dan allignment baik, pintu dan kusen tidak penyok dan tidak kusam, pergerakan pintu tidak mentok ke lantai, door closer berfungsi dengan baik, gagang pintu tidak longgar, daun pintu dalam keadaan baik. | Pintu dan Kusen horizontalnya waterpass dan tidak vertikalnya L 90°, pintu tidak rapat ke kusen dan allignment tidak baik, pintu dan kusen penyok dan kusam, pergerakan pintu mentok ke lantai. |
| 5 | Lampu dan Box Lampu | Lampu dan Box Lampu tidak pecah/retak, tidak kotor. | Lampu dan Box Lampu pecah/retak, kotor. |
| 6 | Rolling Door, Section Door/compact door, High Speed Door | Pergerakan mekanis pintu tidak terhambat, kusen tidak retak, penyok dan/atau pecah. | Pergerakan mekanis pintu terhambat, kusen retak, penyok dan/atau pecah |

- Personel yang bertugas mengisi  Formulir Inspeksi Bangunan lampiran No.F- I-EM-00-022-03, masing-masing bagian bangunan sesuai list yang tertera.

- Setiap formulir inspeksi Bangunan akan diverifikasi oleh user terkait dan disetujui oleh Supervisor Sipil Bangunan.

Perbaikan

Jika pada hasil inspeksi ditemukan ada bangunan dalam kondisi yang perlu perbaikan, maka personel yang bertugas mengusulkan perbaikan bangunan tersebut pada user terkait untuk dibuatkan pelaporan / SPPTek pada system e-kfpb.

Setiap Perubahan / perombakan dan penambahan bangunan diajukkan oleh user terkait mengikuti Prosedur  Pengendalian Perubahan  yang berlaku.

Pemantauan tindaklanjut pelaksanaan perubahan dilakukan sesuai dengan Prosedur Pengendalian Perubahan No. PBJ-07

Ruangan yang sedang dalam proses perbaikan atau menunggu proses perbaikan harus ditempelkan label “Sedang dalam Perbaikan” sesuai dengan No. F-I-EM-00-022-05 dan perlu ditetapkan ruangan masih atau tidak dapat digunakan dan untuk perbaikan bangunan yang selesai dikerjakan, dimasukkan kedalam formulir perbaikan hasil inspeksi bangunan, sesuai dengan lampiran               No. F-I-EM-00-022-04, untuk diketahui oleh user nya.

Batas waktu penyelesaian perbaikan hasil inspeksi bangunan terdapat pada Instruksi Kerja perbaikan Teknik (SPPTEK) di Aplikasi E-KFPB, No.  I-EM-00-015.

APD Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan

- Pemeliharaan dan perbaikan bangunan dilakukan oleh personel sipil bangunan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap dengan Area dan lingkungan kerja pada saat pemeliharaan dan perbaikan seperti tabel berikut:

| No. | Nama APD | Fungsi | Kegiatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Safety Helmet, Hair Cap | Alat Pelindung Kepala | Perbaikan Dinding Retak, Perbaikan Plafon dan perbaikan atap, Perbaikan Lantai, Perbaikan pintu, Pembuatan lubang coring, Pembuatan lubang raw material pada dinding dan pengeboran, Pendempulan dan pengecatan. |
| 2 | Safety Glasses | Alat Pelindung Mata dan Muka | Pendempulan, Pembuatan lubang coring, Pembuatan lubang raw material pada dinding dan pengeboran, |
| 3 | Ear Plug, Ear Muff | Alat Pelindung telinga | Pembuatan lubang coring, Pembuatan lubang raw material pada dinding dan pengeboran, |
| 4 | Masker Debu | Alat Pelindung Pernafasan | Perbaikan Dinding Retak, Perbaikan Plafon dan perbaikan atap, Perbaikan Lantai, Perbaikan pintu, Pembuatan lubang coring, Pembuatan lubang raw material pada dinding dan pengeboran, Pendempulan dan pengecatan. |
| 5 | Sarung Tangan Bahan (Kain, Karet, Kulit), sarung tangan yang tahan bahan kimia | Alat Pelindung tangan | Perbaikan pintu, Pembuatan lubang coring, Pembuatan lubang raw material pada dinding dan pengeboran |
| 6 | Safety Shoes, Shoes Cover | Alat Pelindung Kaki | Perbaikan Dinding Retak, Perbaikan Plafon dan perbaikan atap, Perbaikan Lantai, Perbaikan pintu, Pembuatan lubang coring, Pembuatan lubang raw material pada dinding dan pengeboran, Pendempulan dan pengecatan. |
| 7 | Jas Lab, Wearpack, Cover all | Pakaian Pelindung | Perbaikan Dinding Retak, Perbaikan Plafon dan perbaikan atap, Perbaikan Lantai, Perbaikan pintu, Pembuatan lubang coring, Pembuatan lubang raw material pada dinding dan pengeboran, Pendempulan dan pengecatan. |
| 8 | Safety Belt, Safety Harness | Alat Pelindung Jatuh Perorangan | Perbaikan Plafon dan perbaikan atap, pendempulan dan pengecatan (diketinggian diatas 1,5 meter). |

Flowchart Operasional Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan

| FLOW CHART | KETERANGAN |
| --- | --- |
|  | - Persiapan - Pemeliharaan - Pastikan bangunan yang ada di Plant Banjaran harus dilakukan inspeksi dan pemeliharaan secara berkala. - Periode pemeliharaan Bangunan dilakukan per 6 (enam) Bulan. - Pastikan personel yang bertugas melakukan penilaian terhadap kondisi bangunan. - Kriteria kondisi bangunan : Flapon, Dinding, Lantai, Pintu dan jendela, cover lampu dan rolling door. - Pastikan formulir inspeksi Bangunan akan diverifikasi oleh user terkait dan disetujui oleh Supervisor Boiler, Pengolahan Air & Sipil - Perbaikan - Pastikan ruangan / area yang memerlukan perbaikan dari hasil inspeksi bangunan. - Ruangan / area yang perlu diperbaiki akan dinformasikan melalui memo ke user atau PIC ruangan. - Pastikan perbaikan yang dilakukan secara internal dibuatkan SPPTek, dengan mencantumkan Material yang diperlukan untuk dibuatkan PR nya. - Pastikan perbaikan yang dilakukan secara Eksternal dibuatkan SPPTek, dengan mencantumkan jenis pekerjaan/ jasa pengerjaan. Kemudian dibuat PR. - Pastikan setiap perubahan dan penambahan bangunan yang diajukan user harus dilengkapi dengan formulir usulan perubahan dan sesuai dengan prosedur Pengendalian Perubahan - Pastikan personel melakukan pemantauan terhadap perubahan dan penambahan bangunan sesuai prosedur Pengendalian Perubahan. - Pastikan label “sedang dalam perbaikan” tertempel pada ruangan yang sedang dalam proses perbaikan dan menunggu proses perbaikan. |

Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-00-022-01/00 | Jadwal Pemeriksaan Berkala Gedung Pharma |  |
| 2 | F-I-EM-00-022-02/00 | Jadwal Pemeriksaan Berkala Gedung Herbal |  |
| 3 | F-I-EM-00-022-03/00 | Formulir Inspeksi Bangunan |  |
| 4 | F-I-EM-00-022-04/00 | Formulir Perbaikan Hasil Inpeksi Bangunan |  |
| 5 | F-I-EM-00-022-05/00 | Label Sedang dalam Perbaikan |  |

Sejarah Revisi Prosedur

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-00-022 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | PM | 11. | SPLP | 23. | SGTL1 | 35. | SKS | 47. | SSDR | 61. | SK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MPM | 12. | SMP | 24. | SCTL1 | 36. | AMS | 48. | SPMP | 62. | SL |
| 3. | AMPM | 13. | SLAL | 25. | SSSP | 37. | SGBB | 49. | SCCR | 63. | HRBP |
| 4. | SPBB | 14. | SLAK | 26. | AMP2 | 38. | SGBK | 50. | AMPO | 64. | SSO |
| 5. | SPBK | 15. | SWO | 27. | SPC | 39. | SPKS | 51. | SPB | 65. | SPP |
| 6. | SPAR | 16. | AMUT | 28. | STL2 | 40. | SPS | 52. | SA | 66. | SPU |
| 7. | SPML | 17. | SUDC | 29. | SSTL3 | 41. | AMPT | 53. | SOVMA | 67. | SAK |
| 8. | SSCP | 18. | SBPA | 30. | AMP3 | 42. | SOBP | 54. | SVPP | 68. | AMDPP |
| 9. | SPPP | 19. | SSB | 31. | SPPSH | 43. | STTM | 55. | AMPS | 69. | SDPP |
| 10. | SPPK | 20. | SKK | 32. | SPPCH | 44. | SOK | 56. | SPES | 70. | SEDP |
| 11. | MTP | 21. | MP | 33. | AMPF | 45. | AMPR | 57. | AMUK3L | 71. | AMBB |
| 10. | AMME | 22. | AMP1 | 34. | SKP | 46. | SPKP | 58. | SU | 72. | SPBO |