- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sheffcoat ENT MA White 5Y00091 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Sheffcoat ENT MA White 5Y00091 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - R&D PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Pipet Tetes | 6. | Spatula |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Penjepit Cawan | 7. | Furnace |
| 3. | Cawan Pijar | 8. | Timbangan Analitik |
| 4. | Desikator | 9. | Gelas Kimia |
| 5. | Sarung Tangan Anti Panas |  |  |

  - Bahan:

| 1. | Asam Sulfat | 2. | Air Murni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

R&D PT. Kimia Farma

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sheffcoat ENT MA White 5Y00091 (S-QC-01-369)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi:

R&D PT. Kimia Farma

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sheffcoat ENT MA White 5Y00091 (S-QC-01-369)

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 2 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Dispersi

    - Referensi:

R&D PT. Kimia Farma

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sheffcoat ENT MA White 5Y00091 (S-QC-01-369)

    - Cara Kerja:

- Timbang 2.5 g, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni, kocok sampai homogen.

- Amati larutan.

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sheffcoat ENT MA White 5Y00091 (S-QC-01-369)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-369 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA