Tujuan

Instruksi kerja ini dibuat sebagai panduan untuk memastikan tata cara penanganan material dan alur proses Pengemasan Primer Tablet, Serbuk, Kapsul dan Solid Herbal dilakukan dengan baik dan benar.

Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku di seluruh area Pengemasan Primer Tablet, Serbuk, Kapsul dan Solid Herbal Plant Banjaran.

Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Manager Produksi bertanggung jawab menyiapkan dan memeriksa instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengemasan / Produksi / produksi Herbal bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Supervisor Pengemasan Primer Farma / Produksi / Produksi Herbal bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tata cara penanganan material & alur proses produksi dilakukan dengan baik dan benar sesuai instruksi kerja ini.

  - Pelaksana Pengemasan Primer Farma / Produksi / Produksi Herbal yang terkualifikasi bertanggung jawab melaksanakan tata cara penanganan material & alur proses Pengemasan Primer Serbuk, Tablet, Kapsul dan Solid Herbal dilakukan dengan baik & benar sesuai instruksi kerja ini.

Definisi

  - AMDPP = Asisten Manager Pengendalian Proses Produksi

  - SKP = Supervisor Pengemasan Primer

  - SPPSH = Supervisor Proses dan Pengemasan Solid Herbal

  - SKS = Supervisor Penandaan Kemas Sekunder

  - SSTL3= Supervisor Farma Pengolahan Serbuk dan Tablet Line III

  - Yang dimaksud material pada prosedur ini adalah produk ruahan dan bahan kemas

  - Produk ruahan adalah bahan yang telah selesai diolah dan masih memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi obat jadi.

  - Bahan Kemas adalah tiap bahan, termasuk bahan kemas cetak, yang digunakan dalam proses pengemasan produk jadi, tetapi tidak termasuk kemasan luar yang digunakan untuk transportasi atau keperluan pengiriman ke luar pabrik. Bahan pengemas terdiri dari bahan pengemas primer (bersentuhan langsung dengan produk) dan bahan pengemas sekunder.

  - Psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

  - Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi Industri Farmasi atau produk antara, produk ruahan dan produk jadi yang mengandung efedrin, norefedrin/fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potassium permanganat.

  - Obat-obat tertentu (OOT) adalah obat-obat yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang demanding tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin dan haloperidol.

  - CKB = Catatan Pengemasan Batch

  - FIFO = First In First Out (FIFO)

  - Pass Box adalah system ruangan bersih yang digunakan untuk memindahkan material dari satu ruangan ke rungan yang lain yang berbeda kelas kebersihannya melalui lingkungan yang terkontrol untuk mencegah kontaminasi silang karena udara.

  - Material Air Lock (MAL) adalah ruangan tertutup mempunyai 2 atau lebih pintu antara 2 area yang terkontrol yang mempunyai kelas kebersihan yang berbeda. Material Air Lock ini mencegah aliran udara secara langsung antara 2 area selama memasukan material.

  - Line Clearance adalah prosedur standar di Manufaktur untuk menjamin mesin/peralatan dan area kerja bersih dari produk, dokumen dan material dari proses sebelumnya.

  - Tanggal produksi adalah tanggal di prosesnya suatu batch produk yang dinyatakan dengan tanggal pencampuran bahan aktif dan bahan pembantu. Dimana tidak ada bahan pembantu tanggal dimulainya proses pengisian dinyatakan sebagai tanggal produksi.

  - Expired Date (ED) atau tanggal Daluwarsa adalah tanggal yang diberikan pada tiap wadah produk (umumnya pada label) yang menyatakan sampai tanggal tersebut produk diharapkan masih tetap memenuhi spesifikasinya, bila disimpan dengan benar dan setelahnya jangan digunakan.

  - Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang boleh dikenakan untuk produk yang dijual.

  - Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi syarat yang masih bisa direproses untuk menjadi produk yang memenuhi syarat.

  - Produk reject adalah produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak bisa diperbaiki lagi.

  - Reject Strip/Blister/Sachet adalah strip/blister/sachet yang tidak memenuhi syarat. Contoh : poket kosong dll

  - Reject tablet/kaplet/kapsul adalah tablet/kaplet/kapsul yang tidak memenuhi syarat. Contoh tablet potong, pecah, codak dll.

  - Proses pengemasan inline adalah proses pengemasan primer yang dilakukan bersamaan dengan pengemasan sekunder serta pengemasan sekunder dilakukan menggunakan mesin cartoning

  - Proses pengemasan manual adalah proses pengemasan primer dan sekunder tidak dilakukan bersamaan serta pengemasan sekunder dilakukan menggunakan tenaga manusia.

  - SAP = System, Application & Products in Data Processing.

  - Material Request  (MR) adalah Dokumen permintaan material ke Sub. Bag. Penandaan Bahan Pengemas dan Obat Jadi, dikeluarkan oleh Bagian Pengendalian Proses Produksi.

  - Process Order (PO) adalah perintah melakukan suatu aktivitas proses pengemasan.

  - Goods Issue Process Order adalah proses pengeluaran material berdasarkan Proses Order.

  - Goods Issue Slip adalah formulir pengeluaran material dari Sub Bagian Penandaan Bahan Kemas ke Produksi.

  - Confirmation process Order adalah proses konfirmasi atau penegasan bahwa proses pengemasan primer berdasarkan referensi proses order sudah selesai.

  - Confirmation Slip adalah formulir untuk menyerahkan material dari Produksi ke Pengemasan primer/dari pengemasan primer ke Pengemasan Sekunder.

  - Inspection Report adalah laporan hasil pengujian material.

  - B3 = Bahan Berbahaya dan Beracun

- Referensi

  - Pedoman CPOB tahun 2024

  - Pedoman CPOBAB Tahun 2021

  - Panduan Umum Sistem Jaminan Produk Halal LPPOM – MUI tahun 2008

  - PT Kimia Farma

  - SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3

- Alat dan Bahan

  - APD

- Intruksi Kerja

  - Pengamanan

    - Pastikan operator terkualifikasi dan menggunakan Alat Pelindung Diri yang sesuai.

    - Pemindahan wadah penampungan yang sudah berisi produk ruahan dilakukan menggunakan hand pallet atau trolley dan pemindahan produk ruahan dari wadah penampungan ke wadah lainnya atau ke dalam mesin (dan sebaliknya) dilakukan dengan hati-hati.

    - Saat dilakukan pemasangan IBC Bin atau selang ke alat lain (jika ada) harus dipastikan bahwa sambungan sudah tersambung dengan baik.

    - Hati-hati terhadap kejatuhan alat, ketinggian, suhu alat yang tinggi, mesin yang sedang beroperasi, dan ketumpahan bahan.

    - Perhatikan tanda peringatan yang ada pada setiap alat dan ruangan.

  - Alur Proses Produksi

| ALUR | URAIAN ALUR | PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- |
| MULAI Penerbitan Process Order (PO) - CKB - PO - MR Pengambilan dokumen ke bagian MR - Jadwal produksi 3a. Permintaan produk ruahan ke bagian produksi 3b. Permintaan bahan kemas ke Gudang Penandaan dan obat jadi - CKB - MR A 1. 2. 3. A 5a. Serah terima produk ruahan 5b. Serah terima bahan kemas - CKB - MR Persiapan Proses pengemasan - Label BERSIH - Label Line Clearance Set up pengemasan - Contoh strip yang memenuhi syarat 4a. Persiapan Produk ruahan 4b. Persiapan bahan kemas sesuai permintaan bagian B 4. 5. 6. 7. B Proses Pengemasan Confirmation Slip Good Issue Pemeriksaan & persetujuan CKB Pengiriman produk hasil kemas primer ke pengemasan sekunder 8. 9. 10. | - Asisten Manager Pengendalian Proses Produksi (AMDPP) menerbitkan PO dan MR pada menu Permintaan Copy Dokumen di website https://docs.kfpb.kimiafarma.co.id/ CKB kemudian disiapkan oleh bagian Sistem Dokumentasi - Supervisor Produksi dan Pengemasan menyusun rencana produksi yang memuat: - Jadwal produksi - Mesin yang digunakan - Operator yang bertugas Berdasarkan PO yang diterbitkan & prioritas pengiriman. 3a. SPV Produksi dan Pengemasan meminta Produk ruahan ke bagian produksi 3b. SPV Produksi dan Pengemasan meminta bahan kemas ke bagian gudang penandaan bahan kemas dengan menyerahkan Formulir Permintaan Bahan Kemas Primer (F-I-PR-06-032-01), CKB dan MR. 4a. Bagian Produksi menyiapkan produk ruahan sesuai permintaan produksi dan pengemasan 4b. Bagian Penandaan Bahan Kemas menyiapkan bahan kemas sesuai permintaan produksi dan pengemasan 5a. Bagian produksi melakukan serah terima produk ruahan dengan bagian pengemasan. Pada saat serah terima dilakukan pemeriksaan kesesuaian produk ruahan 5b. Bagian Penandaan Bahan Kemas melakukan serah terima bahan kemas dengan bagian pengemasan. Pada saat serah terima dilakukan pemeriksaan kesesuaian produk ruahan - Persiapan sebelum melakukan proses pengemasan meliputi persiapan personel, alat, ruangan, produk yang akan dikermas, bahan kemas yang akan digunaan, dokumen produksi, dan proses line clearance yang dilakukan oleh IPC. - Pada proses setup dilakukan pengaturan parameter mesin dan penandaan pada strip sesuai dengan CKB - Proses Pengemasan dilakukan sesuai CKB - Proses administrasi, pemeriksaan dan persetujuan CKB dilakukan setiap selesai proses. - Pengiriman produk hasil kemas primer ke bagian pengemasan sekunder. | AMDPP dan AMPO SKP/SSTL3/SPPSH SKP/SSTL3/SPPSH SKP/SSTL3/SPPSH SKP/SSTL3/SPPSH SKS SKP/SSTL3/SPPSH, Pelaksana Pengemasan (PP) SKS, SKP/SSTL3/SPPSH, Pelaksana Pengemasan (PP) SKP/SSTL3/SPPSH, Pelaksana Pengemasan (PP), IPCK SKP/SSTL3/SPPSH, Pelaksana Pengemasan (PP), IPCK SKP/SSTL3/SPPSH, Pelaksana Pengemasan (PP) SKP/SSTL3/SPPSH, Pelaksana Pengemasan (PP), AMPF/AMP2/ AMP3 SKP/SSTL3/SPPSH, Pelaksana Pengemasan (PP), AMPF/AMP2/ AMP3 |

  - PENERIMAAN PROSES ORDER

    - Terima Process Order (PO) disertai dengan Catatan Pengemasan Batch (CKB) & Material Request  (MR) dari Bagian Pengendalian Proses Produksi

    - Periksa kesesuaian antara Material Request dengan CKB, jika ditemukan ketidaksesuaian lakukan  koordinasi dengan bagian terkait.

  - PERMINTAAN BAHAN KEMAS KE SUB. BAG. PENANDAAN BAHAN KEMAS

    - Minta bahan kemas ke Sub. Bagian Penandaan Bahan Kemas sesuai dengan rencana pengemasan primer dan Material Request dari Bagian Pengendalian Proses Produksi menggunakan Formulir Permintaan Bahan Kemas Primer (F-I-PR-06-032-01) dengan mempertimbangkan sisa bahan kemas yang terdapat di pengemasan primer.

    - Kolom Usulan Tanggal Pengiriman Bahan Kemas pada Formulir Permintaan Bahan Kemas Primer (F-I-PR-06-032-01) diisi dengan mempertimbangkan jadwal pengemasan dan kapasitas ruang staging bahan kemas

    - Jumlah bahan kemas yang diminta ke Sub. Bagian Penandaan Bahan Kemas harus memperhitungkan sisa bahan kemas yang terdapat di area pengemasan primer untuk menghindari penumpukan stock bahan kemas di area pengemasan primer

    - Serahkan Formulir Permintaan Bahan Kemas Primer (F-I-PR-06-032-01) beserta Material Request ke Sub. Bagian Penandaan Bahan Kemas

    - Jika kegiatan stock opname sedang berlangsung maka permintaan bahan kemas dilakukan sesuai kebutuhan pengemasan selama stock opname. Pengiriman bahan kemas dari Gudang dilakukan secara bertahap sesuai jadwal pengemasan

    - Tentukan dan informasikan produk prioritas yang akan dikemas ke Sub. Bagian Penandaan Bahan Kemas berdasarkan azas FIFO atau permintaan marketing.

  - PENERIMAAN BAHAN KEMAS PRIMER DARI SUB BAGIAN PENANDAAN BAHAN KEMAS

    - Terima bahan kemas primer disertai dengan pencatatan pada Logbook Serah Terima Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-02)

    - Lakukan penerimaan bahan kemas primer setelah melalui Material Air Lock (MAL)

    - Pastikan bahan kemas primer yang diterima di MAL adalah bahan kemas yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Kemasan luar bahan kemas (box karton) telah dilepas dan bahan kemas dibungkus dengan plastik yang tertutup rapat

- Bahan kemas ditempel label status ”DILULUSKAN”  atau label ”DILULUSKAN” turunan. Pastikan label tertempel dengan baik dan identitas yang terdapat pada label terbaca dengan jelas (tidak robek)

- Dalam satu palet hanya untuk satu produk bahan kemas (jika tidak memungkinkan maka dapat diberi sekat pemisah)

- Bahan kemas dalam kondisi baik dan bersih

    - Periksa bahan kemas yang diterima dengan cara memeriksa fisik bahan kemas dengan checklist pada logbook serah terima bahan kemas meliputi :

- Nama Bahan

- Jumlah

- No batch bahan kemas

    - Jika ada ketidaksesuaian antara logbook dengan fisik bahan kemas, koordinasikan hal tersebut dengan Sub. Bagian Penandaan Bahan Kemas

    - Bubuhkan paraf dan nama personil yang menyerahkan dan menerima pada logbook serah terima Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-02) sebagai bukti serah terima bahan kemas.

    - Pindahkan bahan kemas dari palet Gudang ke palet pengemasan primer

    - Bawa bahan kemas dari MAL ke area pengemasan primer menggunakan pallet mover/Troli

    - Simpan bahan kemas di ruang Staging Bahan Kemas satu palet per batch, jika tidak memungkinkan gunakan sekat pemisah. Isi formulir Daftar Penyimpanan Bahan Kemas dalam Proses (F-I-PR-06-032-03) setiap melakukan penyimpanan bahan kemas kedalam ruang staging

    - Jika penyimpanan dilakukan di rak, beri sekat pemisah antar bahan kemas

    - Tempelkan label identitas pada bahan kemas yang akan digunakan sesuai format Formulir Identitas Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-04). Jumlah bahan kemas yang ditulis pada Formulir Identitas Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-04) merupakan jumlah total bahan kemas untuk batch tersebut (termasuk sisa bahan kemas jika proses tidak batch to batch)

  - PENERIMAAN PRODUK RUAHAN DARI PRODUKSI

    - Minta produk ruahan ke Bagian Produksi

    - Terima produk ruahan dari Bagian Produksi disertai dengan pengisian logbook. Format logbook sesuai formulir Logbook Serah Terima Produk Ruahan (F-I-PR-06-032-05). Lakukan pemeriksaan pada produk ruahan yang diterima meliputi:

- Identitas produk seperti:

      - Nama produk

      - Nomor batch

      - Jumlah

- Kelengkapan dokumen:

      - Label karantina

      - Label lulus uji

      - Label sampel telah diambil

      - Label tablet inti/hasil salut

      - Printout hasil timbang produk ruahan

- Barang yang diterima dalam kondisi bersih

    - Bawa produk ruahan ke ruang pengemasan primer menggunakan pallet mover atau handpallet atau troli. Jika produk ruahan disimpan di dalam bin, pindahkan menggunakan pallet mover.

    - Jika proses pengemasan tidak jadi dilaksanakan maka kembalikan produk ruahan ke bagian karantina dengan dilengkapi paraf dari personel yang menyerahkan dan menerima pada Logbook Serah Terima Produk Ruahan (F-I-PR-06-032-05)

  - PEMERIKSAAN KEBERSIHAN JALUR (LINE CLERARANCE) RUANG PENGEMASAN PRIMER

    - Pastikan ruang pengemasan Primer sudah dibersihkan oleh pelaksana Pengemasan Primer.

    - Lakukan pemeriksaan kebersihan jalur (line clearance) ruang pengemasan primer oleh supervisor atau pengawas produksi, dengan ketentuan:

- Tidak boleh ada produk ruahan yang lain, hanya ada 1 no. batch produk ruahan yang akan dikerjakan.

- Tidak ada bahan kemas yang lain, hanya ada bahan kemas untuk no. Batch produk yang akan dikerjakan.

- Tidak ada dokumen lain, hanya ada 1 CKB untuk No. batch produk yang akan dikerjakan.

    - Pastikan label “BERSIH” (F-I-PR-00-078-01) sudah diisi dan diparaf oleh operator. Lakukan pemeriksaan kebersihan oleh supervisor, jika sudah bersih bubuhkan paraf supervisor pengemasan primer pada label “BERSIH” (F-I-PR-00-078-01). Jika kondisi ruangan pengemasan belum memenuhi poin b, lakukan pembersihan ulang oleh operator.

    - Simpan label yang sudah diparaf pada wadah label di ruang pengemasan primer

    - Ambil dokumen CKB sesuai dengan identitas produk yang akan dikemas

    - Pindahkan produk ruahan yang sudah siap dikemas ke ruang pengemasan primer dengan menggunakan hand pallet/troli

    - Periksa kesesuaian dokumen dengan fisik produk dan bahan kemas yang akan digunakan, meliputi:

- Nama produk dan kekuatan sediaan

- Nomer batch

- Besar batch

- Jumlah produk

    - Periksa kesesuaian produk yang akan dikemas dengan membandingkan fisik produk dengan dokumen CKB, meliputi:

- Nama produk dan kekuatan sediaan

- Nomer batch

- Jumlah produk

    - Periksa kesesuaian bahan kemas yang akan dikemas dengan membandingkan fisik bahan kemas dengan dokumen CKB, meliputi:

- Nama produk dan kekuatan sediaan

- Jumlah bahan kemas

- Nomer NIE

- Kode desain bahan kemas (bandingkan dengan list kode design jika kode design tidak ada pada CKB)

    - Pindahkan bahan kemas dan produk yang sudah siap digunakan ke ruang pengemasan primer dengan menggunakan hand pallet/troli

    - Masukkan bahan kemas ke dalam ruangan proses pengemasan sesuai dengan jumlah yang terdapat pada halaman serah terima bahan kemas dan Formulir Identitas Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-04)

    - Tulis penerimaan jumlah bahan kemas yang akan digunakan untuk proses pengemasan pada bagian penerimaan halaman rekonsiliasi bahan kemas di CKB dan logbook Penggunaan Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-06)

    - Bubuhkan paraf pada CKB pada baris penerimaan dan minta verifikasi pengisian CKB kepada Supervisor/pengawas yang bertugas

    - Beritahu Inspektur Proses untuk memeriksa kebersihan jalur (line clearance) ruang pengemasan primer serta kebenaran identitas produk dan bahan kemas yang akan digunakan.

    - Setelah Inspektur Proses menempelkan label ”LINE CLEARANCE”( F-I-QC-00-172-03), set up mesin dapat dimulai.

    - Jika dalam kondisi tertentu harus memasukkan tambahan bahan kemas selama proses berlangsung, lakukan  verifikasi bahan kemas yang akan digunakan kepada supervisor dan petugas inspektur proses serta Isi Formulir Pengecekan Bahan Kemas Tambahan (F-I-PR-06-032-07)

PERHATIAN: Lakukan line clearance kembali diawal shift setelah libur atau pada saat pergantian shift yang tidak kontiniu

  - SET UP MESIN

PERHATIAN : Pastikan pemeriksaan kebersihan jalur (’LINE CLEARANCE”) sudah dilakukan oleh IPCK sebelum proses Set Up Mesin dilakukan

    - Pastikan operator yang bertugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai.

    - Pastikan pemeriksaan kebersihan jalur pengemasan primer sudah dilakukan.

    - Jangan melakukan set up mesin bila CKB dan Inspection Report tidak ada.

    - Atur inkjet printer pada mesin Stripping/Blistering dengan penandaan sesuai CKB sebagai berikut:

- No. Batch		: Mengacu pada Inspection Report

- Mfg Date		:  Mengacu pada Inspection Report

- Expire Date (ED)	:  Mengacu pada Inspection Report

- HET		:  Mengacu pada CKB & daftar HET yang terbaru

    - Lakukan set up mesin hingga diperoleh hasil sesuai persyaratan pada CKB

    - Lakukan pengecekan hasil penandaan pada strip atau blister dengan cara membandingkan hasil penandaan pada strip dengan informasi yang ada pada Inspection Report dan CKB, jika sudah sesuai bubuhkan paraf petugas pada contoh strip/blister

    - Berikan contoh strip hasil setup kepada supervisor dengan jumlah sesuai dengan CKB

    - Supervisor melakukan pemeriksaan hasil set up mesin dengan cara membandingkan hasil penandaan pada strip dengan informasi yang ada pada Inspection Report dan CKB

    - Jika telah sesuai, supervisor memberikan paraf pada contoh Strip/Blister, jika sudah sesuai bubuhkan paraf Supervisor /pengawas pada contoh strip/blister

    - Minta verifikasi hasil setup kepada Inspektur Proses

    - Lampirkan Strip/Blister hasil set up mesin sebagai contoh pada CKB

    - Jika sudah disetujui oleh Inspektur Proses, lanjutkan proses Stripping/Blistering sesuai OP.7.9

  - PROSES PENGEMASAN PRIMER

    - Proses Stripping/Blistering

    - Setelah set up mesin disetujui oleh Inspektur Proses, lakukan proses stripping/blistering hingga semua produk ruahan selesai dikemas sesuai dengan urutan no. Wadah produk ruahan.

    - Lakukan kontrol selama proses pengemasan berlangsung sebagai berikut:

- Pengamatan visual terhadap strip/blister hasil pengemasan primer dengan interval dan jumlah sample sesuai instruksi pada CKB

- Lakukan test kebocoran dengan interval dan jumlah sample sesuai persyaratan CKB

- Informasikan kepada supervisor untuk dilakukan verifikasi hasil kontrol selama proses yang dilakukan. Bukti verifikasi berupa paraf dari supervisor pada halaman pengujian kontrol selama proses

    - Jika proses Stripping/Blistering memerlukan waktu hingga beberapa hari dan proses tidak kontiniu antar shift, maka lakukan line clearance kembali diawal shift sebelum proses pengemasan dimulai.

    - Lakukan sortir selama proses stripping/blistering berlangsung sesuai OP. 7.10

    - Lakukan pengecekan pada strip sesuai dengan ketentuan pada CKB yaitu setiap melakukan penggantian gulungan baru bahan kemas dan pemeriksaan berkala selama proses

    - Jika proses pengemasan primer dan sekunder tidak inline maka:

        - Tampung hasil kemas primer menggunakan wadah yang telah dibersihkan dan di tara beratnya

        - Timbang container yang berisi produk untuk mengetahui jumlah strip dalam container

        - Tempelkan Label Hasil Kemas Primer (F-I-PR-06-032-08). Pastikan label tertempel dengan kuat dan tidak mudah lepas

        - Kirimkan produk hasil pengemasan primer ke Sub. Bagian Pengemasan Sekunder sesuai OP. 7.14

    - Jika proses pengemasan primer dan sekunder berjalan inline, maka proses pengemasan sekunder dilakukan bersamaan dengan pengemasan primer.

    - Jika pada saat proses pengemasan primer ditemukan produk, alat atau mesin, dan bahan kemas yang bermasalah laporkan segera ke supervisor pengemasan primer atau pengawas produksi yang bertugas serta buat laporan penyimpangan

    - Bubuhkan paraf pelaksana pada CKB setelah selesai melaksanakan satu tahapan proses, kemudian minta verifikasi kepada supervisor.  Bukti verifikasi berupa paraf dari supervisor pada halaman CKB.

    - Tempelkan label bersih dan line clearance pada CKB setiap muncul label baru

    - Jika terdapat ketidak sesuaian parameter selama proses infokan kepada supervisor/pengawas yang bertugas

    - Proses Pengisian ke dalam Botol

- Pastikan pemeriksaan kebersihan jalur (line clearance) pengemasan primer sudah dilakukan.

- Jangan melakukan pengemasan primer bila CKB tidak ada.

- Atur jumlah tablet pada mesin Counting mengacu pada CKB.

- Lewatkan tablet pada mesin Counting.

- Tampung tablet dalam botol.

- Lakukan pemeriksaan Selama proses sesuai dengan instruksi pada CKB.

- Masukan botol yang sudah berisi tablet ke dalam box container/keranjang.

- Beri label identitas yang jelas pada setiap box container/keranjang menggunakan Label Hasil Kemas Primer(F-I-PR-06-032-08).

- Tutup box container/keranjang untuk mencegah terjadinya kontaminasi.

- Jika proses pengemasan primer dan sekunder tidak inline maka:

        - Tampung hasil kemas primer menggunakan wadah yang telah dibersihkan, kemudian tempelkan Label Hasil Kemas Primer (F-I-PR-06-032-08). Pastikan label tertempel dengan kuat dan tidak mudah lepas

        - Kirimkan produk hasil pengemasan primer ke Sub. Bagian Pengemasan Sekunder sesuai OP. 7.14

    - Setelah proses pengemasan primer selesai, lakukan langkah-langkah berikut :

              - Catat MH dan MCH Strip/blister/botol/Sachet dalam Formulir Perhitungan MH & McH Pengemasan Primer (F-I-PR-06-032-09)

              - Hitung Rekonsiliasi Penggunaan bahan kemas, dengan cara:

                - Timbang sisa bahan kemas kemudian bungkus degan plastic

                - Tempelkan label Identitas Sisa Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-10) pada bahan kemas yang telah dibungkus plastik

                - Pastikan label identitas sisa bahan kemas tertempel pada kemasan dan tidak mudah lepas

                - Tulis jumlah sisa bahan kemas pada baris sisa pemakaian di halaman rekonsiliasi bahan kemas pada CKB

                - Timbang sampah bahan kemas dan tulis hasil penimbangannya pada kolom Reject/Waste di halaman rekonsiliasi bahan kemas pada CKB

                - Hitung jumlah pemakaian bahan kemas untuk produk dan total pemakaian menggunakan formula perhitungan yang tertera pada CKB

                - Catat rekonsiliasi penggunaan bahan kemas pada CKB dan logbook Rekonsiliasi Pemakaian Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-06)

                - Bubuhkan paraf pada CKB dan logbook setelah pengisian lengkap dan sesuai

                - Minta verifikasi pengisian CKB dan logbook kepada Supervisor/pengawas yang bertugas

              - Lakukan penangan sisa bahan kemas sesuai OP 7.20

              - Lakukan penanganan sampah bahan kemas sesuai  tahapan OP 7.16

  - SORTIR HASIL PENGEMASAN PRIMER UNTUK PROSES PENGEMASAN TIDAK INLINE

    - Selama proses stripping/blistering berlangsung, lakukan sortir pada strip/blister hasil pengemasan dengan cara memeriksa secara visual meliputi:

        - Penandaan	: No batch, Mfg, ED dan HET sesuai yang telah ditentukan

        - Teks (huruf & angka)	: terbaca dengan jelas

        - Tinta / Ink	: tidak blobor / Good

        - Estetika	: baik

        - Isi poket 	: semua poket terisi @ 1 tablet/kaplet/kapsul, tablet tidak  terpotong / kosong/menumpuk beberapa tablet/kaplet/kapsul dalam 1 poket.

    - Pisahkan strip/blister yang memenuhi syarat dengan Strip/Blister cacat.

    - Beri identitas pada wadah riject produk menggunakan Label Produk Tidak Memenuhi Syarat (F-I-PR-06-032-11)

    - Masukan hasil sortir yang memenuhi syarat ke dalam box container/keranjang

    - Timbang container yang berisi produk yang telah disortir untuk mengetahui jumlah strip dalam container, catat jumlah strip per 1 kilogram pada Formulir Perhitungan MH & McH Pengemasan Primer (F-I-PR-06-032-09)

    - Tempelkan Label Hasil Kemas Primer (F-I-PR-06-032-08) pada wadah, pastikan label tertempel dengan kuat dan tidak mudah lepas

    - Tutup box container/keranjang untuk mencegah terjadinya kontaminasi.

    - Kirimkan box container/keranjang ke Sub. Bagian Pengemasan Sekunder sesuai OP 7.14

    - Tangani strip/blister cacat sesuai prosedur penanganan produk cacat dan produk rusak OP. 7.11

    - Setelah melakukan sortir secara terus-menerus, lakukan peregangan, minum air dan mencuci muka secara berkala agar tetap focus selama bekerja.

  - PENANGANAN PRODUK CACAT & PRODUK RUSAK

    - Jika proses pengemasan primer dan sekunder berjalan inline, maka seluruh produk yang masuk kedalam bin reject dianggap sebagai produk cacat/rusak sehingga ditangani sesuai dengan OP 7.11

    - Jika proses tidak inline, pastikan produk yang akan ditangani sudah di sortir sesuai OP 7.10 dan termasuk kedalam kategori sebagai berikut:

- Poket strip/blister kosong

- Penandaan tidak jelas

- Strip/blister bocor

- Pemotongan tidak simetris / tidak sesuai

- Tablet/kaplet/kapsul dalam poket Strip/blister lebih dari 1

- Posisi tablet dalam pocket mepet yang menyebabkan bocor

    - Tampung strip/blister cacat selama proses stripping/blistering berlangsung dalam wadah riject yang telah diberi identitas Label Produk Tidak Memenuhi Syarat (F-I-PR-06-032-11). Lakukan penangan produk cacat dan produk rusak diakhir proses.

    - Untuk produk dengan kemas strip:

      - Gunting Strip pada bagian pinggir tablet/kaplet/kapsul. Lakukan pengguntingan dengan hati-hati sehingga tidak merusak produk.

      - Keluarkan tablet/kaplet/kapsul dari Strip.

    - Untuk produk dengan kemasan blister:

      - Keluarkan tablet/kaplet/kapsul dari blister secara manual atau menggunakan mesin de-blistering.

      - Tampung tablet/kaplet/kapsul hasil pembongkaran ke dalam wadah

    - Untuk produk dengan kemasan serbuk

      - Keluarkan serbuk dari sachet secara manual dan gabungkan kembali ke produk ruahan yang belum dikemas

    - Untuk produk dengan kemasan botol

      - Keluarkan tablet/kaplet/kapsul dari botol secara manual

      - Tampung tablet/kaplet/kapsul hasil pembongkaran ke dalam wadah

    - Lakukan sortir pada tablet/kaplet/kapsul untuk memisahkan tablet/kaplet/kapsul/kapsul yang tidak memenuhi syarat (tablet potong, pecah, codak, hasil salut terkelupas, dll) dan memenuhi syarat

    - Tampung hasil sortir pada wadah yang telah diberi label Hasil Sortir (F-I-PR-06-032-12)

    - Beritahu Inspektur Proses untuk melakukan verifikasi tablet/kaplet/kapsul hasil sortir

    - Jika hasilnya memenuhi syarat, masukan kembali tablet/kaplet/kapsul yang bagus ke dalam hopper mesin stripping/blistering/counting untuk di kemas ulang.

    - Catat hasil verifikasi pada CKB

    - Jika hasil verifikasi inspektur proses tidak memenuhi syarat lakukan sortir ulang hingga hasil verifikasi memenuhi syarat

    - Masukkan tablet/kaplet/kapsul yang tidak memenuhi syarat kedalam plastik dan tempelkan Label Untuk Dimusnahkan (F-I-HS-02-021-01). Tangani produk rusak sesuai prosedur Penanganan Limbah Pengemasan Primer OP. 7.16

  - ADMINISTRASI PENGEMASAN PRIMER

    - Penyelesaian administrasi pengemasan primer pada sistem SAP

Jika proses pengemasan primer telah selesai,

      - Lakukan transaksi Process Order Confirmation In Process di SAP.

      - Cetak/print Confirmation Slip.

      - Bubuhkan paraf supervisor / pengawas pada bagian “Delivered By”

      - Lakukan Good Issue penggunaan bahan kemas sesuai dengan realisasi penggunaan bahan kemas. Lakukan koreksi stock jika bahan kemas yang akan digunakan tidak tersedia di system SAP

      - Print Good Issue penggunaan bahan kemas

      - Bubuhkan paraf admin pada bagian “Prepared By” dan paraf supervisor / pengawas pada bagian “Approved By”

      - Lampirkan Confirmation Slip dan Good Issue bahan kemas pada CKB

    - Penyelesaian dokumen CKB

      - Lakukan review CKB oleh admin dan Supervisor/Pengawas

      - Periksa kembali kelengkapan pengisian CKB dan formulir pendukung lainnya, pastikan sudah diisi dengan benar dan lengkap.

      - Pastikan formulir berikut dilampirkan pada SKB:

      - Formulir Permintaan Bahan Kemas Primer (F-I-PR-06-032-01)

      - Formulir Perhitungan MH & McH Pengemasan Primer (F-I-PR-06-032-09)

      - Formulir Penyerahan Produk Hasil Kemas Primer (F-I-PR-06-032-13)

      - Formulir Pengecekan Bahan kemas Tambahan (F-I-PR-06-032-07) (jika ada)

      - Confirmation slip

      - Good issue

      - Kirimkan dokumen yang sudah lengkap ke Sub. Bag. Pengemasan Sekunder

      - Pastikan dokumen yang diserahkan ke bagian pengemasan sekunder telah diisi lengkap dan diparaf oleh operator dan supervisor / pengawas pengemasan primer

  - PEMERIKSAAN DAN PERSETUJUAN CKB PENGEMASAN PRIMER

    - Lakukan konfirmasi CKB oleh Spv Pengemasan / pengawas setiap selesai satu tahapan proses

    - Lakukan konfirmasi proses order tahapan pengemasan primer dengan Confirmation Slip

  - PENGIRIMAN PRODUK HASIL PENGEMASAN PRIMER KE SUB BAG. PENGEMASAN SEKUNDER

    - Proses Pengemasan Inline

      - Kirimkan produk hasil pengemasan primer secara bertahap sesuai dengan jalannya mesin stripping/blistering yang terhubung dengan mesin Cartoning.

      - Isi Formulir Penyerahan Produk Hasil Kemas Primer (F-I-PR-06-032-13) setelah selesai proses pengemasan

      - Jika proses pengemasan primer dilakukan tidak 1 batch utuh, isi Formulir Penyerahan Produk Hasil Kemas Primer (F-I-PR-06-032-13) sesuai dengan hasil yang diserahkan ke pengemasan sekunder

      - Bubuhkan paraf pelaksana yang menyerahkan pada kolom ”yang menyerahkan” pada formulir penyerahan Formulir Penyerahan Produk Hasil Kemas Primer (F-I-PR-06-032-13)) sebagai bukti penyerahan barang.

      - Pastikan pelaksana Pengemasan Sekunder membubuhkan paraf pada kolom ”yang menerima” pada Formulir Penyerahan Produk Hasil Kemas Primer (F-I-PR-06-032-13) sebagai bukti penerimaan barang.

    - Proses Pengemasan Tidak Inline (Manual)

      - Pastikan produk yang akan dikirim ke Sub. Bagian Pengemasan Sekunder adalah :

      - Produk hasil sortir yang memenuhi syarat.

      - Produk sudah disimpan dalam wadah tertutup

      - Wadah produk sudah diberi label Hasil Kemas Primer (F-I-PR-06-032-08)

      - Jika proses pengemasan primer memerlukan waktu beberapa hari, kirimkan hasil pengemasan primer ke Sub. Bagian Pengemasan Sekunder secara bertahap (parsial) disertai dengan Formulir Penyerahan Produk Hasil Kemas Primer (F-I-PR-06-032-13)

      - Pastikan pelaksana pengemasan Sekunder membubuhkan tanda tangan pada Formulir tersebut pada kolom ”Yang Menerima” sebagai bukti penerimaan barang.

  - PROSES PENGEMASAN ULANG

PERHATIAN : Jangan melakukan proses pengemasan ulang tanpa pemastian kebersihan jalur (’LINE CLEARANCE”) terlebih dahulu oleh Inspektur Proses.

    - Terima CKB & Material Request untuk pengemasan ulang dari Bagian Pengendalian Proses Produksi.

    - Pastikan bahan kemas untuk pengemasan ulang sudah tersedia.

    - Jika belum tersedia, lakukan permintaan bahan kemas ke Sub Bagian Penandaan Bahan Kemas sesuai OP 7.4

    - Pastikan Produk yang akan dikemas ulang sudah memenuhi syarat (sudah diperiksa oleh Inspektur Proses).

    - Pastikan pemastian kebersihan jalur pengemasan primer sudah dilakukan sesuai OP 7.7

    - Lakukan pengemasan ulang sesuai Prosedur Proses Pengemasan Primer OP 7.8 – 7.14

  - PENANGANAN LIMBAH PENGEMASAN PRIMER

    - Pastikan limbah dari pengemasan primer adalah :

      - Reject tablet/kaplet/kapsul dari proses pembongkaran strip/blister

      - Debu produk

      - Limbah bahan kemas (polycel, Al Foil,PVC, PVDC). Pastikan bahan kemas strip/Blister/Sachet yang dibuang sudah di rusak dan tidak ada produk yang tersisa dalam kemasan

      - Limbah solvent Inkjet Printer

      - Spare part mesin yang rusak

    - Kelompokkan Limbah menjadi limbah B3 dan Non B3 sesuai prosedur Penanganan Limbah B3 (I-HS-02-021) dan Prosedur Penanganan Limbah Padat Non B3 (PHS-02-001).

    - Simpan limbah non B3 di ruang rubbish di setiap area

    - Untuk Limbah B3, lakukan penanganan sebagai berikut:

      - Limbah Bahan kemas yang kontak produk

      - Timbang bahan kemas yang akan dimusnahkan dan tempelkan Label Untuk Dimusnahkan (F-I-HS-02-021-01).

      - Catat sampah bahan kemas yang akan dimusnahkan dalam formulir Data Lampiran Penyerahan Limbah Internal (F-I-HS-02-021-03) dan Berita Acara Penyerahan limbah internal (F-I-HS-02-021-02). Pastikan berita acara sudah penyerahan limbah sudah diisi dan ditandatangan oleh Asman Pengemasan sebelum menyerahkan limbah.

      - Isi Logbook Serah Terima Limbah B3 Pengemasan Primer (F-I-PR-06-032-14) pada saat penyerahan limbah B3

      - Lakukan penyerahan limbah setiap hari

      - Limbah Produk ruahan riject dan debu produk

      - Timbang produk reject dimusnahkan dan tempelkan Label Untuk Dimusnahkan (F-I-HS-02-021-01).

      - Catat produk riject yang akan dimusnahkan dalam formulir Data Lampiran Penyerahan Limbah Internal (F-I-HS-02-021-03)

      - Basahi reject produk dengan air hingga dimensi produk ruahan berubah

      - Timbang kembali reject produk setelah dibasahi dan catat pada Berita Acara Penyerahan limbah internal (F-I-HS-02-021-02). Pastikan berita acara sudah penyerahan limbah sudah diisi dan ditandatangan oleh Asman Pengemasan sebelum menyerahkan limbah.

      - Isi Logbook Serah Terima Limbah B3 Pengemasan Primer (F-I-PR-06-032-14) pada saat penyerahan limbah B3

      - Lakukan penyerahan limbah seminggu sekali

      - Limbah solvent

      - Tampung limbah solvent dalam wadah jerigen

      - Pastikan jerigen tertutup rapat untuk menghindari tumpahan

      - Tempelkan Label Untuk Dimusnahkan (F-I-HS-02-021-01).

      - Catat limbah solvent yang akan dimusnahkan dalam formulir Data Lampiran Penyerahan Limbah Internal (F-I-HS-02-021-03) dan Berita Acara Penyerahan limbah internal (F-I-HS-02-021-02). Pastikan berita acara sudah penyerahan limbah sudah diisi dan ditandatangan oleh Asman Pengemasan sebelum menyerahkan limbah.

      - Isi Logbook Serah Terima Limbah B3 Pengemasan Primer (F-I-PR-06-032-14) pada saat penyerahan limbah B3

      - Lakukan penyerahan limbah seminggu sekali

  - PENANGANAN BAHAN KEMAS REJECT

    - Laporkan jika ditemukan bahan kemas riject kepada SPV atau pengawas yang bertugas

    - Bungkus bahan kemas riject dengan plastik dan tempelkan Label Bahan Kemas Riject (F-I-PR-06-032-15)

    - Untuk bahan kemas riject supplier, kembalikan bahan kemas ke Sub. Bagian Penandaan Bahan Kemas disertai dengan formulir Penyimpangan dan Formulir Pengembalian Bahan Kemas Reject Supplier (F-I-PR-06-032-16)  serta lakukan permintaan bahan kemas pengganti.

    - Jika bahan kemas reject supplier tidak memungkinkan dikembalikan langsung ke bagian Sub. Bagian Penandaan Bahan Kemas, simpan sementara bahan kemas riject di rak area bahan kemas riject di ruangan staging bahan kemas. Pastikan rak ditinggalkan dalam kondisi terkunci.

    - Untuk bahan kemas riject bukan dari suplier, simpan bahan kemas di simpan bahan kemas riject di rak area bahan kemas riject di ruangan staging bahan kemas desertai dengan Label Bahan Kemas Riject (F-I-PR-06-032-15).

    - Isi Logbook Bahan Kemas Reject (F-I-PR-06-032-17) setiap menyimpan dan memusnahkan bahan kemas reject.

    - Lakukan pemusnahan bahan kemas reject bukan supplier setiap 1 (satu) bulan sekali

    - Jika dibutuhkan minta bahan kemas pengganti bahan kemas riject ke bagian Penandaan Bahan Kemas sesuai OP 7.4

  - PENANGANAN PRODUK PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR

Tangani produk psikotropika dan prekursor sesuai dengan Instruksi Kerja Penanganan & Pengendalian Bahan Baku & Produk Psikotropika dan Prekursor (I-PR-00-075)

  - PENANGANAN SISA BAHAN KEMAS

    - Pastikan bahan kemas yang akan disimpan sudah ada pada formulir Daftar Penyimpanan Sisa Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-18). Tambahkan bahan kemas yang akan disimpan ke dalam formulir jika sisa bahan kemas yang akan disimpan belum terdapat pada formulir Daftar Penyimpanan Sisa Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-18).

    - Jika proses batch to batch, timbang sisa bahan kemas dan tempelkan Label Identitas Sisa Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-10). Pastikan label menempel dengan baik dan tidak mudah lepas. Lanjutkan proses sesuai OP. 7.7, 7.8.

    - Jika proses tidak batch to batch, maka

                - Bungkus sisa bahan kemas (polycel) dengan kantong plastik.

                - Timbang sisa bahan kemas dan tempelkan Label Identitas Sisa Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-18). Pastikan label menempel dengan baik dan tidak mudah lepas

                - Simpan sisa bahan kemas di rak penyimpanan sisa bahan kemas, dengan ketentuan sebagai berikut:

      - Jika memungkinkan gunakan 1 rak untuk menyimpan 1 jenis / no. Batch / kode design bahan kemas.

      - Jika 1 rak dipakai untuk lebih dari 1 jenis/no. Batch/kode design bahan kemas gunakan partisi sebagai pemisahnya.

                - Jika sisa bahan kemas tidak memungkinkan untuk disimpan di rak, simpam sisa bahan kemas diatas palet ruang staging bahan kemas dengan ketentuan sebagai berikut:

    - Jarak palet dengan dinding dan jarak palet dengan palet 10-15 cm untuk memudahkan Petugas pengemasan primer:

      - Menyimpan dan mengambil bahan kemas tersebut.

      - Membersihkan bahan kemas dan ruangan.

    - Jangan menggunakan 1 palet untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis/no. batch dan kode design bahan kemas yang berbeda.

    - Jika dalam keadaan terpaksa menyimpan bahan kemas yang berbeda jenis/no. Batch/ kode design dalam 1 palet, gunakan partisi sebagai pemisahnya.

    - Simpan sisa bahan kemas di atas palet dengan penumpukan yang seimbang

    - Distribusikan berat secara merata di atas permukaan pallet

                - Isi formulir Kartu Stok Sisa Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-19) setiap melakukan penyimpanan dan pengambilan sisa bahan kemas. Pengisian Kartu Stok Sisa Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-19) dilakukan oleh penanggung jawab ruangan staging bahan kemas.

                - Hindari menyimpan pallet di depan pintu keluar/masuk, pintu emergency dan koridor.

                - Lakukan stok opname mandiri setiap sebulan sekali dengan cara mencocokkan stok bahan kemas di sistem SAP dengan fisik bahan kemas yang tersimpan di ruang staging bahan kemas.

  - PENANGANAN BAHAN KEMAS PRODUK DENGAN DESAIN YANG MIRIP

Penyimpanan bahan kemas dengan desain yang mirip dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

        - Perhatikan produk-produk dengan desain yang mirip sesuai Registrasi Produk LASA Plant Banjaran (F-I-QS-00-017-07)

        - Bahan kemas produk dengan desain yang mirip tidak boleh disimpan secara berdekatan dan disimpan dengan ketentuan sebagai berikut:

          - Untuk penyimpanan di rak

      - Penyimpanan bahan kemas dengan desain yang mirip disimpan pada rak yang terpisah

      - Partisi tetap digunakan sebagai pemisah antar bahan kemas

      - Isi formulir Daftar Penyimpanan Sisa Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-18).

          - Untuk penyimpanan menggunakan pallet

      - Tidak diperbolehkan menyimpan bahan kemas dengan desain yang mirip pada satu palet meskipun menggunakan partisi.

      - Untuk bahan kemas dengan desain yang mirip disimpan pada palet yang berbeda

        - Gunakan formulir berwarna kuning untuk produk-produk dengan desain yang mirip. Formulir yang dimaksud antara lain:

          - Identitas sisa bahan kemas (F-I-PR-06-032-10)

          - Kartu Stok Sisa Bahan Kemas Primer (F-I-PR-06-032-19)

          - Identitas Bahan Kemas (F-I-PR-06-032-04)

          - Label Hasil Kemas Primer (F-I-PR-06-032-08)

        - Untuk produk-produk yang tidak termasuk ke dalam daftar produk dengan desain yang mirip, label dan formulir yang digunakan menggunakan kertas berwarna putih.

  - OPERATOR MESIN PENGEMASAN PRIMER

    - Operasikan mesin Stripping/Blistering/Counting oleh operator yang sudah mendapatkan pelatihan.

    - Operator mesin stripping/blistering/counting/sacheting mempunyai tugas sebagai berikut:

    - Melakukan proses pengemasan primer menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap

    - Melakukan persiapan pengemasan primer, meliputi penyiapan mesin pengemasan

    - ( stripping/blistering), produk ruahan yang akan dikemas dan dokumen.

    - Melakukan prosedur line clearance sebelum proses pengemasan dimulai

    - Melakukan proses pengemasan primer dengan mengoperasikan mesin stripping / blistering / counting/sacheting.

    - Melakukan sortir, penyusunan dan pelabelan produk hasil stripping/ blistering/counting/sacheting.

    - Melakukan kegiatan administrasi seperti pengisian CKB, logbook, dan dokumen kelengkapan produksi lainnya

    - Memeriksa kelengkapan dokumen pengemasan primer.

    - Mengirim produk hasil pengemasan primer ke Sub. Bagian pengemasan sekunder

    - Menjaga kebersihan ruangan dan mesin selama dan setelah proses pengemasan primer selesai.

    - Supervisor menunjuk operator untuk setiap mesin.

    - Penunjukan operator mesin menggunakan formulir Memo Penunjukan Operator mesin (F-I-PR-06-032-21)

    - Supervisor bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan administrasi pengemasan primer yang dilakukan oleh operator.

  - PERSONEL YANG BOLEH MASUK KE AREA PENGEMASAN PRIMER

Personel yang diperbolehkan masuk ke area pengemasan Primer adalah sebagai berikut:

    - Personel Pengemasan Primer yang bertugas di tempat tersebut.

    - Inspektur Proses yang akan melakukan tugas :

    - Pemeriksaan Line Clearance & Set up Mesin Stripping/Blistering/Counting/Sacheting.

    - Pemeriksaan lainnya selama proses pengemasan

    - Tamu yang sudah mendapatkan ijin Asisten Manager Pengemasan dengan diantar oleh supervisor/petugas pengemasan Primer.

    - Karyawan Plant Banjaran yang memiliki kepentingan di Sub. Bagian Pengemasan primer yang sudah mendapat ijin dari Asman Pengemasan.

    - Daftar Personel yang bekerja di area Pengemasan Primer dapat dilihat pada formulir Daftar Personel yang bekerja di area Pengemasan Primer (F-I-PR-06-032-22)

  - PENANGGUNG JAWAB RUANGAN

    - Penanggung Jawab Penyimpanan

    - Supervisor bertanggung jawab terhadap penyimpanan produk hasil pengemasan primer, bahan kemas dan change part mesin di Sub. Bagian Pengemasan Primer.

    - Jika Supervisor tidak ada di tempat, maka penanggung jawab ruangan dipegang oleh pengganti sementara (Pgs) Supervisor atau personil yang ditunjuk menggunakan formulir Penunjukkan Penanggung jawab Ruangan (F-I-PR-06-032-23)

    - Supervisor menunjuk personal yang bertanggung jawab untuk ruang penyimpanan bahan kemas dan change part mesin.

    - Penanggung jawab ruangan penyimpanan bahan kemas memiliki tugas untuk

      - Melakukan penganan bahan kemas dan sisa bahan kemas sesuai OP 7.5 dam 7.19

      - Melakukan pengecekan kondisi penyimpanan ruangan meliputi suhu, kelembaban, dan Perbedaan tekanan antar ruangan disetiap awal dan akhir shift. Hasil pengecekan dituliskan pada Formulir Pemeriksaan Kondisi Ruangan (F-I-PR-06-032-24)

    - Penanggung Jawab Kebersihan Ruangan

    - Supervisor menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap kebersihan ruangan di Sub. Bag. Pengemasan Primer.

    - Penanggung jawab kebersihan ruangan bertanggung jawab terhadap:

      - Kebersihan ruangan

      - Kebersihan barang yang ada di dalam ruangan tersebut

      - Pengecekan kondisi ruangan

      - Kelengkapan prosedur dan/atau instruksi kerja yang ada di ruangan tersebut

    - Penunjukan penanggung jawab kebersihan ruangan menggunakan formulir Penunjukkan Penanggung jawab Ruangan (F-I-PR-06-032-23)

    - Informasi penanggung jawab ruangan dapat dilihat di setiap ruangan pada Label Penanggungjawab ruangan (F-I-PR-06-032-25)

    - Jika personil yang ditunjuk tidak ada di ditempat, maka penanggung jawab kebersihan ruangan dipegang oleh personil lain yang bertugas di ruangan tersebut.

  - PENANGANAN PROSES PENGEMASAN UNTUK PRODUK HALAL

    - Dokumen produksi harus mengacu pada formula dan matriks bahan yang telah diketahui oleh LPPOM MUI.

    - Bahan yang dapat digunakan dalam produksi halal hanya yang terdapat dalam daftar bahan yang telah diketahui oleh LPPOM MUI dan telah mendapatkan “Halal Pass”.

    - Harus dipastikan bahwa di area produksi tidak boleh ada bahan-bahan yang tidak digunakan untuk produksi.

    - Catatan bets produksi didokumentasikan dengan baik dan lengkap

    - Proses pencucian fasilitas produksi dan peralatan menjamin terhindar dari bahan najis.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-PR-06-032-01/00 | Formulir Permintaan Bahan Kemas Primer |  |
| 2 | F-I-PR-06-032-02/00 | Logbook Serah Terima Bahan Kemas |  |
| 3 | F-I-PR-06-032-03/00 | Daftar Penyimpanan Bahan Kemas dalam Proses |  |
| 4 | F-I-PR-06-032-04/00 | Identitas Bahan Kemas |  |
| 5 | F-I-PR-06-032-05/00 | Logbook Serah Terima Produk Ruahan |  |
| 6 | F-I-PR-06-032-06/00 | Logbook Penggunaan Bahan Kemas |  |
| 7 | F-I-PR-06-032-07/00 | Formulir Pengecekan Bahan Kemas Tambahan |  |
| 8 | F-I-PR-06-032-08/00 | Label Hasil Kemas Primer |  |
| 9 | F-I-PR-06-032-09/00 | Formulir Perhitungan MH & McH Pengemasan Primer |  |
| 10 | F-I-PR-06-032-10/00 | Identitas Sisa Bahan Kemas |  |
| 11 | F-I-PR-06-032-11/00 | Produk Tidak Memenuhi Syarat |  |
| 12 | F-I-PR-06-032-12/00 | Hasil Sortir |  |
| 13 | F-I-PR-06-032-13/00 | Formulir Penyerahan Produk Hasil Kemas Primer |  |
| 14 | F-I-PR-06-032-14/00 | Logbook Serah Terima Limbah B3 Pengemasan Primer |  |
| 15 | F-I-PR-06-032-15/00 | Label Bahan Kemas Riject |  |
| 16 | F-I-PR-06-032-16/00 | Formulir Pengembalian Bahan Kemas Reject Supplier |  |
| 17 | F-I-PR-06-032-17/00 | Logbook Bahan Kemas Reject |  |
| 18 | F-I-PR-06-032-18/00 | Daftar Penyimpanan Sisa Bahan Kemas |  |
| 19 | F-I-PR-06-032-19/00 | Kartu Stok Sisa Bahan Kemas |  |
| 20 | F-I-PR-06-032-20/00 | Memo Penunjukan Operator Mesin |  |
| 21 | F-I-PR-06-032-21/00 | Daftar Personal yang bekerja di area Pengemasan Primer |  |
| 22 | F-I-PR-06-032-22/00 | Formulir Penunjukkan Penanggung Jawab Ruangan |  |
| 23 | F-I-PR-06-032-23/00 | Formulir Pemeriksaan Kondisi Ruangan |  |
| 24 | F-I-PR-06-032-24/00 | Label Penanggungjawab ruangan |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-PR-06-032 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| F-I-PR-00-078-01 | Label “BERSIH” |
| F-I-QC-00-172-03 | Label “LINE CLEARANCE” |
| F-I-HS-02-021-01 | Label Untuk Dimusnahkan |
| I-HS-02-021 | Instruksi Kerja Penanganan Limbah B3 |
| PHS-02-001 | Prosedur Penanganan Limbah Padat Non B3 |
| F-I-HS-02-021-03 | Formulir Data Lampiran Penyerahan Limbah Internal |
| F-I-HS-02-021-02 | Berita Acara Penyerahan limbah internal |
| I-PR-00-075 | Instruksi Kerja Penanganan & Pengendalian Bahan Baku & Produk Psikotropika dan Prekursor |
| F-I-QS-00-017-07 | Registrasi Produk LASA Plant Banjaran |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli:SSDR
Controlled Copy:

- AMPF

- SKP

- AMP2

- SSTL3

- AMP3

- SPPSH