- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Acarbose Tablet 50 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Acarbose Tablet 50 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk bikonveks | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih atau putih kekuningan | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 6,40 – 7,40 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 2,60 – 3,60 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 118,75 – 131,25 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 30,00 – 80,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma; USP 43 – NF 38 (Hal. 6940) |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | PT. Kimia Farma; USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | PT. Kimia Farma; USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
| 8 | Keragaman Bobot | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | USP 43 – NF 38 (Hal. 7183) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | USP 43 – NF 38 (Hal. 8137) |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 mL; Akuades Alat : Paddle, 75 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q = 80) | PT. Kimia Farma; USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
| 11 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Cemaran D | % | Tidak lebih dari 1,2 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cemaran B | % | Tidak lebih dari 0,5 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
|  | Cemaran A | % | Tidak lebih dari 1,6 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
|  | Cemaran C | % | Tidak lebih dari 1,0 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
|  | Cemaran tidak spesifik | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
|  | Total cemaran | % | Tidak lebih dari 3,0 | USP 43 – NF 38 (Hal. 31) |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen III Tahun 2024 (Hal. 53) |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen III Tahun 2024 (Hal. 53) |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen III Tahun 2024 (Hal. 53) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-144 | 00 | 29 DEC 2022 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-144 | 01 |  | Perubahan templet dokumen, Perubahan redaksi pada syarat penerimaan dan referensi uji batas mikroba, Perubahan daftar distribusi dokumen | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 53) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SPMP

- AMPT

- SOVMA