- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Capsule No. 2 Green/Green untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Capsule No. 2 Green/Green yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk, - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim 		: -

Rumus molekul 		: -

Bobot molekul		: -

Kode material		: 32000326

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Kapsul kosong No. 2 | PT. Kima Farma |
|  | Warna |  | Hijau tua opaque | PT. Kima Farma |
|  | Karakteristik lain |  | Tutup dan wadah kapsul terdapat logo KF dengan tulisan berwarna putih | PT. Kima Farma |
| 2 | Susut Pengeringan | % | 13.0 – 16.0 | PT. Kima Farma |
| 3 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 7.0 | PT. Kima Farma |
| 4 | Waktu Hancur | menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kima Farma |
| 5 | Bobot rata-rata | mg | 58.6 – 67.4 | PT. Kima Farma |
| 6 | Panjang Wadah Kapsul | mm | 14.81 – 15.73 | PT. Kima Farma |
| 7 | Panjang Tutup Kapsul | mm | 8.48 – 9.40 | PT. Kima Farma |
| 8 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 1.0 | PT. Kima Farma |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-164 | 00 | 27 Nov 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-164 | 01 |  | - Perubahan pada Spesifikasi Bahan | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar DistribusiDokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

  - AMPM

  - SPBB

  - SPML

  - SOVMA