- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Captopril Tablet 25 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Captopril Tablet 25 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 822 – 823) ; FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - Captopril Disulfida (No. Laporan VMA : VKB-MA10-1001/00, Tanggal Berlaku : 31 Oct 2024)

  - Disolusi (No. Laporan VMA : VKB-MA4-1035/00, Tanggal Berlaku : 11 Oct 2024)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 13. | HPLC |
| 2. | Jangka sorong | 14. | Labu ukur |
| 3. | Hardness Tester | 15. | Botol reagen 1000 mL |
| 4. | Friability Tester | 16. | Membran filter 0,20 μm |
| 5. | Mortin dan stemper | 17. | Kertas Saring |
| 6. | Spatula | 18. | Dissolution Tester |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 19. | Disintegration Tester |
| 8. | Syringe | 20. | Ultrasonic Bath |
| 9. | Pipet Volume | 21. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 10. | Gelas Kimia | 22. | Vial |
| 11. | Syringe Filter 0,20 µm | 23. | Kolom L1 (C18) 4.6 x 250 mm, 5 µm |
| 12. | Pompa vakum | 24. | Spektrofotometer UV-Vis |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baku kerja Captopril |  |  |
| 2. | Baku Pembanding Primer Captopril Disulfida |  |  |
| 3. | Asam Fosfat |  |  |
| 4. | Asam Klorida |  |  |
| 5. | Akuades |  |  |
| 6. | Metanol Pro HPLC |  |  |
| 7. | Toluena |  |  |
| 8. | Asam Asetat Glasial |  |  |
| 9. | 5,5-ditiobis (asam 2-nitrobenzoat) |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Sebelum melaksanakan pemeriksaan produk Captopril Tablet 25 mg, analis wajib menggunakan APD sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja APD dan Pakaian Kerja. (I-HS-01-022).

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 25 mg (S-QC-03-112).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 25 mg (S-QC-03-112).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 25 mg (S-QC-03-112).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 25 mg (S-QC-03-112).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Waktu Hancur (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 25 mg (S-QC-03-112).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Identifikasi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 822 – 823))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 25 mg (S-QC-03-112).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Campurkan Toluena P sebanyak 75 mL, Asam Asetat Glasial P 25 mL dan 1 mL Metanol P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Jenuhkan larutan fase gerak di dalam Chamber selama ± 2 jam.

- Larutan 5.5-ditiobis (Asam 2-Nitrobenzoat) 0.04%

- Timbang dengan seksama 40 mg 5.5-ditiobis (Asam 2-Nitrobenzoat) P, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Tambahkan 100 mL Metanol, aduk hingga homogen.

- Larutan Penampak bercak

- Campurkan 10 mL Ammonium Hidroksida P dan 60 mL larutan 5,5-ditiobis (asam 2-nitrobenzoat) 0.04%, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 40,00 mg baku kerja Captopril, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan 5.0 mL metanol, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

  - Masukkan 800,00 mg serbuk tablet (setara dengan 100 mg captopril) ke dalam labu ukur 25 mL.

  - Tambahkan 25 mL metanol, aduk selama 30 menit menggunakan pengaduk magnetik dan sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

  - Gunakan beningan yang telah di sentrifugasi.

- Pengukuran

Lakukan pengukuran terhadap Larutan Baku Pembanding dan Larutan Uji pada kondisi berikut :

• Kromatografi 	      : Kromatografi Lapis Tipis

• Volume Injeksi     : 50 μL

• Fase Gerak 	     : Sesuai Larutan Fase Gerak

• Detektor	     : Uv-366 nm

• Jarak Elusi	     : 15 cm

• Jarak antar noda : 2 cm

- Syarat		     : Harga Rf bercak utama Larutan uji sesuai dengan Larutan baku

(*) Tandai bercak pada kromatogram dengan menyemprotkan Penampak bercak dan lakukan pengukuran sesegera mungkin karena warna bercak cepat menghilang dan menguap.

  - Penetapan Kadar (FI VI Tahun 2020 (Hal. 822 – 823))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 25 mg (S-QC-03-112).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Campurkan 550 mL Metanol Pro HPLC, 450 mL Akuades dan 0.5 mL Asam Fosfat.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Captopril replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			:   4.6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm.

Detektor		:   UV 220 nm.

Laju Alir 		:   1,0 mL/ menit.

Volume Injeksi		:   20 μL.

Fase gerak	: Campuran Metanol Pro HPLC : Akuades : Asam Fosfat 
    (550:450:0.5).

Pelarut			:   Fase Gerak.

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| 2. | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| 3. | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1.5 |
| 6. | Resolusi | R ≥ 2.0 |

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 25.00 mg baku kerja Captopril dan 1.25 mg baku pembanding primer Captopril Disulfida, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Larutan Baku

- Timbang 25.00 mg baku kerja Captopril, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Captopril Tablet 25 mg, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 200.00 mg, Masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Ambil larutan bening, saring dengan filter 0.20 μm.

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Dosis ×  WrWu × FuFs×  B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Captopril yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws Wu | = = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr Dosis | = = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) 25 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (25) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (25) |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Keseragaman Kandungan (FI VI Tahun 2020 (Hal. 823; 2025 – 2028))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 25 mg (S-QC-03-112).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Campurkan 550 mL Metanol Pro HPLC, 450 mL Akuades dan 0.5 mL Asam Fosfat.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Captopril replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			:   4,6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm.

Detektor		:   UV 220 nm.

Laju Alir 		:   1,0 mL/ menit.

Volume Injeksi		:   20 μL.

Fase gerak	: Campuran Metanol Pro HPLC : Akuades : Asam Fosfat 
    (550:450:0,5).

Pelarut			:   Fase Gerak.

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2. | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3. | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6. | Resolusi | R ≥ 2,0 |

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 25.00 mg baku kerja Captopril dan 1.25 mg baku pembanding primer Captopril Disulfida, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 25.00 mg baku kerja Captopril, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Larutan Uji

- Masukkan satu tablet ke dalam labu ukur 25 mL, lakukan 10 kali.

- Tambahkan fase gerak sebanyak 10 mL, kocok hingga tablet pecah dan sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

- Lakukan sentrifuga sebanyak ±10 mL larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Ambil larutan bening, saring dengan filter 0.20 μm.

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Dosis× FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Captopril yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 25 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (25) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (25) |
| B% | = | % Baku kerja. |

    - Perhitungan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 25 mg (S-QC-03-112).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(I-QC-00-187).

  - Disolusi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 822 – 823))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 25 mg (S-QC-03-112).

    - Cara Kerja :

| Media | : | HCl 0.01 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (keranjang) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0.5 °C |
| Waktu | : | 20 menit |
| Panjang Gelombang | : | 205 nm |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |
| Blanko | : | Media disolusi HCl 0.01 N |

- Pembuatan Larutan

- Larutan HCl 0,01 N

- Pipet 0.83 mL Asam Klorida, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Catatan: Media disolusi diawudarakan secara sempurna untuk mengurangi paparan udara terhadap Captopril dan segera lakukan analisa.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 13.90 mg baku kerja Captopril, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan ¾ mL media disolusi, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Captopril : 0.0139 mg/mL).

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan.

- Masukkan 1 Tablet Captopril 25 mg, masukkan ke dalam labu disolusi yang telah berisi 900 mL media disolusi.

- Jalankan alat sesuai dengan kondisi disolusi yang telah dipersyaratkan, suhu 37oC ± 0.5oC.

- Setelah 20 menit alat dijalankan, ambil ± 10 mL larutan, tampung dalam vial.

- Pipet 10 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan media disolusi hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Captopril : 0.0139 mg/mL).

- Toleransi

Dalam waktu 20 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumLah yang tertera pada etiket.

| Tahap | JumLah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu=AuAs×CsCr×B%

Keterangan :

Cu	: Kadar Captopril yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Au	: Absorbansi Captopril pada larutan uji

As	: Absorbansi Captopril pada larutan baku

Cs	: Konsentrasi Captopril pada larutan baku

Cr	: Konsentrasi Captopril pada larutan uji

B%	: Kadar baku kerja (%)

  - Captopril Disulfida (FI VI Tahun 2020 (Hal. 822 – 823))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 25 mg (S-QC-03-112).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Campurkan 550 mL Metanol Pro HPLC, 450 mL Akuades dan 0.5 mL Asam Fosfat.

- Masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Captopril replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			:   4.6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor		:   UV 220 nm

Laju Alir 		:   1.0 mL/ menit

Volume Injeksi		:   20 μL

Fase gerak	: Campuran Metanol Pro HPLC : Akuades : Asam Fosfat 
    (550:450:0.5)

Pelarut			:   Fase Gerak

Suhu Kolom 		: 25°C (suhu ruang)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| 2. | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| 3. | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Resolusi (R) | R ≥ 2.0 |
| 6. | Waktu retensi relatif (rrt) | Waktu retensi relatif kaptopril dan kaptopril disulfida berturut-turut adalah 0.5 dan 1.0 |

- Pembuatan Larutan Stok Captopril Disulfida

- Timbang saksama 10 mg Reference Standard Captopril Disulfida, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL coklat.

- Tambahkan fase gerak ¾ mL labu, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Captopril Disulfida : 1 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang saksama 2.5 mg baku kerja Captopril dan 5 mg Reference Standard Captopril Disulfida, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL.

- Tambahkan fase gerak ¾ mL labu, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis (Konsentrasi Captopril : 0.5 mg/mL dan Captopril Disulfida : 1 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku

- Pipet 1.25 mL larutan stok Captopril disulfida, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Captopril Disulfida : 0.05 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang dan serbukkan tidak kurang dari 20 tablet.

- Timbang saksama 200 mg sampel (setara 25 mg Captopril), masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan fase gerak ¾ mL labu, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi Captopril : 1 mg/mL).

- Perhitungan

CO=LuLs×CW ×B%

Keterangan :

| CO | : | Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji |
| Ls | : | Luas area puncak Captopril disulfida pada larutan baku |
| C | : | Konsentrasi Captopril disulfida dalam larutan baku (mg stok Captopril disulfida10×1,2525) |
| W | : | Bobot Captopril dalam tablet yang digunakan dalam larutan uji (mg) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Captopril Tablet 25 mg (S-QC-03-112).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-112 | 00 | 01 OCT 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-112 | 01 | 09 JAN 2023 | Perubahan kolom pada penetapan kadar, keseragaman kandungan dan captopril disulfida, perhitungan captopril disulfida | Menyesuaikan dengan hasil TMA dari rnd yang mengacu pada FI VI tahun 2020 |
| I-QC-03-112 | 02 | 07 NOV 2023 | Penambahan Uji Batas Mikroba | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> untuk pemenuhan registrasi BPOM |
| I-QC-03-112 | 03 | 12 NOV 2024 | - Perubahan pada poin referensi dan bahan - Penambahan identifikasi menggunakan KLT - Perubahan pada metode pemeriksaan Disolusi dan Captopril Disulfida | Menyesuaikan dengan kompendia terbaru FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-112 | 04 |  | - Perubahan redaksi pada identifikasi (Fase Gerak dan larutan penampak bercak) - Penjabaran pembuatan larutan 5.5-ditiobis (Asam 2-Nitrobenzoat) 0.04% | Penulisan redaksi yang belum sesuai |

# Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| S-QC-03-111 | Spesifikasi Produk Captopril Tablet 12.5 mg |
| I-QC-00-187 | Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul |
| PQC-04-003 | Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SPMP

- AMPT

- SOVMA