- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk Sediaan |  | Larutan Jernih |  |
|  | Warna |  | Merah | PT. Kimia Farma |
|  | Aroma |  | Stroberi | PT. Kimia Farma |
|  | Rasa |  | Manis agak pahit | PT. Kimia Farma |
| 2. | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identfikasi A HPLC |  | Waktu retensi puncak utama larutan uji sesuai dengan larutan baku | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1362) |
|  | Identifikasi B Kromatografi Lapis Tipis (KLT) |  | Rf larutan uji sesuai dengan larutan standar | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1362) |
| 3. | Berat Jenis | g/mL | 1.00 – 1.20 | PT. Kimia Farma |
| 4. | pH |  | 3.8 – 6.1 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1362) |
| 5. | Volume terpindahkan | mL | 60.00 – 62.00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2121) |
| 6. | Kadar | % | 90.00 – 110.00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1363) |
| 7. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka lempeng total (ALT) | Cfu/mL | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/mL | Tidak lebih dari 101 (20) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/mL | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 8. | 4-aminofenol | % | Tidak lebih dari 0,15 | USP 48 NF 43 Tahun 2025 |
| 9. | Keragaman Bobot | % | Nilai penerimaan 10 botol tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 10. | Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol |  |  |  |
|  | Etilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,10 | Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 295) <482> |
|  | Dietilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,10 | Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 295) <482> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-077 | 00 | 24 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-077 | 01 | 28 JAN 2021 | Perubahan pada komposisi matixol | - |
| S-QC-03-077 | 02 | 02 JUN 2021 | Perubahan format | - |
| S-QC-03-077 | 03 | 29 JUL 2021 | Penambahan parameter 4-Aminofenol | Belum terdapat parameter 4-Aminofenol |
| S-QC-03-077 | 04 | 25 APR 2024 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada poin Uji Batas Mikroba - Perubahan pada daftar distribusi dokumen - Penambahan parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang diuji oleh pihak ke 3 | Karena adanya perubahan templet dokumen, review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> dan Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |
| S-QC-03-077 | 05 | 26 SEP 2024 | - Perubahan pada parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol | Menyesuaikan dengan hasil validasi metode yang mengacu pada Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal 39) |
| S-QC-03-077 | 06 | 03 FEB 2025 | - Perubahan pada poin Identifikasi - Perubahan referensi pada parameter Berat jenis, pH, Volume terpindahkan - Penambahan parameter Keragaman Bobot - Perubahan syarat dan referensi Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 1362 – 1363 dan 225 – 2028), Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 295) <482> |
| S-QC-03-077 | 07 |  | - Perubahan pada poin identifikasi dan kadar - Perubahan pada poin 4-aminofenol | Menyesuaikan dengan kompendia terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SPMP

- AMPT

- SOVMA