- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Acidum Citricum Monohidrat untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Acidum Citricum Monohidrat yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Asam Sitrat Monohidrat | - Asam Sitrat Hidrat |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Citric Acid Monohydrate | - Citricacidhydrate |
|  |  | - Citronensαure-Hydrat | - Citronensαure Monohydrat |
| Rumus Molekul | : | C6H8O7.H2O |  |
| Bobot Molekul | : | 210.14 g/mol |  |
| Kode Material | : | 32000002 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Hablur bening atau serbuk hablur granul sampai halus | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
|  | Warna |  | Tidak berwarna atau putih | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
|  | Karakteristik lain |  | Mengembang di udara kering | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Sangat mudah larut | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
|  | Dalam Etanol |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
|  | Dalam Eter |  | Sangat sukar larut | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 3 | Identifikasi |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 4 | Kadar Air | % | 7.5 – 9.0 | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 5 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0.1 | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |

| 6 | Asam Oksalat |  | Intensitas warna merah muda yang terjadi pada Larutan Uji tidak lebih intensif dari Larutan Baku (Tidak lebih dari 0.036%) | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Sulfat |  | Kekeruhan yang terbentuk dari Larutan Uji tidak lebih dari Larutan Baku (Tidak lebih dari 0.015%) | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 8 | Kejernihan Larutan |  | Larutan uji menunjukkan kejernihan yang sama dengan air | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 9 | Warna Larutan |  | Larutan uji tidak menunjukkan intensitas warna lebih intensif dari air | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 10 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 10.0 | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 11 | # Zat mudah terarangkan |  | ## Warna asam tidak lebih tua dari volume sama Larutan padanan K seperti tertera pada Warna dan Akromisitas dalam tabung padanan, tabung diamati vertikal dengan latar belakang putih | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 12 | Kadar (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | 99.5 – 100.5 | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 13 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-150 | 00 | 13 DEC 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-150 | 01 | 03 JAN 2022 | - | - |
| S-QC-01-150 | 02 | 14 DEC 2023 | - Perubahan referensi - Perubahan identifikasi, asam oksalat, sulfat, kejernihan larutan, dan warna larutan - Penambahan pengujian karakteristik lain dan aluminium - Penambahan Uji Batas Mikroba | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| S-QC-01-150 | 03 |  | - Perubahan Referensi Logam Berat - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |