- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Antasida Doen Tablet Kunyah 200/200 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Antasida Doen Tablet Kunyah 200/200 mg yang diproduksi oleh 
PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Kuning Muda | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | ALMG “Breakline” | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 12.90 – 13.30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 598.50 – 661.50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 60.00 – 200.00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Aluminium Hydroxide |  | Endapan gel putih | Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 54 – 55) |
|  | Magnesium Hydroxide |  | Endapan hablur putih | Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 54 – 55) |
| 6 | Kadar |  |  |  |
|  | Aluminium Hydroxide | % | 90.00 – 110.00 | Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 55) |
|  | Magnesium Hydroxide | % | 90.00 – 110.00 | Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 56) |
| 7 | Keragaman bobot |  |  |  |
|  | Aluminium Hydroxide |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 55) <911> |
|  | Magnesium Hydroxide |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 55) <911> |
| 8 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1.00 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Kapasitas Penetralan Asam | mEq | Tidak kurang dari 9.723 | Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 55) |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-034 | 00 | 09 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-034 | 01 | 16 DEC 2022 | Perubahan templet; Perubahan pustaka identifikasi, kadar, keseragaman kandungan & Kapasitas penetralan asam; Penghapusan kemasan & komposisi per tablet; Penghapusan pengemasan dan penyimpanan, waktu kedaluarsa; Penambahan daftar distribusi dokumen | Referensi penetapan kadar Aluminium Hydroxide dan Magnesium Hydroxide, Identifikasi, Keragaman Bobot dan Kapasitas Penetralan Asam diubah ke FI VI tahun 2020 dan Review Dokumen 3 Tahun |
| S-QC-03-034 | 02 | 22 AUG 2023 | Perubahan syarat dan pustaka pada poin Kapasitas Penetralan Asam | Menyesuaikan dengan metode pemeriksaan sediaan obat tablet kunyah sesuai FI VI Tahun 2020 <451> |
| S-QC-03-034 | 03 | 03 SEP 2024 | Perubahan pada poin identifikasi dan Penambahan Uji Batas Mikroba, Perubahan Daftar distribusi dokumen | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 serta Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| S-QC-03-034 | 04 | 10 JAN 2025 | Perubahan syarat penerimaan KPA, Perubahan referensi pada poin Identifikasi, Kadar, Keragaman Bobot dan KPA | Menyesuaikan dengan Suplemen III FI VI Tahun 2024 |
| S-QC-03-034 | 05 |  | Perubahan syarat kekerasan semula 40.00-160.00 N menjadi 60.00-200.00 N | Mengacu terhadap formulir penyimpangan P-03-24-048-N dan hasil evaluasi pmp PQR-23-1451-00 dan tindak lanjut terkait nilai CPK dan PPK parameter kekerasan tablet yang tidak memenuhi syarat pada laporanvalidasi proses VKB/VP-14018/01 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1. AMPM | 5. SPPP | 9. SPMP |
| --- | --- | --- |
| 2. SPAR | 6. AMPO | 10. AMPT |
| 3. SSCP | 7. SPB | 11. SOVMA |
| 4. SPML | 8. SVPP |