- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi instrumen dalam mesin Marchesini Sachet MS235, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi instrumen dalam mesin Marchesini Sachet MS235.

- Penanggungjawab  belum ada Plant Manager

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab mengesahkan dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Teknik & Pemeliharaan bertanggung jawab untuk memeriksa dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada mesin Marchesini Sachet MS235 sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi dan Kalibrasi.

- Definisi

  - Mesin Marchesini Sachet MS235 adalah mesin yang digunakan untuk mengemas (sachet) granul atau serbuk dengan output 1200 sachets/min.

  - Human Machine Interface (HMI) adalah suatu perangkat elektronik yang menjadi jembatan antara mesin dan operator, baik itu dalam hal penyajian data (displaying) maupun pengaturan operasional mesin (controlling).

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam  yang Baik Tahun 2021

  - Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik Tahun 2021

  - ISO Guide to the Expression of Uncertainty Measurement : 1993

  - JCGM 100 : 2008

  - Translation of Original Sachets Machine Reference Documentation : 2018

  - Translation of Original Sachets Machine Operator Interface : 2018

  - Translation of Original Sachets Machine Calibration, Adjustment : 2018

  - SNI 19-17025-2017

  - ISO 14001:2015

  - ISO 45001:2018

  - SMK3 PP 50/2012

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Digital Thermometer Standar

- Thermohygrometer Standar

- Lap halus

- Tool Kit

- Instruksi Kerja

  - Persiapan Alat

- Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk dioperasikan.

- Pastikan tombol emergency stop tidak terkunci.

- Catat identitas instrumen dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

- Siapkan kalibrator yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

- Pastikan lap halus yang digunakan dalam keadaan bersih.

- Tool kit yang akan dipakai disesuaikan dengan fungsionalnya.

  - Kalibrasi Alat

- Kalibrasi Suhu

      - Nyalakan panel kontrol mesin agar mesin dalam keadaan stand by atau ready to operate.

      - Untuk Login tekan no 1.

      - Nyalakan Digital Thermometer Standar.

      - Pasangkan probe Digital Thermometer Standar ke titik yang telah ditunjukan.

      - Atur suhu pada HMI dengan cara menekan tombol “GENERAL, View”, atur suhu pada titik pengujian yang telah ditentukan pada table Titik Uji Kalibrasi Suhu Sealer

| No | No Alat | Rentang | Titik Uji (oC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E |
| 1 | B41.4 – M2.17.0005 | 149.5 oC | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| 2 | B41.8 – M2.17.0005 | 149.5 oC | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |

      - Setelah suhu mencapai suhu yang ditetapkan, tunggu setidaknya 10 menit lagi hingga stabil.

      - Catat pembacaan suhu yang muncul pada HMI dan standar pada lembar kerja kalibrasi.

      - Lakukan pengulangan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali setiap titik pengujiannya.

      - Lakukan kembali langkah d sampai h sesuai pada titik pengujian yang telah ditentukan pada table Titik Uji Kalibrasi Suhu Sealer.

      - Setelah kalibrasi selesai:

      - Matikan Digital Thermometer Standar.

      - Lepaskan probe Digital Thermometer Standar dari bagian sealing dan bersihkan dengan menggunakan lap halus.

      - Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

  - Pengolahan Data

- Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

- % Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

- Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran Suhu

- Ketidakpastian baku dari daya ulang pembacaan (repeatability).

SD=∑x2- (∑X)2nn	u1=SDn

- Ketidakpastian baku dari sertifikat standar.

u2= ucrtk

- Ketidakpastian resolusi standar.

u3= 12 x resolution3

- Ketidakpastian resolusi alat.

u4= 12 x resolution3

- Ketidakpastian baku dari inhomogenitas bath.

u5= Inhomogeneity3

- Ketidakpastian baku dari instabilitas bath.

u6= Instability3

- Ketidakpastian gabungan.

Uc= u1  2+u2  2+ u3  2+u4  2+ u5  2+u6  2

- Ketidakpastian bentangan/diperluas.

U95=k x Uc

Keterangan : 	SD		= Deviasi Standar

n		= Jumlah pengulangan

ucrt		= Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar

k		= Faktor cakupan (k = 2)

resolution	= Nilai yang diperoleh dari standar/alat uji

inhomogeneity	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

instability	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

u		= Ketidakpastiaan

U		= Ketidakpastiaan gabungan

- Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temperature | ± 5% dari Kesalahan |

  - Catatan khusus

- Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

- Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

- Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan mesin Marchesini Sachet MS235.

- Daftar Lampiran (Lampiran F-I-EM-05-009-01) DIHILANGKAN

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi & Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-009 | 00 | 31 AGU 2018 | - | New document |
| I-EM-05-009 | 01 | 31 MAR 2022 |  |  |
| I-EM-05-009 | 02 |  | - Perubahan penanggung jawab & Refrensi. - Perubahan Format. - Perubahan Bahasa - Menghilangkan Formulir F-I-EM-05-009-01 | Karena menyesuaikan dengan kondisi actual saat ini |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. 2. | AMUT SKK |
| --- | --- |