- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet bulat bikonveks | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 6.80 – 7.20 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3.30 – 3.70 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 143.00 – 157.00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 80.00 – 150.00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1.00 (Tidak boleh ada yang patah/pecah) | PT. Kimia Farma |
| 6 | Waktu hancur |  |  |  |
|  | Medium : Air Suhu : 37 ± 2oC | Menit | Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119) |
| 7 | Identifikasi |  |  |  |
|  | HPLC |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175) |
|  | Inframerah |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175) |
| 8 | Kadar | % | 95.00 – 105.00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175) |
| 9 | Keragaman Bobot | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Tahap Dapar Medium : Dapar Fosfat pH 6.8; 1000 mL Alat : Tipe 1, 100 rpm Waktu : 90 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175) |

- Tablet Salut Enterik

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet bulat bikonveks | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 7.15 – 7.45 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3.60 – 4.10 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 177.65 – 196.35 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 100.00 – 250.00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur |  |  |  |
|  | Medium : Cairan lambung buatan 1 jam, suhu 37 ± 2 oC |  | Tablet tidak hancur, retak atau menjadi lunak | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1619) |
|  | Medium : Cairan usus buatan 90 menit, suhu 37 ± 2 oC |  | Tablet hancur sempurna | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1619) |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | HPLC |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175) |
|  | Inframerah |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175) |
| 7 | Kadar | % | 95.00 – 105.00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175) |
| 8 | Keragaman Bobot | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Tahap Asam Medium : HCl 0.1 N; 1000 mL Alat : Tipe 1, 100 rpm Waktu : 2 jam | % | Tidak lebih dari 10 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175) |
|  | Tahap Dapar Medium : Dapar Fosfat pH 6.8; 900 mL Alat : Tipe 1, 100 rpm Waktu : 90 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175) |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Asam Salisilat Bebas | % | Tidak lebih dari 3.0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-192 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SPMP

- AMPT

- SOVMA