- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Bisoprolol Fumarate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Bisoprolol Fumarate sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 317 – 318;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP (2025);

RnD Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 12. | Pipet Tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Pijar | 13. | Pipet Ukur |  |
| 3. | Desikator | 14. | Polarimeter |  |
| 4. | Furnace | 15. | Pompa Vacuum |  |
| 5. | Gelas Kimia | 16. | Spektrofotometer IR |  |
| 6. | Gelas Ukur | 17. | Syringe Filter 0,2 µm |  |
| 7. | HPLC | 18. | Tabung Nessler |  |
| 8. | Karl Fishcer | 19. | Tabung Reaksi |  |
| 9. | Kolom L7 ; 4,6 mm × 15 cm ; 5 µm | 20. | Timbangan Analitik |  |
| 10. | Labu Ukur | 21. | Ultrasonicbath |  |
| 11. | Membran Filter 0,2 μm | 22. | Inductively Coupled Plasma |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 9. | Asetonitril |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Alkohol | 10. | Baku Kerja Bisoprolol Fumarate |  |
| 3. | Asam Asetat Glasial | 11. | Dietilamina |  |
| 4. | Asam Format | 12. | Etil Asetat |  |
| 5. | Asam Heptafluorobutirat | 13. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |
| 6. | Asam Sulfat | 14. | Kloroform |  |
| 7. | Aseton | 15. | Metanol |  |
| 8. | Asam Nitrat | 16. | ICP Multi-element Standard Solution IV |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 317 – 318.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bisoprolol Fumarate (S-QC-01-324).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 317 – 318.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bisoprolol Fumarate (S-QC-01-324).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 ml Metanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Kloroform dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Asetat Glasial

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Asam Asetat Glasial dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Alkohol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Aseton dalam gelas kimia 100.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etil Asetat

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Etil Asetat dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 317 – 318.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bisoprolol Fumarate (S-QC-01-324).

    - Cara Kerja:

- Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Bisoprolol Fumarate dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Metoda HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter Identifikasi Metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada Penetapan Kadar.

  - Rotasi Jenis

    - Referensi:

RnD Kimia Farma; Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 317 – 318.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bisoprolol Fumarate (S-QC-01-324).

    - Cara Kerja:

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan hingga 20 ± 0.5°C.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 20 ± 0.5°C sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan:

α= P × 100 × Fp × 100%Wu × L × 100 × (100%-KA)

Keterangan:

| α | = | Rotasi Optik terhadap panjang gelombang (deg) |
| --- | --- | --- |
| P | = | Pembacaan alat polarimeter (deg) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (ml) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| KA | = | Kadar Air (%) |

  - Kadar Air

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 317 – 318.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bisoprolol Fumarate (S-QC-01-324).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Pemakaian Alat Karl Fishcer.

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 317 – 318.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bisoprolol Fumarate (S-QC-01-324).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn = Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn	= Sisa Pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Referensi:

Modifikasi USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bisoprolol Fumarate (S-QC-01-324).

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2.5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38.46 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas; aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah larutan Induk Standar 1000 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0.5 | 100 |
| 10 | 1.0 | 100 |
| 20 | 2.0 | 100 |
| 40 | 4.0 | 100 |
| 60 | 6.0 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0.5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 20 ml Air Murni dan 10 ml Asam Nitrat P.

- Sonikasi selama 15 menit hingga larut sempurna.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap untuk dianalisis.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power				: 1.2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0.7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220.353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Cemaran Organik

    - Referensi:

RnD Kimia Farma; Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 317 – 318.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bisoprolol Fumarate (S-QC-01-324).

    - Cara Kerja:

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Asetonitril P : Air Murni (350 : 650), aduk hingga homogen.

- Tambahkan  5 ml Asam Heptafluorobutirat P; 5 ml Dietilamina P; dan 2.5 ml Asam Format P.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0.20 μm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran Asetonitril P : Air Murni (350 : 650).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 20 mg Baku Kerja Bisoprolol Fumarate, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Larutan Pengencer, sonikasi selama 5 menit.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Baku : 1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Larutan Pengencer, sonikasi selama 5 menit.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji : 1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L7 ; 4.6 mm × 15 cm ; 5 µm (Kolom harus dedicated)

Flow Rate			: 1.2 ml/menit

Detektor			: UV 273 nm

Volume Injeksi	: 10 μl

- Kriteria Penerimaan:

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| Waktu Retensi (tr) menit | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

Catatan :

% Masing-masing puncak cemaran diperoleh dari % Area yang tercantum pada Injection Summary Report. Abaikan puncak dengan nilai di bawah 0.05%.

  - Asam Fumarate (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 317 – 318.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bisoprolol Fumarate (S-QC-01-324).

  - Kadar

    - Referensi:

RnD Kimia Farma; Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 317 – 318.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bisoprolol Fumarate (S-QC-01-324).

    - Cara Kerja:

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Asetonitril P : Air Murni (350 : 650), aduk hingga homogen.

- Tambahkan  5 ml Asam Heptafluorobutirat P; 5 ml Dietilamina P; dan 2.5 ml Asam Format P.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0.20 μm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran Asetonitril P : Air Murni (350 : 650).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 20 mg Baku Kerja Bisoprolol Fumarate, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Larutan Pengencer, sonikasi selama 5 menit.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Baku: 1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Larutan Pengencer, sonikasi selama 5 menit.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji: 1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L7 ; 4.6 mm × 15 cm ; 5 µm (Kolom harus dedicated)

Flow Rate			: 1.2 ml/menit

Detektor			: UV 273 nm

Volume Injeksi	: 10 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| Waktu Retensi (tr) menit | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan:

C= LuLs×WsWu×100%(100%-KA)×B%

Keterangan:

| C | = | Kadar Bisoprolol Fumarate yang telah diperhitungkan terhadap zat anhidrat (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Bisoprolol Fumarate pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Bisoprolol Fumarate pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wut | = | Berat zat uji teoritis (mg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Bisoprolol Fumarate (S-QC-01-324).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

8.      Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

9.      Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-316 | 00 | 26 MAR 2025 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-316 | 01 |  | Perubahan pada referensi; Penambahan parameter Asam Fumarate; Perubahan pada cara kerja logam berat |  |

10.  Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA