- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 13. | HPLC |
| 2. | Jangka sorong | 14. | Labu ukur |
| 3. | Hardness Tester | 15. | Botol reagen 1000 mL |
| 4. | Friability Tester | 16. | Membran filter 0,20 μm |
| 5. | Mortin dan stemper | 17. | Kertas Saring |
| 6. | Spatula | 18. | ## Dissolution Tester |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 19. | Disintegration Tester |
| 8. | Syringe | 20. | Ultrasonic Bath |
| 9. | Pipet Volume | 21. | FT-IR |
| 10. | Gelas Kimia | 22. | Cawan Penguapan |
| 11. | Pompa vakum | 23. | Oven |
| 12. | Vial |  |  |
| - Bahan |  |  |  |
| 1. | Baku kerja Acetylsalicylic Acid | 9. | Asam Format P |
| 2. | Sampel Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg | 10. | Asam Klorida P |
| 3. | Etanol P | 11. | Tribasic Sodium Phosphate |
| 4. | Kalium Bromida | 12. | Natrium Hidroksida |
| 5. | Sodium 1-Heptanesulfonat | 13. | Asam Asetat Glasial P |
| 6. | Asetonitril Pro HPLC | 14. | Pepsin |
| 7. | Akuades | 15. | Pankreatin |
| 8. | Natrium Klorida | 16. | Kalium Dihidrogen Fosfat |

- Instruksi Kerja

  - Sebelum melaksanakan pemeriksaan produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg, analis wajib menggunakan APD sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja APD dan Pakaian Kerja.

(I-HS-01-022).

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg 
(S-QC-03-192).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg 
(S-QC-03-192).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg 
(S-QC-03-192).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg 
(S-QC-03-192).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Waktu Hancur (FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119; 1619))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg 
(S-QC-03-192).

    - Cara Kerja :

- Tablet Inti

Gunakan Akuades sebagai media untuk pemeriksaan Waktu Hancur.

- Tablet Salut Enterik

- Pembuatan Media Cairan Lambung Buatan

- Timbang 2 g Natrium Klorida (NaCl) dan 3.2 g Pepsin dalam 7 mL Asam Klorida.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tepat 1000 mL.

- Atur pH hingga pH larutan kurang lebih 1.2.

- Pembuatan Media Cairan Usus Buatan

- Timbang 6.8 g Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dalam 250 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 77 mL Natrium Hidroksida 0.2 N dan 500 mL Akuades.

- Tambahkan 10.00 g Pankreatin, aduk hingga homogen.

- Atur pH dengan penambahan Natrium Hidroksida 0.2 N atau Asam Klorida 0.2 N hingga pH 6.8 ± 0.1.

- Encerkan dengan Akuades hingga 1000 mL.

- Prosedur

- Ambil 6 sampel tablet.

- Masukkan 1 tablet pada masing-masing tabung dari keranjang.

- Kemudian masukkan cakram pada tiap tabung dan jalankan alat.

- Gunakan cairan lambung buatan bersuhu 37 ± 2°C sebagai media.

- Setelah 1 jam, angkat keranjang dan amati semua tablet.

- Jalankan kembali alat, gunakan cairan usus buatan bersuhu 37 ± 2°C sebagai media.

- Setelah 90 menit, angkat keranjang dan amati semua tablet.

- Ketentuan

- Pada media cairan lambung buatan, tidak ada tablet yang hancur, retak atau menjadi lunak.

- Semua tablet (6 tablet) harus hancur sempurna pada waktu 1 jam.

- Bila 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya dan tidak kurang dari 16 atau 18 tablet yang diuji harus hancur sempurna.

  - Identifikasi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg 
(S-QC-03-192).

    - Cara Kerja :

- HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Spektrofotometri IR

- Timbang sejumlah serbuk tablet inti dan tablet salut yang telah dipisahkan dari salutnya sebanyak 937.5 mg (setara dengan 500 mg asam asetilsalisilat) masukkan ke dalam tabung sentrifugasi.

- Larutkan dengan 10 mL etanol.

- Sentrifugasi selama 3 menit.

- Tuang beningan ke dalam cawan dan uapkan hingga kering.

- Keringkan residu dalam hampa udara pada suhu 60 selama 1 jam

- Dispersikan residu dalam kalium bromida

- Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer IR pada bilangan gelombang 400 – 4000 nm.

- Bandingkan spektra tersebut, spektrum serapan inframerah menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada zat baku Asam Asetilsalisilat.

  - Kadar (Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg 
(S-QC-03-192).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Pelarut

- Campurkan Asetonitril Pro HPLC sebanyak 990 mL dan Asam Format sebanyak 10 mL (99 :1).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Timbang 2 g Sodium 1-Heptanesulfonat, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Larutkan dengan campuran Akuades : Asetonitril Pro HPLC (810:190), homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0.20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Natrium Diklofenak replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom (*)		: L1 (C18); 4.0 x 30 cm; 10 µm

Detektor		: UV 280 nm

Laju Alir		: 1.0 mL/menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Suhu Autosampler 	: 25oC

(*) Catatan : Tidak diperkenankan meninggalkan sisa fase gerak dalam kolom selama semalam. Sesudah penggunaan, segera lakukan pencucian kolom.

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1.5 |

- Larutan Baku

- Timbang 25.00 mg baku kerja Asam Asetilsalisilat, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 35 mL, sonikasi selama 10 menit (Suhu ultrasonik harus dingin).

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Larutan stok baku pembanding siap untuk dianalisis.

- Konsentrasi larutan baku : 0.5 mg/mL.

- Larutan Uji

- Ambil 20 tablet Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg.

- Jika tablet salut, pisahkan salut dari tablet.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel tablet inti dan tablet salut sebanyak 187.50 mg (setara dengan 100 mg Asam Asetilsalisilat).

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 20 mL Pelarut (hingga tanda batas), sonikasi selama 30 menit (Suhu ultrasonik harus dingin).

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet 1 mL larutan beningan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas dengan menggunakan Pelarut.

- Saring dengan syringe filter 0.20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0.5 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis× WtWu × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Asam Asetilsalisilat yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 80 mg |
| Wt | : | Berat teoritis tablet (150 mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (200) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (50) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

\

  - Keragaman Bobot (FI VI Tahun 2020 (Hal. 175; 2025 – 2028))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg 
(S-QC-03-192).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg 
(S-QC-03-192).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Disolusi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg 
(S-QC-03-192).

    - Cara Kerja :

- Kondisi Disolusi Tahap Asam

| Media | : | HCl 0.1 N; 1000 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (Basket) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0.5 °C |
| Waktu | : | 120 menit |
| Syarat | : | Tidak lebih dari 10% |

- Kondisi Disolusi Tahap Dapar

| Media | : | Dapar Fosfat pH 6.8; 1000 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (Basket) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0.5 °C |
| Waktu | : | 90 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Media Disolusi Tahap Asam (HCl 0.1 N)

- Pipet 50 mL Asam Klorida P, masukkan ke dalam labu dasar bulat 6000 mL yang telah berisikan 3000 mL Akuades.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tepat 6000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Media Disolusi Tahap Dapar

- Timbang 76.05 g Tri-Sodium Fosfat Dodecahydrate (Na3PO4.12H2O), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan hingga 1000 mL menggunakan Akuades, homogenkan.

- Ambil 250 mL larutan tersebut, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 750 mL HCl 0.1 N, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 6.8 ± 0.05 dengan penambahan NaOH 2 N atau HCl 2 N.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Tahap Asam

- Timbang 20.00 mg baku kerja Asam Asetilsalisilat, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 10 Metanol, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu kamar.

- Genapkan hingga tanda batas dengan media HCl 0.1 N, homogenkan.

- Pipet 4 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media HCl 0.1 N. (Konsentrasi larutan tahap asam : 0.08 mg/mL).

- Larutan Baku Tahap Dapar

- Timbang 20.00 mg baku kerja Asam Asetilsalisilat, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 10 Metanol, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu kamar.

- Genapkan hingga tanda batas dengan media Dapar Fosfat pH 6.8, homogenkan.

- Pipet 4 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media Dapar Fosfat pH 6.8. (Konsentrasi larutan tahap dapar : 0.08 mg/mL).

- Larutan uji

- Tahap Asam

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan pada kondisi disolusi tahap asam.

- Masukkan 1 tablet Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg ke dalam masing-masing 6 labu disolusi.

- Jalankan alat sesuai dengan kondisi tahap asam.

- Setelah 2 jam, angkat tiap tablet (atau bagian terbesar tablet jika tablet tidak utuh lagi), pindahkan tablet ke dalam labu disolusi yang telah disiapkan dengan kondisi tahap dapar.

- Ke dalam masing-masing labu disolusi tahap asam (kondisi asam), pipet 10 mL larutan dan masukkan ke dalam vial coklat.

- Larutan uji tahap asam siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji tahap asam : 0.08 mg/mL).

- Tahap Dapar

- Setelah tahap asam, pindahkan tablet dan masukkan ke dalam labu disolusi tahap dapar yang sudah mencapai suhu yang telah ditetapkan pada kondisi disolusi tahap dapar, jalankan alat sesuai dengan kondisi tahap dapar.

- Setelah 90 menit, pipet masing-masing labu sebanyak 10 mL larutan, masukkan ke dalam tabung sentrifuga.

- Sentrifugasi selama 1 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Larutan uji tahap dapar siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji tahap dapar : 0.08 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 2 jam kelarutan tidak lebih dari 10%.

- Dalam waktu 90 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Rata-rata jumlah zat terlarut tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan alat Spektrofotometer Uv-Vis pada Panjang gelombang sebagai berikut :

Tahap asam : 280 nm dengan blanko larutan HCl 0.1 N

Tahap dapar : 265 nm dengan blanko larutan dapar fosfat pH 6.8

- Perhitungan

Tahap Asam dan Tahap Dapar

Cu= AuAs ×WsDosis ×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Asam Asetilsalisilat yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 80 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji tahap asam dan dapar (1000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku tahap asam dan dapar (250) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Asam Asetil Salisilat (Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 174 – 175))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg 
(S-QC-03-192).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Pelarut

- Campurkan Asetonitril Pro HPLC sebanyak 990 mL dan Asam Format sebanyak 10 mL (99 :1).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Timbang 2 g Sodium 1-Heptanesulfonat, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Larutkan dengan campuran Akuades : Asetonitril Pro HPLC (810:190), homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0.20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Natrium Diklofenak replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: L1 (C18); 4.0 x 30 cm; 10 µm

Detektor		: UV 280 nm

Laju Alir		: 1.0 mL/menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Suhu Autosampler 	: 25oC

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1.5 |

- Larutan Stok Baku Asam Salisilat

- Timbang dengan seksama 12.5 mg baku kerja Asam Salisilat, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 35 mL, sonikasi hingga larut (Suhu ultrasonik harus dingin).

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Larutan stok baku siap untuk dianalisis. Konsentrasi larutan baku : 0.25 mg/mL.

- Larutan Baku Asam Salisilat

- Pipet 3 mL larutan stok baku Asam Salisilat, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. Konsentrasi larutan baku : 0.015 mg/mL.

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang dengan seksama 25.00 mg baku kerja Asam Asetilsalisilat, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 3 mL larutan stok baku Asam Salisilat.

- Tambahkan 30 mL larutan Pelarut, sonikasi selama 10 menit (Suhu ultrasonik harus dingin).

- Genapkan hingga tanda batas dengan Pelarut, homogenkan.

- Larutan kesesuaian sistem siap untuk dianalisis. Konsentrasi Asam Asetilsalisilat : 0.5 mg/mL dan Asam Salisilat : 0.015 mg/mL).

- Larutan Uji

- Ambil 20 tablet Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg, pisahkan salut dari tablet.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel yang telah dipisahkan salutnya sebanyak 187.5 mg (setara dengan 100 mg Asam Asetilsalisilat).

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 20 mL Pelarut (hingga tanda batas), sonikasi selama 30 menit (Suhu ultrasonik harus dingin).

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet 1 mL larutan beningan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas dengan menggunakan Pelarut.

- Saring dengan syringe filter 0.20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji 0.5 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis× WtWu × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Asam Asetilsalisilat yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 80 mg |
| Wt | : | Berat teoritis tablet (150 mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (200) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (833.33) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg 
(S-QC-03-192).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-192 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| S-QC-03-192 | Spesifikasi Produk Acetylsalicylic Acid Tablet Salut Enterik 80 mg |
| I-QC-00-187 | Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul |
| PQC-04-003 | Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SVPP

- SPB

- SPMP

- AMPT

- SOVMA