- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku FDC Yellow No. 5 Alum Lake 24-28% dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawa

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku FDC Yellow No. 5 Alum Lake 24-28% sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

–

- Referensi

R&D PT. Kimia Farma;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 4. | Pipet ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung Nessler | 5. | Ultrasonic bath |
| 3. | Labu ukur | 6. | Spektrofotometer UV-Vis |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 3. | Asam Sulfat |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ammonium Asetat |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

PT. Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Yellow No. 5 Alum Lake 24-28% (S-QC-01-372).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Dispersi

    - Referensi:

PT. Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Yellow No. 5 Alum Lake 24-28% (S-QC-01-372).

    - Cara Kerja:

- Timbang 0,1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, kocok selama 5 menit.

- Amati pemerian larutan, campuran akan mengendap.

  - Identifikasi

    - Referensi:

PT. Kimia Farma.

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Yellow No. 5 Alum Lake 24-28 (S-QC-01-372).

    - Cara Kerja:

- Larutan Uji

- Timbang saksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Ammonium Asetat 0.02 M, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Ammonium Asetat 0.02 M hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Ammonium Asetat 0.02 M hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Uji: 2 µg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400 – 450 nm, dengan Ammonium Asetat 0.02 M sebagai blangko.

- Spektrum serapan zat uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang antara 426 dan 430 nm.

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Yellow No. 5, Lake (S-QC-01-372).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA