- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Levofloxacin Hemihydrate Tablet Inti

| No |  | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  |  |  | Shallow Convex | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Warna |  |  |  | Kuning Pucat | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka atas |  |  |  | LEV 250 | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka bawah |  |  |  | kf | PT. Kimia Farma |  |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter |  | mm |  | 9.70 – 10.30 | PT. Kimia Farma |  |
| 3 |  | Bobot rata-rata |  | mg |  | 313.50 – 346.50 | PT. Kimia Farma |  |
| 4 |  | Kekerasan |  | N |  | 40.00 – 140.00 | PT. Kimia Farma |  |
| 5 |  | Waktu hancur |  | menit |  | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |  |
| 6 |  | Identifikasi |  |  |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028) |  |
| 7 |  | Kadar |  | % |  | 90.00 – 110.00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028) |  |
| 8 |  | Keregasan |  | % |  | Tidak lebih dari 1.00 | PT. Kimia Farma |  |
| 9 |  | Keragaman Bobot |  | % |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |  |
| 10 |  | Disolusi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : 900 ml, HCl 0,1 N Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 30 menit |  | % |  | Tidak kurang dari 85(Q=80) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028) |  |
| - Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  |  |  | Shallow Convex |  | PT. Kimia Farma |
|  |  | Warna |  |  |  | Putih |  | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka atas |  |  |  | LEV 250 |  | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka bawah |  |  |  | kf |  | PT. Kimia Farma |
| No |  | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter |  | mm |  | 9.80 – 10.40 |  | PT. Kimia Farma |
| 3 |  | Bobot rata-rata |  | mg |  | 323.00 – 357.00 |  | PT. Kimia Farma |
| 4 |  | Kekerasan |  | N |  | 50.00 – 190.00 |  | PT. Kimia Farma |
| 5 |  | Waktu hancur |  | menit |  | Tidak lebih dari 60 |  | PT. Kimia Farma |
| 6 |  | Identifikasi |  |  |  | Memenuhi persyaratan |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028) |
| 7 |  | Kadar |  | % |  | 90.00 – 110.00 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028) |
| 8 |  | Keragaman Bobot |  | % |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 |  | Disolusi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : 900 ml, HCl 0,1 N Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 30 menit |  | % |  | Tidak kurang dari 85 (Q=80) |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028) |
| 10 |  | Cemaran Organik |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dekarboksi Levofloksasin |  | % |  | Tidak lebih dari 0.3 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1027 – 1028) |
|  |  | Senyawa Sejenis A Levofloksasin |  | % |  | Tidak lebih dari 0.7 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1027 – 1028) |
|  |  | Turunan diamin |  | % |  | Tidak lebih dari 0.3 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1027 – 1028) |
|  |  | N-oksida levofloksasin |  | % |  | Tidak lebih dari 0.7 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1027 – 1028) |
|  |  | Cemaran lain |  | % |  | Tidak lebih dari 0.2 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1027 – 1028) |
|  |  | Total Cemaran |  | % |  | Tidak lebih dari 1 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1027 – 1028) |
| 11 |  | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Angka Lempeng Total (ALT) |  | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 103 (2000) |  | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  |  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) |  | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 102 (200) |  | Suplemen I FI VI Tahun 2022(Hal. 290) <54> |
|  |  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Escherichia coli |  |  |  | Negatif/g |  | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-080 | 00 | 01 JUL 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-080 | 01 | 23 FEB 2023 | Perubahan pustaka Identifikasi, Kadar, Keragaman Bobot dan Disolusi pada tablet inti dan tablet salut selaput | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-080 | 02 | 14 MAR 2023 | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba pada Tablet Salut Selaput dan penambahan distribusi dokumen | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| S-QC-03-080 | 03 | 31 JUL 2023 | Penambahan parameter Cemaran Organik pada Tablet Salut Selaput | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-080 | 04 |  | Perubahan templet dokumen dan daftar distribusi dokumen, Perubahan pada redaksi syarat penerimaan uji batas mikroba | Review dokumen 3 tahun |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SPMP

- AMPT

- SOVMA