- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Bisoprolol Fumarate TSS 5 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Bisoprolol Fumarate TSS 5 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet inti berbentuk lingkaran bikonveks | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | BSP 5 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 6.60 – 7.40 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3.30 – 4.10 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 138.75 – 161.25 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 60.00 – 150.00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 317) <1251> |
| 6 | Identifikasi |  | Jarak retensi noda pada larutan sampel sama dengan jarak retensi noda pada larutan baku pembanding | Suplemen IV FI VI Tahun 2026 (Hal. 66) |
| 7 | Kadar | % | 90.00 – 105.00 | Suplemen IV FI VI Tahun 2026 (Hal. 69 – 70) |
| 8 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1.00 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 309 – 312) <911> |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Uji 1 Media : 900 mL, Akuades Alat : Dayung, 75 rpm Waktu : 20 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | Suplemen IV FI VI Tahun 2026 (Hal. 66 – 67) |
| - Tablet Salut Selaput |  |  |  |  |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
| Bentuk |  | Tablet salut berbentuk lingkaran bikonveks | PT. Kimia Farma |  |
| Warna |  | Kuning | PT. Kimia Farma |  |
|  | Muka atas |  | BSP 5 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
| Diameter | mm | 6.60 – 7.40 | PT. Kimia Farma |
| Tebal | mm | 3.30 – 4.10 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 143.25 – 165.75 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 60.00 – 150.00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 30 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 317 – 318) <1251> |
| 6 | Identifikasi |  | Jarak retensi noda pada larutan sampel sama dengan jarak retensi noda pada larutan baku pembanding | Suplemen IV FI VI Tahun 2026 (Hal. 66) |
| 7 | Kadar | % | 90.00 – 105.00 | Suplemen IV FI VI Tahun 2026 (Hal. 69 – 70) |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 309 – 312) <911> |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Uji 1 Media : 900 mL, Akuades Alat : Dayung, 75 rpm Waktu : 20 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | Suplemen IV FI VI Tahun 2026 (Hal. 66 – 67) |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-132 | 00 | 16 AUG 2022 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-132 | 01 | 03 FEB 2025 | - Perubahan penandaan muka atas dan muka bawah pada tablet inti dan salut - Perubahan syarat identifikasi pada tablet inti dan salut - Perubahan referensi Waktu Hancur, Identifikasi, Kadar, Keseragaman Kandungan, Disolusi pada tablet inti dan salut - Perubahan templet dokumen dan daftar distribusi dokumen - Penambahan Uji 1 pada Disolusi tablet inti dan salut - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020, Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> dan menyesuaikan dengan hasil registrasi variasi |
| S-QC-03-132 | 02 |  | - Perubahan bobot rata-rata pada tablet inti semula 142.50 – 157.50 mg menjadi 138.75 – 161.25 mg - Perubahan pada syarat dan referensi waktu hancur tablet salut - Perubahan referensi identifikasi, kadar, keseragaman kandungan dan disolusi pada tablet inti dan salut | Menyesuaikan dengan Suplemen IV FI VI Tahun 2026 dan Suplemen I FI VI Tahun 2022 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SPMP

- AMPT

- SOVMA