- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - British Pharmacopoeia 2025

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Batang Pengaduk | 12. | Membran filter 0,20 µm |
| 2. | Botol Fasa Gerak | 13. | Labu Disolusi |
| 3. | Dissolution Tester | 14. | Mortar dan Stemper |
| 4. | Disintegration Tester | 15. | pH meter |
| 5. | Friability Tester | 16. | Sentrifuga |
| 6. | Gelas Kimia | 17. | Spatula |
| 7. | Hardness Tester | 18. | Syringe |
| 8. | UHPLC | 19. | Timbangan analitik |
| 9. | Spektrofotometer UV-Vis | 20. | Ultrasonic bath |
| 10. | Labu ukur 20 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 1000 mL | 21. | Syringe filter 0,20 µm |
| 11. | Pipet Volumetrik 1 mL, 2 mL, 5 mL |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1. | Baku pembanding Ticagrelor | 5. | Polysorbate 80 |
| 2. | Sampel Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg | 6. | Ticagrelor for System Suitability |
| 3. | Natrium Dihidrogen Fosfat Dihidrat | 7. | Asetonitril Pro HPLC |
| 4. | Akuades | 8. | Asam Fosfat |

- Instruksi Kerja

  - Sebelum melaksanakan pemeriksaan produk Ticagrelor Tablet Salut Sealput 90 mg, analis wajib menggunakan APD sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja APD dan Pakaian Kerja (I-HS-01-022).

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg 
(S-QC-03-191).

    - Cara Kerja  	:

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(I-QC-00-187).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat      	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg 
(S-QC-03-191).

    - Cara Kerja  	:

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg 
(S-QC-03-191).

    - Cara Kerja  	:

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(I-QC-00-187).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg 
(S-QC-03-191).

    - Cara Kerja  	:

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(I-QC-00-187).

  - Waktu Hancur (British Pharmacopoeia 2025)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg 
(S-QC-03-191).

    - Cara Kerja  	:

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(I-QC-00-187).

  - Identifikasi (British Pharmacopoeia 2025)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg 
(S-QC-03-191).

    - Cara Kerja	:

- Gunakan larutan baku dan larutan uji sesuai pada pemeriksaan kadar.

- Bandingkan kesamaan spektrum UV larutan standar dan larutan sampel dengan diode array detector pada panjang gelombang 210 – 400 nm.

- Bandingkan kesamaan waktu retensi larutan baku pembanding kerja sama dengan waktu retensi larutan sampel.

- Hasil memenuhi syarat bila kedua parameter (b dan c ) diatas terpenuhi

- Syarat :

- Spektrum UV dari puncak utama di kromatogram yang diperoleh dari larutan standar dan larutan sampel sama.

- Waktu retensi sama yang diperoleh antara larutan baku pembanding kerja dengan larutan sampel.

  - Kadar (British Pharmacopoeia 2025)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg 
(S-QC-03-191).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

    - Pelarut

- Buat campuran Asetonitril Pro HPLC : Akuades (35:65) yaitu sebanyak 350 mL Asetonitril Pro HPLC dan 650 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

    - Dapar Fosfat 1.0 M pH 3.0

- Timbang 156 g Natrium Dihidrogen Fosfat Dihidrat.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 100 mL Akuades, homogenkan.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Atur pH dengan Asam Fosfat hingga mencapai pH 3.

    - Fase Gerak

- Buat campuran larutan Dapar fosfat 1.0 M pH 3.0 : Akuades :  Asetonitril Pro HPLC dengan perbandingan (1:47:52) yaitu sebanyak 10 mL Dapar fosfat 1.0 M pH 3.0, 470 mL Akuades dan 520 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Ticagrelor replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom	: L1; Agilent Zorbax SB-C18 Rapid Resolution HT 4,6 x 15 cm; 1.8 μm

Detektor	: UV-242 nm

Laju Alir	: 1.2 mL/ menit

Volume Injeksi	: 5 μL

Suhu Kolom 	: 55 oC

Fase Gerak 	: Larutan Dapar Fosfat 1.0 M pH 3.0 : Akuades : Asetonitril Pro HPLC (1:47:52)

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1.5 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1.5 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Larutan Baku

    - Timbang dengan seksama baku kerja Ticagrelor sebanyak 45 mg, masukkan ke dalam labu ukur amber 100 mL.

    - Tambahkan 70 mL Pelarut, sonikasi selama 10 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0.45 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang seksama serbuk sampel tablet inti sebanyak 150.00 mg dan tablet salut sebanyak 154.50 mg (setara dengan 45 mg Ticagrelor).

    - Masukkan ke dalam labu ukur amber 100 mL.

    - Tambahkan 70 mL Pelarut, sonikasi selama 10 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0.45 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs× WsDosis ×WrWu×FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Ticagrelor yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 90 mg |
| Wr | : | Bobot rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Bobot zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Larutan Uji (100) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Larutan Standar (100) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg 
(S-QC-03-191).

    - Cara Kerja  	:

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Keragaman Bobot (British Pharmacopoeia 2025)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg 
(S-QC-03-191).

    - Cara Kerja 	:

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(I-QC-00-187).

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi (British Pharmacopoeia 2025)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg 
(S-QC-03-191).

    - Cara Kerja  	:

- Kondisi Disolusi

| Media | : | 900 mL; Polysorbate 0.2% |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (Dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 75% (Q=70%) |

- Media Disolusi (0.2% Polysorbate 80)

- Pipet 2 mL Polysorbate 80 (Liquid), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Larutan Baku

- Timbang dengan seksama 10 mg baku kerja Ticagrelor, masukan ke dalam labu ukur amber 100 mL.

- Tambahkan 70 mL media disolusi, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas dengan media disolusi, homogenkan.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur amber 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas dengan media disolusi, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0.02 mg/mL).

- Larutan uji

- Masukkan 6 tablet masing-masing ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial 30 mL.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur amber 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0.02 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 70% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis pada panjang gelombang 300 nm. Pastikan Absorpsivitas Spesifik Baku Pembanding Ticagrelor bernilai 311 ± 10%. A(1%, 1 cm, 300 nm) = 311. Sebagai informasi dimana, absorpsivitas spesifik :

(1%=10,000 ppm20 ppm×Abs di 300 nm)

- Perhitungan

Cu= AuAs×WsDosis ×FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Ticagrelor yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi pada larutan uji |
| As | : | Absorbansi pada larutan baku |
| Ws | : | Bobot baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 90 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (4500) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (500) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Pengotor Organik (British Pharmacopoeia 2025)

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg 
(S-QC-03-191).

    - Cara Kerja  	:

- Pembuatan Larutan

    - Dapar Fosfat 1.0 M pH 3.0

- Timbang 156 g Natrium Dihidrogen Fosfat Dihidrat.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 100 mL Akuades, homogenkan.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Atur pH dengan Asam Fosfat hingga mencapai pH 3.

    - Larutan A dan Larutan B

| Nama Larutan | Buffer Fosfat pH 3 | Akuades | Asetonitril Pro HPLC |
| --- | --- | --- | --- |
| Larutan A | 10 mL | 890 mL | 100 mL |
| Larutan B | 10 mL | 290 mL | 700 mL |

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Ticagrelor replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: L1; Agilent Zorbax SB-C18 Rapid Resolution HT 4,6 x 15 cm; 1.8 μm

Detektor		: UV 242 nm

Volume Injeksi		: 5 µL

Suhu Kolom  	 : 55 oC

Laju Alir 		: 1.0 mL/menit

- Gradien Fase Gerak

| Waktu (menit) | Fase Gerak Larutan A (%) | Fase Gerak Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 – 2 | 90 | 10 |
| 2 – 9 | 90 → 35 | 10 → 65 |
| 9 – 17 | 35 | 65 |
| 17 – 18 | 35 → 0 | 65 → 100 |
| 18 – 30 | 0 | 100 |
| 30 – 35 | 0 → 90 | 100 → 10 |
| 35 – 40 | 90 | 10 |

- Larutan Baku Gabungan Ticagrelor Untuk Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang dengan seksama 5 mg RS Ticagrelor for system suitability, masukkan ke dalam labu ukur amber 10 mL.

- Tambahkan 5 mL Pelarut, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas dengan menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Larutan baku gabungan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0.5 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang seksama serbuk sampel tablet salut sebanyak 154.50 mg (setara dengan 45 mg Ticagrelor).

    - Masukkan ke dalam labu ukur amber 100 mL.

    - Tambahkan 70 mL Pelarut, sonikasi selama 10 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

    - Saring dengan syringe filter 0.20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC. (Konsentrasi larutan : 0.45 mg/mL).

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur amber 100 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

    - Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur amber 10 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

    - Saring dengan syringe filter 0.20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC. (Konsentrasi larutan : 0.0009 mg/mL).

- Perhitungan

LuLs×WsDosis×FuFs×100%

Keterangan :

| Lu | : | Luas area tiap puncak pengotor pada larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area puncak baku pembanding |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 90 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku |

- Interpretasi dan Ketentuan

Gunakan kromatogram dari larutan baku pembanding ticagrelor tunggal larutan baku pembanding gabungan Ticagrelor untuk uji kesesuaian sistem dan Pelarut untuk menentukan puncak-puncak yang merupakan impurity spesifik dari Ticagrelor yang terdiri dari:

- Ticagrelor Related Compound A

- Ticagrelor

- Ticagrelor Related Compound B

- Ticagrelor Related Compound D

- Dan puncak-puncak yang merupakan efek dari matriks (placebo) dan pelarut

Berikut adalah referensi dari puncak-puncak pada kromatogram larutan baku pembanding gabungan Ticagrelor untuk uji kesesuaian sistem.

| Senyawa | RT (min) | Relative Retention Time |
| --- | --- | --- |
| Ticagrelor | 17.1 | 1.0 |
| Impurity A | 7.71 | 0.45 |
| Impurity B | 18.54 | 1.08 |
| Impurity C | 20.74 | 1.21 |

- Resolusi : Tidak kurang dari 4 antara Ticagrelor dan Ticagrelor Related Compound B

- Hitung batas dari masing-masing unspecified impurity dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perbandingan luas puncak ticagrelor terhadap semua puncak yang bukan merupakan impurity A, B, D dan puncak interferen/pelarut.

- Bila perbandingan luas puncak < 0.1%, peak tersebut di-cutoff, dan tidak dimasukkan dalam perhitungan.

- Bila puncak memiliki rasio luas area >= 0.1%, puncak dicatat dan dimasukkan ke dalam total unspecified impurity.

- Bila ada puncak unspecified >= 0.2%, langsung dianggap tidak memenuhi syarat

- Total dari unspecified impurity tidak boleh lebih dari 0,5%

- Data pada laboratorium penerima memenuhi syarat bila perbedaan data total unspecified impurity dengan laboratorium analisis unit R&D tidak melebihi rentang ±25%

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet  Salut Selaput 20 mg (S-QC-03-191).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-191 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| S-QC-03-191 | Spesifikasi Produk Ticagrelor Tablet Salut Selaput 90 mg |
| I-QC-00-187 | Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul |
| PQC-04-003 | Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SOVMA

- SVPP

- AMPT

- SOVMA