- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Captopril untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Captopril yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: 1-[(2S)-3-Merkapto-2-metilpropionil]-L-prolina

Rumus Molekul	: C9H15NO3S

Bobot Molekul	: 217.29 g/mol

Kode Material		: 31000140

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk hablur | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
|  | Warna |  | Putih atau hampir putih | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
|  | Bau |  | Bau khas seperti Sulfida | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
|  | Jarak Lebur | °C | 104 - 110 | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
|  | Dalam Metanol |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
|  | Dalam Etanol |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
|  | Dalam Kloroform |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
| 3 | Identifikasi |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| 4 | Rotasi Jenis | deg | Antara -125 dan -134 | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
| 5 | # Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 1.0 | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0.2 | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
| 7 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 30 | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
| 8 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Captopril Disulfida | % | Tidak lebih dari 1.0 | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
|  | Cemaran Lain | % | Tidak lebih dari 0.2 | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
|  | Total Cemaran Lain | % | Tidak lebih dari 0.5 | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
| 9 | Kadar, dihitung terhadap zat kering | % | ### 97.5 – 102.0 | FI VI (2020), Hal. 821 – 822 |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | ### Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | ### Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-277 | 00 | 27 FEB 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-277 | 01 | 16 JAN 2024 | Perubahan poin 3; Penambahan uji batas mikroba dan cemaran organik; Perubahan referensi logam berat | Penambahan parameter Cemaran Organik. |
| S-QC-01-277 | 02 | 28 MAR 2024 | Perubahan pada referensi cemaran organik | Review Dokumen |
| S-QC-01-277 | 03 |  | Perubahan Referensi pada Logam Berat dan Cemaran Organik |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |