- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku FDC Blue No. 1 Alum Lake dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku FDC Blue No. 1 Alum Lake sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 6. | Pipet ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung Nessler | 7. | Ultrasonic bath |
| 3. | Labu ukur | 8. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 4. | Oven | 9. | Botol timbang |
| 5. | Desikator |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

PT. Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 Alum Lake (S-QC-01-371).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Dispersi

    - Referensi:

PT. Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 Alum Lake (S-QC-01-371).

    - Cara Kerja:

  - Timbang 0.1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

  - Tambahkan 100 ml Air Murni, kocok selama 5 menit.

  - Amati pemerian larutan, campuran akan mengendap.

  - Identifikasi

    - Referensi:

PT. Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 Alum Lake (S-QC-01-371).

    - Cara Kerja:

- Larutan Uji

- Timbang seksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan uji: 0.01 mg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan scanning menggunakan Spektrofotometer UV – Vis pada Panjang gelombang 500 – 700 nm dengan Air Murni sebagai blangko.

- Spektrum serapan VIS larutan uji menunjukkan maksimum pada Panjang gelombang 628 ± 2 nm.

  - Susut Pengeringan

    - Referensi:

PT. Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 Alum Lake (S-QC-01-371).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 135 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 135 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 6 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku FDC Blue No. 1 Alum Lake (S-QC-01-371).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-371 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA