- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Simvastatin Tablet 20 mg Trial untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Simvastatin Tablet 20 mg Trial yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori |  | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  | Tablet berbentuk lingkaran biconvex | PT. Kimia Farma |  |
|  | Warna |  |  | Putih | PT. Kimia Farma |  |
|  | Muka atas |  |  | Polos | PT. Kimia Farma |  |
|  | Muka bawah |  |  | Polos | PT. Kimia Farma |  |
| 2 | Dimensi |  |  |  |  |  |
|  | Diameter |  | mm | 7.80 – 8.20 | PT. Kimia Farma |  |
|  | Tebal |  | mm | 3.30 – 4.30 | PT. Kimia Farma |  |
| 3 | Bobot rata-rata |  | mg | 190.00 – 210.00 | PT. Kimia Farma |  |
| 4 | Kekerasan |  | N | 45.00 – 100.00 | PT. Kimia Farma |  |
| 5 | Waktu hancur |  | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |  |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |  |  |
|  | HPLC |  |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1614-1615) |  |
| 7 | Kadar |  | % | 90.00 – 110.00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1614-1615) |  |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  | % | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1614-1615) |  |
| 9 | Keregasan |  | % | Tidak lebih dari 0.80 | PT. Kimia Farma |  |
| 10 | Disolusi |  |  |  |  |  |
|  | Media : Dapar pH 7.0; 900 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 30 menit |  | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1614-1615) |  |
| No | Kategori | Satuan |  | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-193 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SPMP

- AMPT

- SOVMA