- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Rahistin Tablet 10 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Rahistin Tablet 10 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 6.70 – 7.30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 114.00 – 126.00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 25.00 – 135.00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1061 – 1062) |
| 7 | Kadar | % | 90.00 – 110.00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1062 – 1063) |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 - 2028) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1.00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 mL HCl 0.1 N Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 60 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q = 80) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1062) |
| 11 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 0.1 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1062) |
|  | Total cemaran | % | Tidak lebih dari 0.1 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1062) |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-099 | 00 | 17 SEP 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-099 | 01 | 13 JAN 2023 | Perubahan templet, pustaka (Identifikasi, Kadar, Keseragaman Kandungan dan Disolusi); Penghapusan kemasan & komposisi per tablet, pengemasan dan penyimpanan, Jumlah sample; Penambahan daftar distribusi dokumen; Penambahan Cemaran Organik | Review Dokumen 3 Tahun; Referensi Identifikasi, Kadar, Disolusi dan Keseragaman dirubah ke FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-099 | 02 | 16 FEB 2023 | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba | Untuk registrasi BPOM |
| S-QC-03-099 | 03 |  | Perubahan templet dokumen, perubahan daftar distribusi dokumen, Perbaikan redaksi pada syarat uji batas mikroba, Penghilangan redaksi modifikasi pada referensi cemaran organik | Review dokumen 3 tahun |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SVPP

- SPB

- SPMP

- AMPT

- SOVMA