- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Ergotamine Caffeine Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Shallow Convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 8.70 – 9.30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 218.50 – 241.50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 40.00 – 90.00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | FI V (2014) hal. 381 – 382 |
| 7 | Kadar |  |  |  |
|  | Ergotamine Tartrate | % | 90.00 – 110.00 | FI V (2014) hal. 381 – 382 |
|  | Caffeine Anhydrate | % | 90.00 – 110.00 | FI V (2014) hal. 381 – 382 |
| 8 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1.00 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Keseragaman Kandungan |  |  |  |
|  | Ergotamine Tartrate |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI V (2014) hal. 1526-1529 |
|  | Caffeine Anhydrate |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI V (2014) hal. 1526-1529 |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml larutan asam tartrat P (1 dalam 100) Alat : Paddle, 75 rpm Waktu : 30 menit | % | - Ergotamine Tartrate Tidak kurang dari 75 (Q=70) - Caffeine Anhydrate Tidak kurang dari 80 (Q=75) | FI V (2014) hal. 381 - 382 |

- Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Shallow Convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Kuning | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 8.80 – 9.40 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 225.05 – 248.75 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 50.00 – 160.00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | menit | Tidak lebih dari 60 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | FI V (2014) hal. 381 – 382 |
| 7 | Kadar |  |  |  |
|  | Ergotamine Tartrate | % | 90.00 – 110.00 | FI V (2014) hal. 381 – 382 |
|  | Caffeine Anhydrate | % | 90.00 – 110.00 | FI V (2014) hal. 381 – 382 |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  |  |  |
|  | Ergotamine Tartrate |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI V (2014) hal. 1526-1529 |
|  | Caffeine Anhydrate |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI V (2014) hal. 1526-1529 |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml larutan asam tartrat P (1 dalam 100) Alat : Paddle, 75 rpm Waktu : 30 menit | % | - Ergotamine Tartrate Tidak kurang dari 75 (Q=70) - Caffeine Anhydrate Tidak kurang dari 80 (Q=75) | FI V (2014) hal. 381 - 382 |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-105 | 00 | 17 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-105 | 00 |  | Perubahan templet dan daftar distribusi dokumen, Penghilangan kemasan dan komposisi per tablet, Penghilangan poin pengemasan dan penyimpanan, Penambahan parameter uji batas mikroba | Riview dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SPMP

- AMPT

- SOVMA