- Tujuan

Untuk memastikan bahwa pemakaian stick sampler/thief sampler dan liquid cup sampler dilaksanakan dengan baik.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma Tbk, Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin prosedur dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk memeriksa dan menjamin prosedur dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Pengawasan Proses Pengolahan Produksi dan Supervisor Pengawasan Proses Pengemasan Produksi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Seluruh personil terkait bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksi kerja pemakaian stick sampler/ thief sampler dan liquid cup sampler.

- Definisi

  - Stick sampler /thief sampler adalah alat yang digunakan untuk mengambil sejumlah tertentu sediaan sampel serbuk /powder.

  - Liquid Cup Sampler adalah alat yang digunakan untuk mengambil sejumlah tertentu sediaan liquid dan semi liquid.

- Referensi

- PT. Kimia Farma Tbk.

- Bahan dan Alat

- Soft water

- Pure water

- Alkohol

- Tissue wypall

- Larutan detergen CIP 1%

- Instruksi Kerja

- Pemakaian Stick Sampler/Thief Sampler

- Pastikan sebelum digunakan stick sampler/thief sampler dalam keadaan bersih dan masih dalam rentang waktu alat bersih.

- Pastikan lubang untuk mengambil sampel sediaan (serbuk/powder) dalam keadaan tertutup.

- Ambil sampel (serbuk/powder) dengan cara memasukkan stick sampler/thief sampler pada bahan yang akan disampling.

- Setelah lubang sampler berada tepat dengan titik sampling yang diinginkan, buka katup lubang stick sampler/thief sampler dengan cara memutar handle ujung pada stick sampler/thief sampler supaya sampel sediaan (serbuk/powder) masuk ke dalam  lubang, kemudian tutup kembali  stick sampler/thief sampler dengan cara memutar kembali handle ujung pada stick sampler/thief sampler dan pindahkan sampel ke dalam wadah penampung sampel.

- Bersihkan kembali stick sampler/thief sampler setelah selesai digunakan.

- Simpan stick sampler/thief sampler di tempat penyimpanan (dudukan stick sampler), ditempel label bersih lalu ditutup plastik.

- Pemakaian Liquid Cup Sampler

- Pastikan sebelum digunakan liquid cup sampler harus dalam keadaan bersih dan masih dalam rentang waktu alat bersih.

- Ambil sediaan sampel (liquid/semi liquid) dengan cara memasukan liquid cup sampler pada sediaan sampel yang akan disampling.

- Pastikan katup lubang cup untuk mengambil sampel sediaan (liquid/semi liquid) dalam keadaan tertutup. Setelah poin titik sampling (atas, tengah, bawah) masing-masing titik sudah tepat dengan titik sampling yang diinginkan, buka katup lubang cup sampler dengan cara mengangkat handle ujung pada liquid cup sampler supaya sampel sediaan (liquid/semi liquid) masuk ke dalam katup lubang cup, kemudian tutup kembali katup lubang liquid cup sampler dengan cara menekan ke bawah handle ujung pada Cup Liquid Sampler dan pindahkan sampel ke dalam botol sampling.

- Bersihkan kembali liquid cup sampler setelah selesai digunakan.

- Tempatkan liquid cup sampler di tempat penyimpanan dan ditempel label bersih.

- Pembersihan Stick Sampler/ Thief Sampler Dan Liquid Cup Sampler

- Bilas seluruh permukaan sampler dengan soft water selama ± 2 menit dengan bukaan kran sedang.

- Lakukan pencucian sampler dengan dibantu tissue wypall menggunakan larutan detergen CIP 1% yang sebelumnya sudah diencerkan dengan soft water. Lakukan secara menyeluruh ke seluruh permukaan sampler.

- Bilas seluruh permukaan sampler dengan menggunakan soft water panas suhu 70o C dengan bukaan kran sedang ± 3 menit.

- Bilas menggunakan purified water dengan bukaan kran sedang ± 5 menit secara menyeluruh ke seluruh permukaan sampler.

- Keringkan dengan menggunakan tissue wypall dibantu dengan OFCA.

- Lakukan penyemprotan alkohol di akhir.

- Setelah membersihkan, catat di Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

- Waktu tunggu bersih sampler yaitu 3 hari, lebih dari itu harus dilakukan pembersihan ulang.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QS-00-005 | 00 | 04 JUL 2022 |  | Dokumen baru |
| I-QS-00-005 | 01 |  | - Perubahan penanggung jawab dokumen - Perubahan cara pembersihan stick sampler dan liquid cup sampler - Perubahan cara penyimpanan liquid cup sampler | - Berdasarkan hasil validasi pembersihan stick sampler - Menyesuaikan dengan kondisi lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPPP

- SPPK