- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 237 – 238)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal.  290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Batang Pengaduk | 12. | Membran filter 0,20 µm |
| 2. | Botol Fasa Gerak | 13. | Labu Disolusi |
| 3. | Dissolution Tester | 14. | Mortar dan Stemper |
| 4. | Disintegration Tester | 15. | pH meter |
| 5. | Friability Tester | 16. | Sentrifuga |
| 6. | Gelas Kimia | 17. | Spatula |
| 7. | Hardness Tester | 18. | Syringe |
| 8. | UHPLC | 19. | Timbangan analitik |
| 9. | Spektrofotometer UV-Vis | 20. | Ultrasonic bath |
| 10. | Labu ukur 20 mL, 25 mL, 50 mL, 1000 mL | 21. | Syringe filter 0,20 µm |
| 11. | Pipet Volumetrik 1 mL, 2 mL, 5 mL | 22. | Kolom L1 4,6 × 250 mm ; 5 µm |
| - Bahan |  |  |  |
| 1. | Baku pembanding Atorvastatin Calcium | 7. | Tetrahydrofuran |
| 2. | Sampel Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg | 8. | Kalium Dihidrogen Fosfat |
| 3. | Metanol Pro HPLC | 9. | Natrium Hidroksida |
| 4. | Akuades | 10. | Ammonium Dihidrogen Fosfat |
| 5. | Asetonitril Pro HPLC | 11. | Asam Fosfat |
| 6. | Ammonium Asetat |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg 
(S-QC-03-155).

    - Cara Kerja  	:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg 
(S-QC-03-155).

    - Cara Kerja  	:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg 
(S-QC-03-155).

    - Cara Kerja  	:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg 
(S-QC-03-155).

    - Cara Kerja  	:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg 
(S-QC-03-155).

    - Cara Kerja  	:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul
(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg 
(S-QC-03-155).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg 
(S-QC-03-155).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

    - Pelarut

- Timbang 6,8 g Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4) dan 0,9 g Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 950 mL Akuades, sonikasi selama 10 menit.

- Atur pH dengan Asam Fosfat atau Natrium Hidroksida hingga mencapai pH 6,8 ± 0,1.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

    - Larutan Dapar pH 4,0

- Timbang 1,54 g Ammonium Asetat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 950 mL Akuades, sonikasi selama 10 menit.

- Atur pH dengan Asam Asetat Glasial hingga mencapai pH 4,0 ± 0,1.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

    - Larutan A

- Campurkan 925 mL Asetonitril Pro HPLC dan 75 mL Tetrahidrofuran.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

    - Larutan Fase Gerak

- Campurkan 500 mL Larutan Dapar pH 4,0 dan 500 mL Larutan A.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Atorvastatin Calcium replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: L1; 4,6 x 250 mm; 5 μm

Detektor		: UV-246 nm

Laju Alir		: 2,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak         	: Larutan Dapar pH 4,0 : Larutan A (50:50)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Larutan Baku

    - Timbang 43,38 mg baku kerja Atorvastatin Calcium (setara dengan 40 mg Atorvastatin), masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 50 mL Metanol Pro HPLC, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol Pro HPLC, homogenkan.

    - Pipet 0,5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Atorvastatin Calcium 0,010845 mg/mL atau setara dengan konsentrasi Atorvastatin 0,01 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang seksama serbuk sampel tablet inti sebanyak 600,00 mg dan tablet salut sebanyak 618,00 mg (setara dengan 43,38 mg Atorvastatin Calcium atau setara dengan 40 mg Atorvastatin).

    - Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 50 mL Metanol Pro HPLC, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol Pro HPLC, homogenkan.

    - Pipet 0,5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

    - Saring larutan dengan kertas saring kuantitatif, buang 5 mL filtrat pertama.

    - Tampung filtrat ke dalam vial coklat 30 mL dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji Atorvastatin Calcium 0,010845 mg/mL atau setara dengan konsentrasi Atorvastatin 0,01 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs× (Ws1,0845)Dosis ×WrWu×FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Atorvasatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 10 mg |
| Wr | : | Bobot rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Bobot zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Larutan Uji (4000) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Larutan Standar (4000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |
| 1,0845 | : | Kesetaraan 10,85 mg Atorvastatin Calcium terhadap 10 mg Atorvastatin |

  - Keregasan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg 
(S-QC-03-155).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat

    - Sesuai dengan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg 
(S-QC-03-155).

    - Cara Kerja

  - Pembuatan Larutan

    - Pelarut

- Timbang 6,8 g Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4) dan 0,9 g Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 950 mL Akuades, sonikasi selama 10 menit.

- Atur pH dengan Asam Fosfat atau Natrium Hidroksida hingga mencapai pH 6,8 ± 0,1.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

    - Larutan Dapar pH 4,0

- Timbang 1,54 g Ammonium Asetat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 950 mL Akuades, sonikasi selama 10 menit.

- Atur pH dengan Asam Asetat Glasial hingga mencapai pH 4,0 ± 0,1.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

    - Larutan A

- Campurkan 925 mL Asetonitril Pro HPLC dan 75 mL Tetrahidrofuran.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

    - Larutan Fase Gerak

- Campurkan 500 mL Larutan Dapar pH 4,0 dan 500 mL Larutan A.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

  - Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Atorvastatin Calcium replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom	: L1; 4,6 x 250 mm; 5 μm

Detektor	: UV-246 nm

Laju Alir	: 2,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak         	: Larutan Dapar pH 4,0 : Larutan A (50:50)

  - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

  - Larutan Baku

    - Timbang 43,38 mg baku kerja Atorvastatin Calcium (setara dengan 40 mg Atorvastatin), masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 50 mL Metanol Pro HPLC, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol Pro HPLC, homogenkan.

    - Pipet 0,5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Atorvastatin Calcium 0,010845 mg/mL atau setara dengan konsentrasi Atorvastatin 0,01 mg/mL).

  - Larutan Uji

    - Masukkan 1 tablet Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg, ke dalam labu ukur 100 mL (1 tablet mengandung 10,85 Atorvastatin Calcium atau setara dengan 10 mg Atorvastatin), lakukan sebanyak 10 kali.

    - Tambahkan 3 mL Akuades, diamkan hingga tablet terdispersi dalam air.

    - Tambahkan 50 mL Metanol Pro HPLC, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol Pro HPLC, homogenkan.

    - Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Saring larutan dengan kertas saring kuantitatif, buang 5 mL filtrat pertama.

    - Tampung filtrat ke dalam vial coklat 30 mL dan saring dengan syringe filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji Atorvastatin Calcium 0,01085 mg/mL atau setara dengan konsentrasi Atorvastatin 0,01 mg/mL).

  - Perhitungan

Cu= LuLs × (Ws1,0845)Dosis × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Atorvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 10 mg |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Larutan Uji (1000) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Larutan Standar (4000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |
| 1,0845 | : | Kesetaraan 10,85 mg Atorvastatin Calcium terhadap 10 mg Atorvastatin |

  - Disolusi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg 
(S-QC-03-155).

    - Cara Kerja

- Kondisi Disolusi

| Media | : | 900 mL; Dapar Fosfat pH 6,8 |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (Basket) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 75% (Q=70%) |

- Media Disolusi (Larutan Dapar pH 6,8)

- Timbang 6,8 g Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4) dan 0,9 g Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Atur pH hingga mencapai 6,8 ± 0,1 dengan penambahan Natrium Hidroksida atau Asam Fosfat, homogenkan.

- Larutan Dapar pH 4,0

- Timbang 1,54 g Ammonium Asetat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 950 mL Akuades, sonikasi selama 10 menit.

- Atur pH dengan Asam Asetat Glasial hingga mencapai pH 4,0 ± 0,1.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Larutan A

- Campurkan 925 mL Asetonitril Pro HPLC dan 75 mL Tetrahidrofuran.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Campurkan 500 mL Larutan Dapar pH 4,0 dan 500 mL Larutan A.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Larutan Baku

- Timbang 48,20 mg baku kerja Atorvastatin Calcium (1 g Atorvastatin setara dengan 1,0845 g Atorvastatin Calcium), masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Metanol Pro HPLC, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol Pro HPLC, kocok hingga homogen.

- Pipet 0,5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Atorvastatin Calcium 0,01205 mg/mL).

- Larutan uji

- Masukkan 6 tablet masing-masing ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial 30 mL.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Atorvastatin Calcium 0,012056 mg/mL atau setara dengan konsentrasi Atorvastatin 0,0111 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 70% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran larutan baku dan larutan uji menggunakan HPLC dengan kondisi sebagai berikut :

Kolom	: L1; 4,6 x 250 mm; 5 μm

Detektor	: UV-246 nm

Laju Alir	: 2,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak        	: Larutan Dapar pH 4,0 : Larutan A (50:50)

- Perhitungan

Cu= LuLs×(Ws1,0845)Dosis ×FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Atorvastatin yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas Area larutan uji |
| Ls | : | Luas Area larutan baku |
| Ws | : | Bobot baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 10 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (900) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (4000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |
| 1,0845 | : | Kesetaraan 10,85 mg Atorvastatin Calcium terhadap 10 mg Atorvastatin |

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg 
(S-QC-03-155).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Pelarut

- Campurkan 400 mL Asetonitril Pro HPLC dan 600 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Dapar

- Timbang 5,78 Ammonium Dihidrogen Fosfat.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan A

- Campurkan 925 mL Asetonitril Pro HPLC dan 75 mL Tetrahydrofuran.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan B

- Campurkan 580 mL Larutan Dapar da 420 mL Larutan A.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan C

- Campurkan 200 mL larutan dapar, 200 mL larutan A dan 600 mL Metanol Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Atorvastatin Calcium replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom	: L1; 5 μm; 4,6 x 250 mm

Detektor	: UV 246 nm

Volume Injeksi	: 20 mL

Pelarut 	: Acetonitril Pro HPLC : Akuades (40:60)

- Gradien Fase Gerak

| Waktu (menit) | Laju Alir (mL/menit) | Larutan B (%) | Larutan C (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,8 | 100 | 0 |
| 20 | 1,8 | 100 | 0 |
| 35 | 1,5 | 25 | 75 |
| 40 | 1,5 | 25 | 75 |
| 55 | 1,5 | 0 | 100 |
| 60 | 1,8 | 100 | 0 |

- Kriteria Penerimaan

Lakukan kromatografi terhadap larutan baku A, dengan syarat sebagai berikut :

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 2 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 5000 |

- Larutan Baku A

- Timbang seksama 27,11 mg baku kerja Atorvastatin Calcium (setara dengan 25 mg Atorvastatin), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 5 mL Metanol Pro HPLC, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, homogenkan.

- Saring larutan dengan menggunakan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku A siap untuk dianalis. (Konsentrasi larutan baku Atorvastatin Calcium 0,5422 mg/mL atau setara dengan 0,5 mg/mL Atorvastatin).

- Larutan Baku B

- Pipet 1 mL larutan baku A, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Pelarut hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan baku B siap untuk dianalis. (Konsentrasi larutan baku Atorvastatin Calcium 0,005422 mg/mL atau setara dengan 0,005 mg/mL Atorvastatin).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama serbuk sampel tablet salut sebanyak 772,50 mg (setara dengan 54,225 mg Atorvstatin Calcium atau setara dengan 50 mg Atorvastatin), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL Metanol Pro HPLC dan 20 mL Pelarut, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan dengan pelarut hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Atorvastatin Calcium 0,54225 mg/mL atau setara dengan 0,5 mg/mL Atorvastatin).

- Perhitungan

Kadar masing-masing cemaran dalam Atorvastatin Tablet 10 mg adalah :

AUCspAUCbp×CbpCsp×100%

Keterangan :

| AUCsp | : | Luas area di bawah kurva setiap cemaran dari sampel |
| --- | --- | --- |
| AUCbp | : | Luas area di bawah kurva Atorvastatin dari larutan baku B |
| Cbp | : | Konsentrasi Atorvastatin dalam larutan baku B (mg/mL) |
| Csp | : | Konsentrasi Atorvastatin dalam sampel (mg/mL) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg (S-QC-03-155).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-155 | 00 | 12 SEP 2023 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-155 | 01 | 19 MAR 2024 | Penambahan faktor kesetaraan pada perhitungan kadar, keseragaman kandungan dan disolusi | Menyesuaikan dengan hasil dari R&D dan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-155 | 02 |  | - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal.290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP