- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan mesin Roller Compactor Alexanderwerk WP 50N/75 agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk mesin Roller Compactor Alexanderwerk WP 50N/75.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin Instruksi Kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Produksi bertanggung jawab menyiapkan, mengawasi dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Supervisor Produksi bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala dan mengimplementasikan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

  - Pelaksana Produksi yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan dan membersihkan mesin sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku

    - Melaporkan segala penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan kepada supervisor

- Definisi

  - Mesin Roller Compactor Alexanderwerk WP 50N/75 adalah mesin granulasi kering

- Referensi

  - Pedoman & Petunjuk Operational CPOB tahun 2024

  - PT Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Penyedot debu (Vacuum Cleaner)

    - Tisu bebas serat

    - Kuas plastik halus

    - Sikat kawat halus

  - Bahan

    - Soft water maks. 80oC

    - Air murni

    - Larutan detergent MIP CIP 1%

    - Alkohol 70%

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Mesin

- Pengamanan

    - Pastikan operator terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai

    - Pemindahan wadah penampungan yang sudah berisi zat aktif, bahan pembantu dan massa isi, granul dan pellet dilakukan menggunakan hand pallet atau trolley dan pemindahan zat aktif, bahan pembantu, massa isi, granul dan pellet dari wadah penampungan ke wadah lainnya atau ke dalam mesin (dan sebaliknya) dilakukan dengan hati-hati.

    - Hati-hati terhadap kejatuhan alat, ketinggian, suhu alat yang tinggi, mesin yang sedang beroperasi, dan ketumpahan bahan.

    - Perhatikan tanda peringatan yang ada pada setiap alat dan ruangan

    - Pastikan tombol Emergency Stop tidak terkunci

    - Sebelum digunakan, mesin harus dalam keaadan bersih dari produk sebelumnya

    - Jangan membersihkan mesin dalam keadaan mesin sedang bekerja

- Persiapan Mesin

    - Pastikan mesin sudah terhubung dengan sumber listrik.

    - Nyalakan compressed air sebagai sumber pendingin mesin dengan temperature 10-25oC.

- Menjalankan Mesin

    - Putar switch pengaman dari posisi O ke posisi I.

    - Masukkan bahan yang telah dicampur ke dalam Hopper mesin.

    - Tekan tombol secara berurutan dari tombol BREAKER ON, PRESS ON, FEEDER ON dan STIRRER ON.

    - Selama proses slugging berlangsung pastikan bahwa massa dalam wadah penampung tidak penuh untuk menghindari terjadinya produk yang terjatuh ke lantai.

- Mematikan mesin

    - Untuk menghentikan mesin sewaktu-waktu tekan tombol emergency stop.

    - Bila sudah selesai tekan tombol secara berurutan dengan arah sebaliknya: STIRRER OFF, FEEDER OFF, PRESS OFF, dan BREAKER OFF.

    - Tutup kran Compressed air dan putar switch dari posisi I ke posisi O.

  - Pembongkaran dan Pemasangan Mesin

- Pembongkaran Mesin

    - Pastikan mesin tidak terhubung dengan arus Listrik dan dalam keadaan mati.

    - Pastikan compressed air dalam keadaan mati.

    - Lepaskan selang pendingin udara (vortex) yang terhubung dengan compressed air.

    - Lepaskan hopper mesin dan cover penutup mesin dengan cara melepaskan mur dan baud yang menempel.

    - Lepaskan pengunci stirrer/combivent feeder lalu lepaskan stirrer/combivent feeder yang berbahan teflon.

    - Lepaskan cover granulator mesin lalu lepaskan flake crusher dan granulator.

    - Lepaskan mesh dengan cara melepaskan baud yang menempel pada dudukan mesh.

- Pemasangan Mesin

    - Pasang mesh dengan cara mengencangkan baud pada dudukan mesh.

    - Pasang granulator lalu pasang flake crusher dengan cara meletakan pada dudukannya masing masing lalu kunci dengan pengunci flake crusher.

    - Pasang cover granulator dan kencangkan baud sampai terkunci.

    - Pasang cover penutup mesin lalu pasang hopper mesin dan kencangkan baud sampai terkunci.

  - Pembersihan Mesin

- Klasifikasi Kondisi dan Tipe Pembersihan

| Kondisi Pembersihan | Tipe Pembersihan |
| --- | --- |
| Di akhir proses produksi dalam satu hari | Minor |
| Pergantian produk | Major |
| Sebelum dilakukan servis mesin | Minor |
| Setelah produksi dengan produk yang sama > 7 hari | Major |
| Sebelum dan setelah mesin tidak digunakan lebih dari 3 hari | Minor |
| Sebelum dan setelah proses perpindahan mesin | Major |

- Pembersihan Minor

    - Sedot semua debu yang menempel pada permukaan mesin dengan vacuum cleaner.

    - Bershikan mesin dengan cara dilap dengan tisu bebas serat basah.

    - Keringkan mesin dengan tisu bebas serat yang kering dan bersih.

- Pembersihan Major

    - Pastikan mesin tidak terhubung dengan arus Listrik dan dalam keadaan mati.

    - Pastikan compressed air dalam keadaan mati.

    - Lepaskan selang pendingin udara (vortex) yang terhubung dengan compressed air.

    - Sedot semua debu yang menempel dipermukaan mesin dengan vacuum cleaner.

    - Lepaskan hopper, cover penutup mesin, stirrer/combivent feeder, cover granulator, flake crusher, granulator dan mesh.

    - Bilas semua komponen yang sudah dilepas dengan soft water sampai bersih dan lakukan bilas akhir menggunakan air murni.

    - Bersihkan roller unit dengan cara disemprot menggunakan soft water, kemudian bersihkan dengan sikat kawat halus dan kuas halus, lalu dilap dengan tisu bebas serat yang telah dibasahi dengan laruta MIP CIP 1% dan bilas dengan air murni.

    - Keringkan semua komponen yang dilepas dan komponen yang terpasang di mesin menggunakan compressed air.

    - Keringkan dengan tisu bebas serat yang kering dan bersih.

    - Lap komponen tersebut dengan tisu bebas serat yang telah dibasahi alkohol 70%.

    - Pasang kembali kompenen yang telah dilepas.

    - Untuk bagian luar mesin:

- Bilas bagian mesin yang dapat dibilas dengan soft water sampai bersih.

- Keringkan mesin menggunakan compressed air.

- Bersihkan dengan kain bebas serat yang telah dibasahi soft water

- Lap dengan kain yang telah dibasahi dengan alkohol 70%

    - Bersihkan tombol kabinet dengan tisu bebas serat yang kering dan bersih

    - Beri label “Mesin Bersih”

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-PR-03-007 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMF2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 3. | STL2 SCCR |  |  |