- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Atorvastatin Tablet Salut Selaput 10 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No |  | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  | Tablet inti berbentuk bulat cembung rangkap | PT. Kimia Farma |
|  |  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka atas |  | ATR 10 | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |
|  |  | Diameter | mm | 6,80 – 7,20 | PT. Kimia Farma |
|  |  | Tebal | mm | 3,30 – 3,70 | PT. Kimia Farma |
| 3 |  | Bobot rata-rata | mg | 142,50 – 157,50 | PT. Kimia Farma |
| 4 |  | Kekerasan | N | 20,00 – 50,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 |  | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119) <1251> |
| 6 |  | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |
| 7 |  | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |
| 8 |  | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 9 |  | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |
| 10 |  | Disolusi |  |  |  |
|  |  | Media : Dapar Fosfat pH 6,8; 900 mL Alat : Keranjang, 75 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 75 (Q=70) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |
| - Tablet Salut Selaput |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  | Kategori |  | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |  |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  |  | Tablet salut berbentuk bulat cembung rangkap | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Warna |  |  | Putih | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka atas |  |  | ATR 10 | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka bawah |  |  | kf | PT. Kimia Farma |  |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter |  | mm | 6,80 – 7,20 | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Tebal |  | mm | 3,30 – 3,70 | PT. Kimia Farma |  |
| 3 |  | Bobot rata-rata |  | mg | 146,77 – 160,22 | PT. Kimia Farma |  |
| 4 |  | Kekerasan |  | N | 20,00 – 50,00 | PT. Kimia Farma |  |
| 5 |  | Waktu hancur |  | menit | Tidak lebih dari 60 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119) <1251> |  |
| 6 |  | Identifikasi |  |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |  |
| 7 |  | Kadar |  | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |  |
| 8 |  | Keseragaman Kandungan |  | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |  |
| 9 |  | Disolusi |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : Dapar Fosfat pH 6,8; 900 mL Alat : Keranjang, 75 rpm Waktu : 30 menit |  | % | Tidak kurang dari 75 (Q=70) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |  |
| 10 |  | Cemaran Organik |  |  |  |  |  |
|  |  | Cemaran lain |  | % | Tidak lebih dari 1,0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |  |
|  |  | Total Cemaran |  | % | Tidak lebih dari 4,0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 237) |  |

11	Uji Batas Mikroba

| - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| - Mikroba Spesifik - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-163 | 00 | 01 AUG 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-163 | 01 |  | - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal.290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP